附件4：

第十一届大学生研究性学习和创新性实验计划项目

申  报  表

| 项目名称 | 剩余污泥中重金属锌、铜对其发酵产酸的影响 |
| --- | --- |
| 项目类别 | 创新训练项目□ 创业训练项目□ |
| 项目科类 | 文科类□ 理科类□ |
| 项目级别 | 省部级□ ，如省部级淘汰是否申请转校级□ 校级□ |
| 项目主持人 | 陈玥如 |
| 学生所在学院 | 环境与资源学院 |
| 指导老师 | 陈跃辉老师 |
| 填表日期 | 2017.03.14 |

湘 潭 大 学 教 务 处 制

填　写　说　明

一、申报书要按要求逐项认真填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。

二、创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

创业训练项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等工作。

三、格式要求：表格中的字体用小四号仿宋体，1.5倍行距；需签字部分由相关人员以黑色钢笔或水笔签名。均用A4纸双面打印，于左侧装订成册。

四、申报省部级项目如未获推荐，同意转校级项目的将参与校级项目的遴选。

五、本页不装订。

| 项目名称：污泥中锌铜含量和形态分布对发酵产酸的影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 学 号 |  | 专业名称 |  | 性别 | 入学年份 | 签 名 |
| 陈玥如 | 201705820607 |  | 17环设 |  | 女 | 2017 |  |
| 韩威 | 201705820601 |  | 17环设 |  | 男 | 2017 |  |
| 姜亚楠 | 201705820605 |  | 17环设 |  | 女 | 2017 |  |
| 雷雨田 | 201705820618 |  | 17环设 |  | 女 | 2017 |  |
| 张煜琦 | 201705820623 |  | 17环设 |  | 女 | 2017 |  |
| 指导 教师 | 陈跃辉 | 职称 |  | 讲师 | 项目所属一级学科 |  | 610 |
| 学生曾经参与科研或创业的情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师承担科研课题情况 剩余污泥中重金属对其产酸发酵影响的研究，湖南省教育厅创新平台开放基金项目，2017.09.01-2019.12.31，在研 剩余污泥性质及其发酵产物分析，企业横向课题，2016.10.30-2018.12.31，在研 湖南省土壤污染源、污染地块调查方案，湖南省环境保护科学研究院合作课题，2016.12.20- 2018.12.20，在研 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目研究和实验的目的、内容和要解决的主要问题 1.目的:对剩余污泥进行科学合理地处理处置，使污泥中的有用资源能进行重新利用，以免对环境造成二次污染。同时，可以节省对剩余污泥处理的投资和运行巨大费用。 2.研究内容: ①剩余污泥中Zn、Cu含量和形态特征分析 测定不同Zn、Cu含量和形态下，剩余污泥产酸发酵的VFAs产量和组分含量，明确Zn、Cu浓度和形态对剩余污泥产酸发酵VFAs产物的影响； ② Zn、Cu对剩余污泥产酸发酵效果的影响 测定不同Zn、Cu含量和形态下剩余污泥产酸发酵的VFAs产量和组分含量，确定Zn、Cu浓度和形态对剩余污泥产酸发酵效果的影响； ③ Zn、Cu对剩余污泥产酸发酵过程的影响机制 研究剩余污泥产酸发酵过程中Zn、Cu水解和酸化阶段速率、水解和酸化相关的关键酶活性和菌群结构的变化规律，分析Zn、Cu对剩余污泥发酵产酸的影响机制。 3.拟解决的问题 ① 明确剩余污泥中Zn、Cu含量和形态特征分布对剩余污泥发酵产酸效果的影响； ② 发酵产物需要满足什么样的条件，才能作为碳源回收利用，实现剩余污泥的资源化和减量化，即发酵到什么样的程度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外研究现状和发展动态 目前资源化处理处置技术是国际上污泥处理处置的研究重点，许多国家的政策开始发生变化，趋向于“减量化、稳定化、无害化、资源化″。但我国目前重水轻泥”的宏观形势尚未有显著改变，大多数城市污水厂的污泥处理方式也很简单，且由于最终处置技术路线不明确、资金投入不足等原因，和欧美发达国家相比，我国污泥处理处置的基础薄弱，结合我国的实际情况，国内污泥处理处置应该向减量化、资源化方向发展。 在剩余污泥的处理处置技术路线中，厌氧消化技术是目前世界范围内应用最广泛的污泥处理技术，被认为是一种实现污泥减量化与资源化处理的有效方法。在欧美发达国家，剩余污泥采用厌氧消化处理后，主要作为农肥实现土地利用。VFAs是发酵过程中重要的中间产物，可进一步成为产甲烷、产氢的作用底物，还是重要的化工原料。此外，研究表明VFAs是污水处理厂强化生物脱氮除磷的有效碳源，如果能够将剩余污泥中丰富的有机物作为外加碳源回收利用，不仅可以实现剩余污泥在污水场内的减量化和资源化处理，还可降低污水处理厂的运行成本。近年来，围绕剩余污泥厌氧发酵生产VFAs的研究多集中于环境因子和操作参数，包括预处理、pH、温度、发酵种泥、添加剂等，通过优化这些因素或参数，提高剩余污泥发酵产酸的效率。在众多影响剩余污泥发酵产酸效率的因素中，金属元素是被认为是重要的影响因素之一。国内外就金属元素对厌氧消化影响的研究多见于发酵产甲烷过程，对污泥发酵产酸过程影响的研究只有少量的文献报道，都是研究外加重金属对剩余发酵产酸的影响，对于剩余污泥中内含的重金属对发酵产酸的影响却未涉及，此外，这些研究结果都表明只有在微量的情况下才有促进作用，而达到一定浓度时却会起抑制作用。可见，过高的金属浓度对剩余污泥的产酸发酵通常会产生抑制作用。 我国剩余污泥中的重金属含量通常较高，且种类复杂，Cd、Cu、Pb、Zn、Cr、Ni、Hg、As均有检出，其中以Zn和Cu最常见且含量最高，Zn最高可达30g/kg干泥，Cu可达9.59g/kg。因此，以Zn和Cu为代表研究剩余污泥中重金属成分对剩余污泥发酵产酸的影响，揭示重金属对剩余污泥产酸发酵存在的潜在风险，保障剩余污泥产酸发酵处理过程中在应对重金属的风险稳定化运行，具有典型的代表性意义。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目学生有关的研究积累和已取得的成绩 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目的创新点和特色 明确了Zn、Cu的含量和形态对剩余污泥发酵产酸效果的影响，通过分析发酵过程中的水解和酸化速率、关键的水解酸化酶活性及微生物种群的变化规律，从微生物的角度解释Zn、Cu对剩余污泥产酸发酵的影响机制，揭示了高金属含量下剩余污泥产酸发酵稳定运行的潜在风险。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目的技术路线及预期成果 本项目采用EGSB 反应器，条件控制中温（35±1℃）和 pH=10，每批次实验都保持相同的工艺参数。项目所用污泥样品全部取自湘潭河东污水处理厂。根据研究内容，本研究拟采取技术路线如图1所示： 图1 本研究技术路线图 （1）拟采取的研究方法 ① 剩余污泥中Zn、Cu含量和形态特征分析 对剩余污泥中的Zn、Cu的含量和形态进行全面分析，掌握Zn、Cu在剩余污泥中的总含量及形态分布特征，为研究Zn、Cu对剩余污泥发酵产酸的影响提供基础数据支持。 由于污水处理厂每天水质的变化，会导致产生的剩余污泥中重金属的含量和形态发生波动，因此本项目将总共取30批剩余污泥样品，用于分析其中Zn、Cu的含量和形态，所有数据均为30批样品的平均值。 Zn、Cu总含量的测定方法为：采用王水+高氯酸法对样品进行全量消解，用原子吸收分光光度计测定上清液中重金属Zn、Cu的含量。对于污泥中的重金属形态分析，则采用在我国广泛使用的Tessier五步法，分别测定重金属的可交换态、碳酸盐态、铁锰结合态、有机结合态和残渣态。 ② Zn、Cu对剩余污泥产酸发酵效果的影响 测定不同Zn、Cu含量和形态下剩余污泥产酸发酵的VFAs产量和组分含量，明确Zn、Cu浓度和形态对剩余污泥产酸发酵效果的影响。在剩余污泥产酸发酵体系中，设置不同含量和形态的Zn、Cu，每天取样测定VFAs产量和组分含量，直至VFAs总量开始下降，确定VFAs总量最高的发酵时间，获得VFAs的产量及累积程度。 样品中采用气相色谱法测定，具体条件: 安捷伦1260气相色谱仪，AOC-20i自动进样器；FID检测器；PEG-20M 毛细管柱( 30 m × 0. 32 mm × 0. 5 μm)，采用一阶程序升温，初温80℃，保持3min，从15 ℃ min 升至180℃，保持2 min，进样室和检测器的温度都设为 210℃。 ③ Zn、Cu对剩余污泥产酸发酵过程的影响机制 剩余污泥产酸发酵系统能够高效和稳定的运行主要依赖于系统中保持相对稳定的微生物种群结构及足够丰度的关键功能微生物，如水解菌和酸化菌，而微生物种群结构又直接决定了水解酸化的速率以及水解酶和酸化酶的活性。因此测定水解和酸化阶段的速率、水解和酸化相关的关键酶活性，并分析菌群结构的变化规律，可从微生物的微观角度解释Zn、Cu对剩余污泥产酸发酵过程的影响机制。 水解阶段是溶解性的蛋白质和多糖在微生物的水解作用下，将蛋白质和多糖转化为氨基酸和单糖的过程，每天测定发酵系统中蛋白质和多糖的含量，水解速率以蛋白质和多糖降解量来表示。水解阶段的产物氨基酸和单糖，经过进一步的酸化阶段，转化为VFAs，每天测定发酵体系中VFAs含量，并以其含量的增加衡量酸化速率。蛋白质的测定采用福林-酚试剂法，多糖的测定采用蒽酮试剂法。 污泥厌氧发酵过程中，实质是微生物通过产生相应酶完成水解和酸化。蛋白质和多糖分别在蛋白酶和α-葡萄糖苷酶的作用下水解为氨基酸和单糖。污泥碱性厌氧发酵产生的VFAs主要是乙酸、丙酸和丁酸，磷酸转乙酰酶（PTA）和乙酸激酶（AK）主要与乙酸的产生有关，磷酸转丁酰酶（PTB）和丁酸激酶（BK）可以将丁酰辅酶A转化为丁酸，草酰乙酸转羧化酶（OAATC）和琥珀酰辅酶A转移酶（CoAT）与丙酸的产生有直接的关系。因此，本项目将测定剩余污泥产酸发酵过程中PTA、AK、PTB、BK、OAATC和CoA等六种酶的活性，揭示Zn、Cu对剩余污泥产酸发酵过程中相关关键酶活性的影响机制。该六种酶的活性参照文献[20]测定。 污泥厌氧发酵产挥发性脂肪酸是由多种微生物共同完成的复杂过程。参与污泥发酵产酸的微生物种类较多。选取Zn、Cu对剩余污泥产酸发酵影响比较明显的体系，每隔两天取样，采用总DNA试剂盒提取样品中的总DNA后外送就行高通量测序后，采用OUT、Ace 指数和 Chao指数分析体系中的微生物群落的变化规律。本研究通过先进的Hi-seq2000高通量测序手段，分析剩余污泥产酸发酵过程中微生物种群的变化规律，从微生物的角度揭示Zn、Cu对剩余污泥产酸发酵的影响机制。 （2）预期成果 ① 明确剩余污泥中Zn、Cu含量和形态特征分布对剩余污泥发酵产酸效果的影响； ② 获得发酵产物需要满足的条件(即发酵到什么样的程度)，使其能作为碳源回收利用，实现剩余污泥的资源化和减量化。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标和工作内容（分年度写） 2018.01-2018.12查阅相关资料，明白实验的具体操作及原理，并研究剩余污泥中Zn、Cu含量和形态特征分析。 2019.01-2019.12研究 Zn、Cu对剩余污泥产酸发酵效果的影响。 2020.01-2020.12研究Zn、Cu对剩余污泥产酸发酵过程的影响机制。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院推荐意见 签字（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表空栏不够可另附纸张。