附件4：

第十一届大学生研究性学习和创新性实验计划项目

申  报  表

| 项目名称 | MgFe-C催化剂降解地下水中氯酚类污染物 |
| --- | --- |
| 项目类别 | 创新训练项目 创业训练项目□ |
| 项目科类 | 文科类□ 理科类 |
| 项目级别 | 省部级□ ，如省部级淘汰是否申请转校级□ 校级□ |
| 项目主持人 | 韩春江 |
| 学生所在学院 | 环境与资源学院 |
| 指导老师 | 许银副教授 |
| 填表日期 | 2018.3.15 |

湘 潭 大 学 教 务 处 制

| 项目名称：MgFe-C催化剂降解地下水中氯酚类污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 学 号 |  | 专业名称 |  | 性别 | 入学年份 | 签 名 |
| 韩春江 | 2016820607 |  | 环境工程 |  | 男 | 2016.9.1 |  |
| 李子越 | 2016820603 |  | 环境工程 |  | 女 | 2016.9.1 |  |
| 高 昱 | 2016820601 |  | 环境工程 |  | 男 | 2016.9.1 |  |
| 桑 帆 | 2016820608 |  | 环境工程 |  | 男 | 2016.9.1 |  |
| 指导教师 | 许银 | 职称 |  | 副教授 | 项目所属一级学科 |  | 环境科学与工程 |
| 学生曾经参与科研或创业的情况 全国大学生节能减排大赛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师承担科研课题情况 (1) 国家自然科学基金青年项目（51308484）:CWAO中Mo/LDHs纳米薄膜催化剂的构筑及催化氧化机制研究，2014-2016； (2) 国家自然科学基金面上项目（51678511）:层间域水化特性影响Mo/LDHs层状材料催化降解疏水性有机污染物的机制，2017-2020； (3) 湖南省自然科学基金项目（13JJ4049）:常温常压湿式催化氧化染料废水钼基催化剂构筑及调控机制，2013-2015； (4) 湖南省教育厅项目（14C1094）:类水滑石衍生催化剂湿式催化氧化水中PPCPs的影响机制研究，2015-2017； (5) 中国科学院矿物学和成矿学重点实验室开放基金（KLMM20150104）:层间域特性对Mo/LDHs组装材料催化降解染料废水的影响， 2015-2018； (6)湘潭大学重大人才计划培育基金项目（16PYZ09）:新型纳米复合材料在有机废水处理中的应用，2017-2020。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目研究和实验的目的、内容和要解决的主要问题 项目研究和实验的目的： 针对氯酚类污染场地地下水系统中非水相流体有机污染物的运移传质过程，采用高效修复的MgFe-C复合材料对地下水进行曝气原位修复，围绕“矿物材料-孔隙流体-环境物质相互作用”关键科学问题，在微观机理、理论与方法体系、工程应用开展系统深入的研究工作，开发环境友好、节能高效的MgFe-C复合材料，揭示MgFe-C复合材料材料性能变化、污染物运移传质和原位修复微观机理。 项目研究和实验的内容： （1)一步合成制备MgFe-C复合材料 采用沉淀法制备水滑石:按Mg:Fe=3: 1(摩尔比)的比例配制金属盐混合溶液(A);配制2mol/L的氢氧化钠溶液(B)。窒温,剧烈搅拌下，溶液B逐滴加人到溶液A中,至PH为10,继续搅拌2 h。然后将所得浆液置于65℃水浴中陈化24 h,将沉淀物进行离心、水洗,直至上清液pH 呈中性。80 ℃干燥,把干燥后的样品研磨成粉末状，制备MgFe水滑石。以类水滑石为载体，铁酸铵为配体，通过450℃的充分煅烧，加入有机物，再在800℃下充分煅烧，制备出MgFe-C类水滑石复合材料。 （2）拟采用氯酚类污染物模拟地下水，在零价铁复合催化剂的存在下，考虑在不同体系中氯酚的降解性能。考虑曝气量，初始配比，pH值，无机阳离子，温度，有氧无氧等影响因素，采用响应面分析的方法分析各种工艺参数。 （3）探讨MgFe-C复合材料降解地下水中氯酚类污染物的机制，在Fe系统中定性及定量测定自由基，MgFe-C复合材料在反应过程中的性能变化、氯酚类污染物在地下水环境中的运移传质去向。 解决的主要问题： （1）碳热法还原MgFe-LDH形成零价铁复合碳材料的过程分析。 （2）MgFe-C复合材料催化降解过程中，有Fe存在体系中自由基的定量检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外研究现状和发展动态 氯酚类化合物毒性强，难生物降解，有“三致”效应，美国国家环保局和卫生部将其列为优先污染物。近年来地下水环境中频繁检测出氯酚类物质，对氯酚类污染的地下水修复研究受到了广泛的关注。目前采用零价铁（ZVI）原位修复具有工程造价低、施工简单、环境扰动小、修复效果好等优势，大大推动了国内外地下水修复的迅猛发展。ZVI表面改性手段、作用机制、老化特性、使用寿命、解钝化及钝化抑制技术是研究地下水修复过程的关键。 ZVI环境治理技术因其具有运行操作简单、经济成本合理等优势正日益引起环境工作者的重视，成为近年环境科学领域的研究热点之一。随着纳米技术的发展，纳米铁粉技术的研究也越来越广泛。但是无论是纳米铁粉还是普通的商品铁粉，在研究的过程中,都无法避免钝化膜的产生。钝化膜的存在严重削弱了零价铁的还原作用，使得体系变得复杂,因此研究零价铁的原位合成制备技术，有效避免钝化膜的产生将是一个新的研究方向。零价铁还原技术的研究已经非常广泛且深入，但对于零价铁在氧化体系中的应用研究还较少。在已有的研究中发现,将零价铁应用于氧化体系,尤其是作为传统Fenton反应的铁源,具有较好的处理效果及持续的反应活性，但是零价铁的存在导致体系中pH值变化更为复杂,这值得进一步研究。目前,关于零价铁技术的应用还主要集中在实验室研究阶段,国际上已经有了一些零价铁可渗透还原墙的成功应用。在国内，零价铁技术在水处理以及受污染地下水原位修复上的工程应用还较少,在应用过程中的参数设计及优化等都有待于进一步研究。与常规的大颗粒铁粉或二元金属体系相比,纳米零价铁和二元金属微粒(直径为l~100nm)具有比表面积大、表面反应活性高、易分散、处理有机物速度快、效率高等特点。试验表明,四氯化碳被纳米Pd/Fe和纳米铁粉完全转化分别要1h和20h.而当有机物初始浓度为10mg/L,金属投加量为20g/L时,采用AldrichFe对四氯乙烯、二氯乙烯、顺-二氯乙烯和氯乙烯在短时间内几乎没有脱氯作用,而纳米铁粉使它们完全脱氯的时间分别为2h、lh、3h和大于3h,纳米Pd/Fe使它们完全脱氯的时间分别为 0.25h、0.25h、0.8h和3h。比较纳米零价铁粉和常规铁粉对4-氯酚的降解效果表明,纳米零价铁粉在降解4-氯酚稳定性和持久性上均比常规铁粉好。ZVI表面会形成氧化层，阻碍了脱氯反应的进一步进行。ZVI表面的活性位很难保持,只要铁和空气接触,零价铁的脱氯效果就会下降。由于ZVI颗粒之间具有弱范德华力、高表面能和本身固有的磁力相互作用，因此常规合成的ZVI极其不稳定，在应用过程容易发生团聚，从而严重影响ZVI在环境修复中的应用。 目前常将ZVI与多孔碳材料复合，多孔碳材料为ZVI提供充足的负载位点，从而减少ZVI的氧化和团聚。大量的文献报道主要集中在如何ZVI表面进行改性，对于一步合成分散性能较好的ZVI复合碳材料鲜有报道。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目学生有关的研究积累和已取得的成绩 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目的创新点和特色 创新点： （1）采用废弃的MgFe-C吸附材料利用碳热合成法一步合成分散性能较好的ZVI复合碳材料； （2）MgFe-C复合材料催化降解过程中，Fe存在体系中自由基的定量检测。 特色： （1）经济合理。原料廉价易得，可望开发出简单实用、操作费用低、处理最大的水处理装置。 （2）实用性强。可同时处理多种有毒物质，占地面积小。 （3）整个装置易于定型化及设备制造工程化。 （4）循环利用的理念符合当下社会要求，更容易为人们所接受。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目的技术路线及预期成果 本项目的研究路线分为一步合成制备MgFe-C复合材料，探究MgFe类水滑石衍生物零价铁复合催化剂对地下水中氯酚污染物的催化降解性能及其影响因素污染物运移传质去向，MgFe-C复合材料材料性能变化。这三个主要方面，其具体技术路线如下图： 影响因素识别 一步合成MgFe-C复合材料 降解历程剖析 反应产物分析 反应机理推断 条件参数优化 实验准备 原位反应修复机理 预期成果： （1）成功制备MgFe-C复合材料，能有效降解地下水中氯酚类有机污染物； （2）优化催化反应过程，筛选出最优反应条件； （3）总结实验结果，撰写论文或者专利。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标和工作内容（分年度写） 第一年度（2018.4-2019.4） （1）一步合成制备MgFe-C复合材料 （2）总结实验结果，整理并发现试验中的不足之处。 第二年度（2019.4-2020.4） （1）MgFe-C复合材料对地下水的催化降解性能及影响因素研究； （2）运用GC-MS,HPLC-MC等手段分析反应产物并阐明氯酚类污染物降解机理； （3）运用自由基检测仪在Fe系统中定性及定量测定自由基，探究MgFe-C复合材料在反应过程中的性能变化、氯酚类污染物在地下水环境中的运移传质去向。 （4）总结实验结果，整理并发现试验中的不足之处，并加以改正。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见 申报成员积极、热情，态度认真，课题研究思路较为清晰，研究目标明确，研究内容恰当，总体研究方案合理可行，技术路线可行，研究成果具有一定的学术价值和潜在应用前景。本项目研究是本科阶段专业知识的一次升华，对学生具有适度的挑战性，课题既有实际意义，又可以锻炼和提升学生创新能力，综上，同意推荐本项目课题作为大学生创新性实验项目立项。 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院推荐意见 签字（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表空栏不够可另附纸张。