第十一届大学生研究性学习和创新性实验计划项目

申  报  表

| 项目名称 | 智能垃圾箱及城市垃圾收集路线规划系统 |
| --- | --- |
| 项目类别 | 创新训练项目 创业训练项目□ |
| 项目科类 | 文科类□ 理科类 |
| 项目级别 | 省部级 ，如省部级淘汰是否申请转校级 校级□ |
| 项目主持人 | 袁新宇 |
| 学生所在学院 | 信息工程学院 |
| 指导老师 | 肖业伟 周书 |
| 填表日期 | 2018年3月8日 |

湘 潭 大 学 教 务 处 制

| 项目名称：智能垃圾箱及城市垃圾收集路线规划系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 学 号 |  | 专业名称 |  | 性别 | 入学年份 | 签 名 |
| 杨琳玉 | 2016550824 |  | 通信工程 |  | 女 | 2016 |  |
| 朱雪莲 | 2016500818 |  | 材料成型及控制工程 |  | 女 | 2016 |  |
| 袁新宇 | 2016550721 |  | 电子信息工程 |  | 男 | 2016 |  |
| 周幸 | 2016132019 |  | 财务管理 |  | 女 | 2016 |  |
| 林淋 | 2016820606 |  | 环境工程 |  | 男 | 2016 |  |
| 张玉华 | 2016820624 |  | 环境工程 |  | 女 | 2016 |  |
| 指导教师 | 肖业伟 周 书 | 职称 |  | 副教授 讲 师 | 项目所属 一级学科 |  | 信息与通信工程 |
| 本项目学生有关的研究积累和已取得的成绩 袁新宇曾参加过项目训练以及电赛训练；在学校组织的“天杰杯”和创意大赛中均获得二等奖；参加过智能车华南赛区志愿者，借机了解了很多相关技术方面知识；掌握了Multisim,AD，Protuse等软件的使用；学习了51和32两款单片机。 林淋已通过计算机二级与三级考试，曾学习过WEB前端开发，自主建设艾飞365网站，其网站旗下的pakqoo工作室运营自媒体相关业务，如影音后期特效剪辑等；掌握Adobe系列的大部分软件，目前正在参与安卓应用开发以及后端开发。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师承担科研课题情况 研究方向 - 多传感信息融合； - 智能探测与信息处理； - 电机驱动与控制； - 新能源装备技术。 主要成果 - 主持完成科技厅一般项目1项，主持完成教育厅一般项目1项，主持横向课题3项，经费100余万元； - 参与国家自科项目1项，参与教育部项目1项，参与省自科基金项目2项，参加科技厅一般项目3项，参与教育厅一般项目4项，参与横向课题6项； - 获校级教学成果三等奖2次； - 指导学生学科竞赛获国家一等奖2项，国家二等奖6项，省一等奖20余项；省级二三等奖20余项； - 指导省级大学生创新性研究项目2项，校级6项； - 发表学术论文10余篇。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目研究和实验的目的、内容和要解决的主要问题 项目目的： “垃圾桶”是人们生活中不可或缺的必需品。人们环保意识与审美水平的普遍提升，垃圾桶的种类数量也在不断增加，性能也在不断提高。随着科技的不断进步，产品向着“美观化”与“智能化”不断发展。而智能垃圾桶的出现很好地满足了消费者的这些需求。 随着人们生活质量的提高，资源耗费量越来越高，环境保护和资源回收再利用的号召也愈发强烈，资源的回收应该渗透进入每个人的生活，都说垃圾是放错地方的资源，所以对于垃圾的回收利用社会也越来越重视重视。现在各个城市早就设置了分类垃圾桶并大量宣传环保意识，但效果甚微，主要是因为很多人并不清楚垃圾所属类别且觉得很麻烦，根本来讲是环保意识不够，所以需要一款产品来告诉他们分类方式并稍带强制且奖励性地去鼓励人们实行垃圾分类，从而提高环保意识，实现自身素质和生活环境的同步提高。 实验目的： (1)本项目所研制的智能垃圾箱系统具有信息即时反馈功能和路线规划功能，可以有效地减少环卫工人垃圾分类的工作量，通过及时路线规划可以有效提高垃圾回收的效率。 (2)本项目通过改变垃圾箱传统的外观和结构设计，在合理的位置设置信息提示显示屏，该屏幕可以提升垃圾桶的外观，也可以用于公益广告的投放，培养和增强人们的环保意识，同时还可拓展到商业广告投放，从而使该智能垃圾箱获取额外的收益。 (1)本项目所研制的智能垃圾箱供电系统采用太阳能发电+市电供电模式，太阳能发电由智能垃圾箱的太阳能电池板提供，白天发出的电由高效蓄电池组储存并供电；当遇到恶劣气候导致太阳能电池供电不足时，由系统自动切换到市电供电系统，该双模供电模式不仅可以保证系统的可靠运行，而且也不会造成资源浪费，符合绿色、节能、环保的可持续发展的理念。 项目内容： (1)分类方法应用研究，本项目智能垃圾箱系统采用识别有二维码分类标识的垃圾袋来进行垃圾分类，居民用户只需将事先按规定使用的垃圾袋置于智能垃圾箱的投入口，智能垃圾箱将通过对垃圾袋上的二维码标识识别，并将该垃圾袋自动投入到相对应的垃圾种类分箱中，智能垃圾箱的分类识别、开箱投放以及系统分箱关闭等动作都是系统自动实现。 （2）满箱检测和满箱信号发送的研究和设计，智能垃圾箱通过各分箱盖的闭合开关来检查是否满箱，当分箱盖的闭合开关打开接受垃圾投放，并有一定延时后，若开关信号仍为开路，则判定为满箱；当系统中某一个分箱向主机系统发出满箱信号后，系统通过定位与信息传送模块向云端发送该智能垃圾箱的位置和相关满箱垃圾类别信息。 （3）定位与信息传送模块的研究和设计，智能垃圾箱定位信息由北斗+GPRS双模模块生成，信息传送采用3G通信模块实现，理论上可以实现全区域的联网。 （4）垃圾分类路径规划方法研究及APP应用程序的实现，某个城市的智能垃圾箱系统通过结合该地区的地理信息系统，利用云端收到的垃圾满箱信息及垃圾箱布放位置信息，运用运筹学方法进行城市区域的局部的多点垃圾运送回收路径规划，该规划好的路径通过信息推送的方式发给在该相应区域的垃圾回收车，垃圾回收车工作人员根据车辆的装载情况接受规划任务。 （5）其他功能扩展设计，对智能垃圾箱加装液晶显示屏幕，改变对于垃圾箱的传统定义，将其商业化，通过液晶显示屏的广告功能吸引投资商投入生产，实现产品周期循环再生。通过改变垃圾桶外观以及设置显示屏之类的用于公益或广告宣传。 要解决的主要问题： （1）解决垃圾桶开闭对应舱门的机械结构的设计，实现“一投入口多分类仓”的功能； （2）完成垃圾桶的外形结构以及电路板布线的设计，寻找轻量合理的电路与机械结构； （3）解决使用智能聚合模块拼合相关模块的问题； （4）解决检测垃圾桶是否装满的问题； （5）解决云端数据库收集信息的技术手段问题，； （6）解决相关客户端app的开发问题； （7）解决系统异常处理机制的问题； （8）解决二维码或条形码唯一垃圾类别标识问题。 另外在自动分类方面：采用什么标志识别最方便最简洁最容易，如何对标识进行识别，这是在技术上需要去解决的，同时，更深一步的想法是对垃圾直接进行，这在技术上是一个难点。 在垃圾箱门的方面：如何设计更加容易用驱动更加的机械结构，以至于能用小功率的电机可以快速开启垃圾箱的门，这是需要进一步得到改善的地方。 数据采集和路线规划方面：如何对采集的数据进行最有效最快速的传送，如何规划处最捷近最有效的路线，如何对庞大数据进行分析利用，这是要在技术上攻破的核心。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外研究现状和发展动态 国外： 目前比较先进的是波兰创业公司Bin-e公司开发的一款人工智能垃圾桶，通过传感器、摄像头、具有深度学习特点的AI图像识别算法来自动分类垃圾。该产品能够压缩垃圾，扩大可容量，还能通过APP了解垃圾桶实时信息。除此之外，还有美国Big-belly solar公司发明的智能垃圾桶，它集太阳能、物联网、高效压缩机为一体，能通过物联网向处理中心反馈消息，再应用处理系统分析信息并规划最佳回收路线和时间。 国内： 国内也有许多智能垃圾桶，所实现的功能并无大异，但都无法做到自动分类垃圾，其中珠海市云筒环保科技有限公司等公司所研发的智能垃圾桶能自动开合投放口。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目的创新点和特色 创新点： （1）使用二维码或条形码唯一标识垃圾类别。 （2）智能检测垃圾桶是否装满，收集信息发送云端，客户端从云端下载数据规划出垃圾车行进路线。 （3）整个系统采用模块化设计，可以根据用户的需求定制相应功能。 （4）LED屏幕的引入可以吸引广告商招标，实现二次推广使用。 （5）“一投入口多分类仓”减少用户扔垃圾的复杂操作，更加便民。 特色： （1）垃圾桶上设置的液晶显示屏是这个产品的盈利切入点，通过在该可视窗口投放商业企业的产品广告，其租金为项目的盈利来源。而由于可播放广告的商业企业众多，靠其租金可以获取不少收益。 （2）垃圾桶的自动分类功能可以降低人工分类产生的成本。 （3）垃圾车最佳路线的设计可降低垃圾运输成本。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目的技术路线及预期成果 本项目采用理论应用研究与实际应用系统设计相结合的技术路线，在研究基础理论和应用算法的基础上，开发一套智能垃圾箱及城市垃圾路径规划应用系统，该系统包括硬件系统设计、结构设计和软件系统设计。 1 硬件系统设计 本项目硬件系统主要包括主控芯片、GPRS/GSM无线通信模块、超声波检测模块、开关电源模块和直流电机等组成，具体系统结构图如图1所示。 图1 系统整体结构图 （1）主控芯片选取 本项目采用功能强大的嵌入式系统芯片ST32系列单片机，该芯片有着强大的性能并且操作简单，处理方便。芯片内集成了通用32位中央处理器，能提供丰富的IO口及其它通信接口，如SPI、IIC、RS232等，具有在系统可编程JTAG接口，配合PC端的编译环境即可将用户的程序代码下载进单片机内部，开发使用方便，其丰富的IO口可以与系统其它模块接口，达到同时接收并控制多种模块的目的，使得本系统更加灵活。 （2）GPRS/GSM模块选取与设计 本项目中采用GPRS/GSM模块将智能垃圾箱主控设备与终端联系起来，将各个垃圾箱中的相关采样数据发送到终端，以实现服务器终端与各垃圾箱之间的信息传递，实现远程传输数据的功能。 （3）超声波模块设计 本项目采用超声波来采集垃圾箱内的数据，相比于红外线，超声波的抗干扰能力强，更加适应于垃圾箱内多综复杂的环境。它主要通过超声波测距的应用，在垃圾箱顶盖多个地方放置超声波，以实现对垃圾箱内是否还有空间的监控，将采集的信息传输至主控设备处理。当系统中有多个传感器检测的数据超过设定高度时，系统将满箱数据传给云端服务器进行处理。 （4）直流电机选取 本项目中垃圾箱分箱门的开合采用小功率直流电机实现。 （5）开关电源模块 本项目中需要将220V交流市电通过设计整流、滤波、稳压后得到12V、5V、3.3V等系统工作电源，该系列电源可以通过选取降压开关电源模块实现。 2 软件系统设计 本项目系统软件包括主控设备控制软件、云端服务器软件和移动终端APP。其工作流程如图2所示。 图2 系统软件工作流程 - 主控设备控制软件 本项目中控制软件采用C51程序编写，实现垃圾箱的垃圾分类、垃圾投放接收、信息检测和发送，同时还具有远程广告投送的功能。 （2）云端服务器软件设计 本项目利用服务器的超强数据处理能力，接收并处理垃圾箱主控设备传输来的数据，对垃圾收集运输的路线进行最优化规划，并发送至移动终端。 （3）移动终端程序（手机APP） 本项目中开发的移动终端程序，即手机APP，可以实时查看城市垃圾箱的状态及行车路线，能实现人力物力的最优化调配，达到用一定数量的垃圾车走最短路径运输最多垃圾的目的。 预期成果： （1）智能垃圾箱及城市垃圾路径规划应用系统1套； （2）申请实用新型专利1项，或软件著作权1项； （3）获C类以上竞赛二等奖1～2项。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标和工作内容（分年度写） 2018年 年度目标： - 完成各个模块的设计与制作； - 完成整个系统的组装，做出简易模型； - 申请实用新型专利1项，或软件著作权1项。 工作内容： 项目负责人：袁新宇，负责电机，超声波模块的设计及调试，GPRS通信模块的实现，负责实用新型专利撰写，负责指导老师和成员之间的日常交流，安排成员工作，向指导老师汇报工作。 成员：林淋，负责垃圾桶前期外观粗建模与后期APP规划与设计，以及项目全局建设监督与督促进度跟进，负责软件著作权撰写。 成员：张玉华，负责APP编写。 成员：朱雪莲，负责模型与机械结构的设计。 成员：周幸，数据收集，商业计划书的撰写。 成员：杨琳玉，负责称重模块，文档整理。 2019年 年度目标： - 优化智能垃圾箱系统设计； - 完善服务器及APP应用程序，进行现场测试； - 参加C类以上竞赛获1～2项二等奖以上奖励。 工作内容： 项目负责人：袁新宇，负责系统优化设计，负责指导老师和成员之间的日常交流，安排成员工作，向指导老师汇报工作。 成员：林淋，负责APP优化设计。 成员：张玉华，负责宣传文档的编写和制作。 成员：朱雪莲，负责模型与机械结构的优化设计。 成员：周幸，负责各参赛方案文档或商业企划书撰写。 成员：杨琳玉，负责文档整理与校对。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见 该项目运用物联网、北斗定位和大数据分析等新技术研发设计一套智能垃圾箱和城市垃圾收集路径规划系统，顺应了当前我国产业结构调整和转型升级的宏观政策，同时符合国家节能环保的大战略，具有一定的创造性、创新性、实用性，研究成果具备产业化和市场化推广的前景，是一个不错的选题。 该项目组成员跨学科交叉，具有很好的专业结构，具备打造创新创业团队的潜力；该项目安排合理，预期成果适当且丰富，完全可以顺利实现。 鉴于此，建议推荐为省级创新训练项目。 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院推荐意见 签字（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表空栏不够可另附