大学生创新训练项目申请书

项目编号             S201910530043

项目名称   基于电子罗盘与GPS导航实现精确自主

跟随的智能旅行箱

项目负责人    许 诺     联系电话

所在学院          物理与光电工程学院

学    号              201705710802

专业班级        17级微电子科学与工程一班

指导教师              汪 洋  杨红姣

E-mail

申请日期             2019年5月8日

起止年月         2019年5月-2021年5月

湘潭大学

  - 基本情况

| 项目 名称 |  | 基于电子罗盘与GPS导航实现精确自主跟随的智能旅行箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属 学科 |  | 学科一级门： |  |  |  | 工学 |  |  |  |  |  | 学科二级类： |  |  | 电子信息类 |
| 申请 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导 教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人曾经参与科研的情况 |  |  |  | 2018年9月份参加了湖南省程序设计竞赛机器人类并荣获二等奖，掌握了Python环境下双足人形机器人的调控与开发，并学习了OpenCV库图像处理技术；2018年11月份参加了湖南省虚拟仪器设计竞赛并荣获三等奖，学习并掌握了在LabVIEW环境下人形机器人的语音识别与关节动作编排；2019年1月份参与节能减排竞赛，获校级二等奖，负责硬件电路方面的设计与实现。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师承担科研课题情况 |  |  |  | 汪洋，副教授。主要从事高压高防护级别ESD/TVS器件结构设计及机理研究、器件级和电路级建模、TCAD工艺及器件仿真方法研究、全芯片ESD防护设计；主持国家自然科学基金青年科学基金项目“嵌套型双向可控硅TVS器件及其片上集成技术研究”、湖南省重点研发计划“军用抗雷击浪涌TVS器件的研发与产业化”，参与了国家自然基金项目“面向SOC新型紫外探测器特性研究及集成读出电路技术”、“低功耗MEMS传感器伺服电路ASIC芯片设计与制造”等项目的研究工作。 杨红姣，讲师。主要从事光电传感器、集成电路与系统设计等研究；主持了湖南教育厅一般项目“基于BJT的高阶电流模式对数域滤波器设计”，参与了国家自然基金项目“眼球生理神经回路仿生视觉芯片技术与验证系统”、“面向SOC新型紫外探测器特性研究及集成读出电路技术”和湖南省教育厅重点项目“高性能紫外探测器新结构及其CMOS读出电路研究”等项目的研究工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师对本项目的支持情况 |  |  |  | 1. 已向院系里提出试验场地的申请 2. 对项目所需传感器及线管电路模块进行了分析和选取 3. 对装置技术路线进行了修改和完善 4. 对论文、专利的撰写进行了指导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 主 要 成 员 | 姓 名 |  | 学号 |  |  |  | 专业班级 |  |  |  | 所在学院 |  |  | 项目中的分工 |  |
|  | 许 诺 |  | 201705710802 |  |  |  | 微电子科学与 工程一班 |  |  |  | 物理与光电工程学院 |  |  | 主控板程序编写， 装置结构搭建 |  |
|  | 罗 婷 |  | 201705750419 |  |  |  | 数学与应用数学一班 |  |  |  | 数学与计算科学学院 |  |  | 装置说明书制作， 论文、专利的撰写 |  |
|  | 王 源 |  | 201705710435 |  |  |  | 光电信息与科学工程一班 |  |  |  | 物理与光电工程学院 |  |  | 电路搭建，模块间 通讯协议制定 |  |
|  | 廖 蔚 |  | 201705750216 |  |  |  | 信息与计算科学一班 |  |  |  | 数学与计算科学学院 |  |  | Android APP编写 |  |
|  | 唐 可 |  | 201705750436 |  |  |  | 信息与计算科学二班 |  |  |  | 数学与计算科学学院 |  |  | APP权限申请， APP与主控板的连接的交互工作 |  |

  - 立项依据（可加页）

（一）项目简介 随着生活水平的迅猛提升，人们旅行的频率也在不断的提高，智能旅行箱孕育而生。现有的智能旅行箱大部分是以“自主跟随”作为噱头，其功能的稳定性与精度普遍较差。本项目旨在设计出一种更精确且稳定的定位方法，并且对跟随驱动上做出更优的改进。项目通过采用FPGA主控板，完成精确定位和相关通信功能的实现，通过设计捷联导航和运动状态监控算法并且配合 APP 的使用，做到真正意义上的“自主跟随”功能。 （二）研究目的 进入21世纪，随着现代通信技术，计算机网络技术以及现场总线控制技术的飞速发展，数字化、网络化和信息化正日益融入人们的生活之中。人们在生活水平、居住条件不断提升与改善的基础上，对生活的质量提出了更高的要求。从穿戴设备到智能家居，从智能骑行设备到特斯拉汽车，智能设备已经渗透到生活的方方面面，其样式也是越来越丰富，在军事领域、休闲领域、教育与医疗等领域具有越来越重要的研究意义和发展前景。 随着我国经济的不断发展，人民生活水平不断提高，旅行已成为人民生活中不可或缺的一部分，而旅行箱使用便捷，是居家旅行的必备用品，使用者众多。相关统计显示：2004年，中国箱包的市场容量达140亿，并且每年有巨大的增长潜力。2005年中国旅游达12.12亿人次，出境旅游达3102.63万人次。按国家旅游局制定的旅游业发展“十五”规划，到2020年，中国海外旅游将超过21000万人次，中国旅游将达到29亿人次以上，庞大的数字带来的是国内消费者与日俱增的旅行箱需求。 然而，在当前时代背景下，由于人们旅行具有运动速度快、旅行距离远、目的地陌生等特点，同时轨道交通和公共交通设施具有车次频率高、客流量大、乘客成分复杂等特点，在火车站、汽车站、机场等人流量大、人口复杂的地方很容易出现行李箱错拿、丢失的情况，一旦行李箱落在火车、公交车、出租车等公共交通设施上将很难找回。为了解决旅行途中经常出现的一系列问题，智能行李箱应运而生。2016年5月，首届中国箱包“互联网+”产业投资论坛上第一次提出“智能箱包是智能入口的真正未来”，通过互联网与传统箱包产业结合推动箱包产业功能性变革与转型升级。随后，“箱包硬件智能化”、“箱包迈进智能化时代”等观点相继被提出。通常，智能行李箱的功能设计主要有：行李丢失、行李定位、超重、电子设备充电、上锁解锁等。然而，旅途中长时间拉动行李箱会造成旅客高度疲惫，特别是旅行遇到陡坡、路面不平整等常见情况对轮子磨损影响巨大且不易前行。为解决上述问题，提出一种解放双手的智能跟随行李箱势在必行。 （三）研究内容 1. 自主精确定位模块设计 采用GPS模块、电子罗盘模块、加速度传感器组合的方式设计一种更加精确的实时定位模块。 2. 电子罗盘方位角补偿优化 针对单一电子罗盘易受运动影响的特点进行完善，通过具体算法建立不同运动情况下的运动坐标系，优化偏转角度。 3. 与移动端物物互联 利用WiFi网络的覆盖范围广的特点，使用旅行箱自身携带的Wi Fi模块为信号交互桥梁，与手机APP相结合，以手机移动端内置的GPS模块、电子罗盘模块为参考系，进行定位跟踪。 4. 优化底盘移动方式 利用能够在多个方向移动的全向轮，设计一种新型的旅行箱底座动力驱动系统，尽可能简化装置，减少占用空间，减少轮子使用量。 （四）国、内外研究现状和发展动态 2016年，美国Bluesmart公司首次面向公众推出了第一代智能旅行箱 BluesmartOne，它的出现使得旅行箱从传统日用品行业—下子进入到智能物联网行业。BluesmartOne旅行箱具有使用手机 APP对箱子进行 GPS定位追踪、手机操控上锁解锁、测量箱子重量、给智能设备充电、记录飞行距离和降落机场等等功能，如果旅途中不小心弄丢了箱子，手机会收到准确的位置信息帮使用者找到它。在 Bluesmart之后，多家科技型创业公司相继推出了类似的产品，其中包括美国新秀丽、德国 Rimowa等国际知名箱包大牌企业，引起了旅行箱产品设计上的一次革命。第一代智能旅行箱使得旅行箱不仅仅是人们出行时的携具，还是人们旅行时的助手，可以解决使用者出行时遇到的一些问题，开创了“智能旅行箱”这个新型产品的市场。但是，由于它仅仅是基于GPS技术和物联网技术的应用，整个产品的技术门槛仅仅在“GPS定位器＋移动电源”的层次，以至于之后出现的类似产品，尽管功能五花八门，但消费者的新鲜感过后，难以形成持续的购买力。智能旅行箱涉及的主要技术有： 1. 智能定位技术 跟随功能的实质是定位，先确定人与行李箱的相对位置，然后根据方位驱动行李箱的轮子跟随。而定位跟随的技术大体可以分为无源定位跟随与有源定位跟随两种。 1.1 无源定位跟随 （1）超声波定位：实际上是基于超声波测距开发，通过两个或两个以上的超声波发生器来判断被测物体与箱子之间的相对位置来进行跟随。例如ARTVZ公司推出的ARTVZ箱包，其箱体前部置有三个超声波接收器，通过距离差来测定用户位置。超声波测距的精度较高，但超声波实际上还是一种机械波，在空气中的衰减较大，不适合应用在较远距离的测距场合中。 （2）红外定位原理：无源红外定位的也是基于红外测距开发，穿透能力极差，可探测距离非常有限（cm级别），所以跟随距离也会非常近，不适用于跟随人走路的场合，但和超声波一样都可以用于避障与地形边缘探测如台阶探测，避免箱子“掉坑”。 （3）图像识别跟随原理：通过识别某个图像如人脸，当人开始运动，通过算法计算图像在屏幕上的运动方向，驱动箱子运动使图像始终保持在屏幕中心的某个区域内，继而达到跟随的功能，图像识别的优点是跟随较为准确，并且可开发出手势交互功能，多摄像头还可开发出空间建模等功能，缺点也是显而易见，在暗光环境下无法使用；并且在地面行走的旅行箱摄像头视线非常容易被行人遮挡或被灯光影响而导致目标丢失。 1.2 有源定位跟随 （1）超宽带（Ultra Wideband，UWB）定位技术：使用发射节点与未知节点通信所用的脉冲信号所携带的伪随机码的时延来确定发射节点与未知节点的距离，而根据发射处的坐标信息，可以确定出未知处的坐标。例如AIRWHEEL公司推出的AIRWHEEL SR5就是基于UWB技术。但是它不仅严格要求参考节点和目标节点的时钟同步，而且在室内环境下，通信距离短，时延太短，不易测量，另外 UWB 定位系统收发装置的投入费用十分高。 （2）RFID定位技术：RFID定位系统主要是由读卡器（Reader）、电子标签（Tag）、后台服务器（host）和数据库组成，首先由 Tag 向 Reader 发送包含标识自身身份的标签的信号，Reader将Tag发来的信号发送给后台服务器，后台服务器利用匹配算法和数据处理手段实现对Tag的位置定位。但是RFID 无线定位技术需要建立无线信号传播模型，而信号模型受多径干扰、建筑物阻挡等环境因素的影响，因此，建立起来是比较困难的，用户隐私安全也无法得到保障，没有大面积推广。 （3）ZigBee定位技术：ZigBee定位技术是使用大量的传感器协调工作来实现定位的，其原理是根据无线信号在传播过程中信号强度随传输距离的增加而逐渐衰减的规则，将接收端接收的RSS映射为相应的距离，再根据几何知识，估计出未知节点的地理位置。但是使用ZigBee定位时，需要在覆盖区域内部署传感器节点，且硬件性能要求高。 （4）Wi Fi定位技术：Wi Fi网络来定位的技术是通过在室内环境下采集的信号强度，结合某些相关算法来确定未知点的坐标。Wi Fi定位需要借助于Wi Fi热点，而Wi Fi热点在室内这种场景下广泛部署，因此Wi Fi定位技术可以利用现有的设施，而不需要额外的投入。 （5）卫星定位技术：卫星导航定向技术是利用卫星发送的信号求解基线的方位角和高度角的一种技术。根据卫星系统的不同，具体的定向技术实现机理也不完全相同。在导航、定位定向、测速等方面卫星导航具有无可比拟的优势，但是其信号也会受到地形、地物的遮挡，造成其精度下降，甚至由于接收不到信号而不能正常工作。 无源定位跟随即人本身不发出信号，依靠箱子本体发出的信号反射或图像识别系统定位并跟随，优点是系统设计较简单，整体成本也较低，缺点是易受干扰，无法做到撒手不管，基本无法用于人多的场合。有源定位跟随需要人携带的设备发出信号，设备（如手机）与箱子之间有数据传输，优点是定位准确，抗干扰性强，缺点是人必须携带设备并主动与箱子连接或借助第三方通信。 电子罗盘系统是一种典型的地磁导航设备。随着半导体制造加工技术与集成电路技术的不断发展，电子罗盘的设计制造也达到了一个前所未有的高度。目前，电子罗盘现今已被广泛地应用于各个领域，特别是在各种智能设备中都有其身影。国外磁传感器研究起步较早，相关半导体技术发展成熟，其电子罗盘研究已经比较完善。几家著名的高科技制造企业已经开发了一系列产品和相关解决方案。美国Honeywell公司的电子罗盘产品覆盖面广、性能优异。国内电子罗盘研究始于20世纪末，目前国内的一些研究主要集中在板级罗盘的研制，罗盘的校准方法以及具体环境下的罗盘应用，如无人机的飞行控制系统，智能机器人等方面。进入21世纪以来，电子罗盘的相关研究也不断增多，并且取得了一定成果。 2. 跟随动力装置 如今市场上推出的智能旅行箱几乎都是靠着独立的动力轮驱动。以淘宝推出的两款智能旅行箱为例，在原有万向轮移动方式的基础上，在箱体中间位置添加动力轮，以此作为自主跟随模式下的驱动装置。而现有发明专利也大都围绕这一方法进行发散和拓展，例如摩本智能科技公司所申报专利为将中间动力轮做成可伸缩结构，用户可选择手动牵拉和自主跟随两种模式；内佛高科技智库中心在动力轮处加装可折叠伸缩装置，从而实现自主跟随的工作。究其设计本质，均是在旅行箱本身通过更精巧的装置实现动力轮的安放。 全向轮是国防科技大学的一款专利产品，整个轮体包括轮毂和从动轮，轮毂的外圆周处均匀开设有3个或3个以上的轮毂齿，每两个轮毂齿之间装设有一从动轮，从动轮的径向方向与轮毂外圆周的切线方向垂直。全方位轮通常可以大致可以分为2种类型：一类是单盘的全方位轮，一个是双排的全方位轮。单盘全方位轮的被动辊的单盘，而双板的全方位轮被动辊有两个板块是相互啮合。相比普通刚性轮，全向轮滚筒之间没有死区，可以在更多的方向进行位移。 综上所述：智能旅行箱已经得到科技公司与传统箱包公司的重视，越来越多的企业投入到智能旅行箱的研发中，虽然在功能上趋于多样性，优化传统箱包的不足，提高箱包的智能性、安全性、互联性、高效性，同时增强用户的使用体验。但上述功能的实现方面稳定性均得不到保证，整体装置也越来越复杂、笨重，根本无法适应情况复杂多变的公共场所。故需考虑更高效的功能实现方法。 综合分析各项自主跟随技术可知：GPS定位技术在导航、定位定向、测速等方面卫星导航具有无可比拟的优势，但是其信号也会受到地形、地物的遮挡，造成其精度下降，甚至由于接收不到信号而不能正常工作，而高精度的电子罗盘系统恰好可以弥补这一缺陷。一些发达国家为了增加导航系统的可靠性与准确性，在其重要军事装备上仍加装了电子罗盘辅助导航定向。电子罗盘产品可以有效弥补 GPS等卫星导航系统的缺陷，将两者结合起来应用会保证最大限度的功能实现。 通过对比考量各种智能旅行箱的移动方式可知：因为需要添加电力传动装置故对旅行箱原本狭小的空间做了挤压，并且其内载的锂电池因为安全问题无法带上飞机、高铁给用户出行造成了极大的不方便，故需要保证电池易于分离拆卸，尽可能减小电驱动装置复杂程度，减少旅行箱运动所需要的轮子个数。 （五）创新点与项目特色 1. 通过GPS与电子罗盘实时返回旅行箱的当前坐标位置和旅行箱与主人的倾角，以实现距离和方向的计算；且将电子罗盘与三轴加速度传感器相结合，减少电子罗盘因速度导致的误差，实现精确定位所需数据的测量。 2. 采用后方具有多个位移自由度的全向轮驱动+前方两个万向轮支撑的组合方式，减少车轮器件的使用；并将驱动装置设计成可以插拔的连接方式，拔出后可以作为普通旅行箱手携，减少乘飞机、高铁时安检的麻烦，简化旅行箱结构，合理利用资源，方便人们出行。 3. 与移动端APP相结合，通过 Wi Fi 实现数据的相互传递，方便数据的传输，体现物物互联的思想。 （六）技术路线、拟解决的问题及预期成果 项目技术路线： 本项目主要包括硬件系统设计、软件系统设计、机械结构设计等几个方面，采用理论分析、系统仿真与实验并举，相互验证，相互促进的研究方法，以实现精确自主跟随的智能旅行箱的设计。具体技术路线主要包含以下几点： （1）学习FPGA主控板控制、系统各电路模块的相关知识。 （2）设计实现系统功能所需要的各个电路模块并进行系统仿真，以实现硬件系统设计。 （3）编写FPGA主控板控制程序，设计Android APP，熟悉Wi Fi模块的通信协议，以实现软件系统设计。 （4）设计整体装置图，搭建实物，以完成机械结构设计。 （5）系统调试与优化，实现精确自主跟随的智能旅行箱的设计。 1. 系统设计思路 智能旅行箱控制系统整体设计如图1所示。 图1 控制系统设计图 当手机移动端APP与FPGA主控板建立连接之后，APP会自动调用手机自身硬件电子磁罗盘和GPS定位模块的驱动程序，获得当前手机的方位信息，然后通过旅行箱的 Wi Fi 模块接收手机的方位信息并发送到FPGA主控板。同时旅行箱的GPS模块、电子罗盘模块和加速度测量模块传输数据给FPGA主控板，通过坐标变换算法确定当前自身位置，当FPGA主控板串口接收到手机的方位信息后，与自身测得的方位信息作比较（求差），再通过 PID 调节器处理，控制舵机转向移动端方向。移动端不断地发送方位信息过来，旅行箱不断地接收并处理后，通过调节器控制舵机及时调整自身的转向，并不断逼近移动端方位。动力轮驱动由左右两个直流减速电机与全向轮组成，驱动电机通过处理器的数字化处理实现 PWM 调速，以控制不同距离下的不同移动速度。 2. 应用模块基本原理 2.1 电子罗盘测量基本原理 磁罗盘通过测量地磁场水平方向分量确定磁北极方向并推算出其他方向。当罗盘水平放置时，传感器坐标系的 X、 Y 轴在水平面内， X 轴为前进方向， Y 轴水平向右， Z 轴沿重力方向向下，从磁北方向顺时针到 X 轴的夹角即为方位角α，如图2所示。 图2 罗盘水平坐标系 磁传感器测出的地磁场在罗盘三轴方向的分量为 Hx，Hy，Hz，由坐标关系得水平方向磁分量： Hx=Hxcosθ-Hzsinθ Hy=Hxsinφsinθ+Hzsinφcosθ 利用三角函数关系可求得方位角为： α= 360-tan-1HyHx×180π Hx >0， Hy>0180-tan-1HyHx × 180π Hx >0， Hy<0-tan-1HyHx × 180π Hx >0， Hy<090 Hx >0， Hy<0270 Hx=0， Hy>0 2.2 GPS模块定位原理 24颗GPS卫星在离地面1万2千公里的高空上，以12小时的周期环绕地球运行，使得在任意时刻，在地面上的任意一点都可以同时观测到4颗以上的卫星，如图3。 图3 卫星模拟图 由于卫星的位置精确，在GPS观测中，卫星到接收机的距离，利用三维坐标中的距离公式，利用3颗卫星，就可以组成3个方程式，解出观测点的位置（X，Y，Z）。GPS模块通过运算与每个卫星的伪距离，采用距离交汇法得出经度、纬度、高度和时间修正量这四个参数，GPS模块通过串行通信口不断输出NMEA格式的定位信息及辅助信息，供接收者选择应用。 2.3 加速度传感器对电子罗盘校准 实际应用中，电子罗盘并不是始终水平，需要根据加速度传感器测得的俯仰角和滚转角，通过坐标变换，将磁传感器测得的磁场强度分量折算到水平方向，再计算方位角。俯仰角为罗盘纵轴与水平面之间的夹角，滚转角为罗盘 Z 轴与过 X 轴的铅垂面之间的夹角。当罗盘不水平时，测得重力加速度 g 在罗盘三轴方向的分量分别为 Ax，Ay，Az，则根据坐标关系可求得俯仰角和滚转角为： θ= sin-1(Axg)φ= sin-1(Ayg) 3. 硬件电路设计 3.1 FPGA主控板主控芯片 FPGA开发板如图4所示，系统采用Cyclone IV系列的EP4CE6E22C8作为主控芯片，FPGA（Field－Programmable Gate Array），即现场可编程门阵列，它是作为专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。Cyclone IV系列是ALteRA公司推出的被市场广泛认可的低成本 、低功耗的FPGA系列。该芯片有6272个逻辑单元（LE），270Kbits嵌入式存储器，15个嵌入式18×18乘法器，2个通用 PLL，10条全局时钟网络，8个用户IO块，最大用户IO个数为91。其丰富的资源正好可以满足系统中众多模块的控制需求。 图4 EP4CE6E22C8主控板 3.2 电子罗盘模块 电子罗盘模块如图5所示。采用HMC5883传感器模块作为定向模块。HMC5883是霍尼韦尔公司推出的三轴数字罗盘传感器，专门为带有一个数字接口的低场磁传感器而设计，应用于诸如低成本罗盘和测磁学领域。传感器内置ASIC放大器，可以自行将微弱信号放大。同时R1、R2为10KΩ的I^2C总线上拉电阻，DRDY为数据准备好中断，接控制器中断输入口。电容C1、C3加上传感器片上ASIC电路中的H-电桥驱动电路可以产生电流脉冲，使片上的置位／复位电流产生磁场给传感器去磁和极性反转。 图5 HMC588原理图 3.3 加速度传感器模块 加速度传感器模块如图6所示，采用MPU-6050三轴加速度计。它集成了3轴MEMS陀螺仪，3轴MEMS加速度计，以及一个可扩展的数字运动处理器 DMP（DigitalMotion Processor），可用I2C接口连接电子罗盘模块。MPU-6050的3轴加速度计为每个轴使用单独的检测质量。加速沿着一条特定轴在相应的检测质量上引起位移，并且电容式传感器检测到该位移有差别。当设备放置在平坦的表面上时，将进行测量在X和Y轴上为 0g，在Z轴上为+ 1g。每个传感器都有一个专用的sigma-delta ADC来提供数字输出，数字输出的满量程范围可以调整到±2g，±4g，±8g或±16g。 图6 GY521-MPU6050模块原理图 3.4 GPS模块 GPS模块如图7所示，GPS定位模块采用瑞士U-BLOX公司生产的NEO-6M作为GPS定位主芯片， 该芯片具有较高灵敏度、低功耗和高性能等优点， 定位精度可达2.5 m， 同时支持NMEA-0183标准协议输出， 支持多种串口通信速率。GPS模块硬件电路供电电压为3.3 V， 天线采用外接方式， 主控芯片通过IO串口与该模块进行数据传输， 串口串联100Ω的匹配电阻， 一方面可以防止信号线之间阻抗不匹配， 减少反射， 避免振荡;另一方面可以减少信号边沿的陡峭程度， 从而减少高频噪声和过冲影响。 图7 NEO-6M原理图 3.5 舵机模块 舵机模块如图8所示，动力轮采用MG995舵机来控制转向。舵机（Ser-vo）是由直流电机、减速齿轮组、传感器和控制电路组成的一套自动控制系统，通过发送信号，指定输出轴旋转角度。舵机一般而言都有最大旋转角度（如180°），它与普通直流电机的区别主要在于直流电机是一圈圈转动的，而舵机只能在一定角度内转动，不能一圈圈地转。普通直流电机无法反馈转动的角度信息，而舵机可以。电子罗盘传输回的角度经FPGA主控板运算后反馈给舵机，使旅行箱可以精准转到用户所在方位。 图8 舵机驱动电路原理图 3.6电机驱动模块 电机驱动模块如图9所示，采用L298N来驱动左右两个直流电机以实现行进。L298N是ST公司制造的一种大电压、强电流的电机驱动芯片。该芯片输出的电流很大，峰值电流可达到3A，持续工作电流为 2A。若要对直流电机进行PWM调速，需设置IN1和IN2， 确定电机的转动方向，然后对使能端输出PWM脉冲， 即可实现调速。当使能信号为0时，电机停止；当使能信号为1时电机处于制动状态。 图9 左右电机驱动电路原理图 3.7 Wi Fi 通信模块 Wi Fi通信模块如图10所示， 采用的是ESP8266Wi Fi通信模块。乐鑫信息科技生产的 ESP8266 芯片是一款基于无线通信的Wi-Fi 芯片，ESP8266 Wi-Fi 模块工作温度范围：-40~125℃。该模块是一个完整且自成体系的 Wi-Fi 网络模块，能够独立运行，也可以作为 slave 搭载于其他 Host 运行。 图10 ESP8622原理图 4. 主控芯片程序流程 整个主控芯片软件部分从总体上说是一个反馈系统，如图11所示。根据旅行箱的目前行驶情况和目前的经度纬度、方位角信息，控制驱动轮调整行驶方向，每次做完小的调整后，直走一段时间。再次处理数据判断当前位置与用户位置的关系。 图11 程序总流程图 4.1 主函数程序流程 主函数程序如图12所示，其功能是程序的入口，运行程序的逻辑功能，其中包括各个功能模块初始化、时钟配置、定时器初始化、延时函数初始化以及调试程序时所需串口的初始化。旅行箱行驶控制算法包括了两个功能：（1）通过GPS获取经纬度的值对比出旅行箱行驶的距离，电子罗盘获取偏角对比出行进方向。（2）通过与移动端传回的经纬度及偏角与当前数据进行对比，判断是否终点在旅行箱方向与当前和终点的距离，综合以上数据进行判断是否需要进行转向。 图12 主函数程序流程图 4.2 GPS模块控制流程 GPS模块控制流程如图13所示，其主要通过串口进行数据接收。代码主要启动定时器，采用中断进行数据接收。函数主要包括：初始化函数、数据接收函数、数据存储函数、获取经、纬度函数。 图13 GPS模块流程图 4.3 电子罗盘模块流程 电子罗盘程序流程如图14所示，其主要功能为获取旅行箱前进方向与正北方向的夹角，简称为方向角度。主要函数有初始化函数，获取角度函数，角度修补函数和IIC通信函数。其中电子罗盘需添加修正角度。 图14 电子罗盘模块程序流程图 4.4 Wi Fi模块流程图 Wi Fi模块程序流程如图15所示，其主要功能为作为便携式移动热点，提供移动端与旅行箱的数据相互传输的通道。主要函数有：初始化函数、工作模式设置函数、接收数据函数、移位寻址函数和数据发送函数。 图15 Wi Fi模块程序流程图 4.5 舵机转向模块 舵机转向模块流程如图16所示，其主要是通过PWM解调方式进行舵机控制，通过在一个控制周期内，占空比不同，确定舵机左转、右转、归中。其函数控制代码主要包括初始化，时间控制器函数，舵机状态函数，三个方向的转向函数。 图16 舵机转动程序流程图 5. APP端程序流程图 通过 Android SDK 工具包完成APP的开发，Android APP 算法流程如图17所示。当手机连接到Wi Fi模块建立的热点后，APP 申请自身GPS 和电子罗盘使用权限，并实时将自身经纬度、偏角数据传输给旅行箱端。 图17 APP端程序流程图 6. 底盘结构设计 6.1 驱动轮 驱动轮结构如图18所示，全向轮是海丹等人的一款专利产品。全向轮包括轮毂和从动轮，轮毂的外圆周处均匀开设有3个或3个以上的轮毂齿，每两个轮毂齿之间装设有一从动轮，从动轮的径向方向与轮毂外圆周的切线方向垂直。使用电机带动左右两个全向轮，可以较普通轮胎更灵活地实现前进、后退、原地旋转等动作。 图18 驱动轮结构 图19 支撑轮结构 6.2 支撑轮 支撑轮结构如图19所示，使用两个牛眼轮作为支撑，在随驱动轮运动过程中受到各个方向的阻力均很小。 拟解决的问题： 目前，智能旅行箱市场的整体技术水平与功能实现逐渐趋于固定，采用的多项技术看似已经很成熟，但其中问题仍然很多，主要问题有：自动跟随技术的稳定性问题与自主跟随模式下电机驱动的安装问题。 1. 自动跟随技术的稳定性：许多智能旅行箱虽然可以做到自动跟随的功能，大部分采用类似于蓝牙的追踪器，但是由于受距离限制，致使位置追踪功能只有在一定范围内才有用，并且如果周围环境干扰过多，信号极有可能会产生失真导致无法辨识目标。 2. 旅行箱驱动问题：旅行箱驱动所需的电机轮以单轴转动的刚性轮为主，由于车轮自身方向无法调整，导致整个电机轮驱动装置结构复杂、所占空间较大且无法做到与万向轮同步运动，用户需要不断切换模式，增加了旅行箱的损耗程度。因此，旅行箱的自主跟随与驱动方式还要进一步改进。 预期成果： 1. 设计出一台可实现自主跟随移动端的智能旅行箱实物模型。 2. 开发出一款可以连接智能旅行箱的Android APP。 3. 拟申请发明专利或实用新型专利1-2项。 4. 在CSCD核心期刊上发表论文1-2篇。 （七）项目研究进度安排 2019年度 1. 将项目实现所需要的相关技术、软件进一步加深学习，方便日后功能的实现。 2. 制作出各个相关模块，搭建出初代实物模型。 3. 完成移动端APP的开发。 4. 完成定位与自主跟随的算法实现，可以控制装置实现自主跟随的功能。 5. 完成中期检查报告书的撰写。 2020年度 1. 根据上一年度项目所反映的问题进行装置各个功能、方面的优化与设计。 2. 着手准备专利申请书的撰写。 3. 进行申报其他相关的学科竞赛。 4. 对智能行李箱进行二次的优化完善，并着手整理资料发表相关论文。 5. 整理汇总结题资料与相关证明材料。 6. 撰写项目结题报告书。 （八）已有基础 1. 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩 针对本项目已经事先阅读整理了大量文献资料，对项目进行了较为详尽的前期调研工作，并有一定的初步知识积累，主要有 （1）对智能旅行箱产品进行深度调查，分析其技术支持与功能缺陷； （2）进行国家相关专利学习，分析其实现技术，确定未来智能旅行箱技术走向； （3）查阅大量关于自动跟随技术的论文，通过对比和分析，确定在电子罗盘定位技术的基础上利用GPS实时定位的总技术路线。 目前，本团队已经对基于电子罗盘与GPS导航实现精确自主跟随的智能旅行箱设计做好了充分的准备，在应用模块基本原理、硬件电路设计等方面已经取得一定进展。 2. 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法 2.1已具备条件： （1）开发人员：项目结构搭建、电路调试、程序算法文案撰写等方面所需人员已到位。 （2）知识：项目所需的预备知识（硬件描述语言、Java程序开发、CAD模型搭建）均可在学校找到相关培训实验室。 （3）电路测试设备：院内可以提供测试用的FPGA开发板和示波器等相关测试仪器。 2.2 尚缺少的条件及解决方法 （1）项目开展所需场地未到位：与院系内负责老师进行协商，申请场地的租用。 （2）进行精细零件加工的3D打印机与亚克力激光切割机的使用:利用如今电商的优势，在淘宝等平台完成相关加工制作。 参考文献 [1] 张粮雨.基于物联网技术的智能箱包系统[D].成都:成都理工大学,2017. [2] 焦蔚然.可自动跟随的智能箱包的概念与设计[J].电子技术与软件工程,2018. [3] 姚亚军,李灿苹.Wi-Fi行李箱的研制[J].现代计算机（专业版）,2017(19):57-61. [4] 张汪阳.智能跟随旅行箱创业项目商业计划书[D].兰州大学,2018. [5] 姚碧超.室内Wi Fi定位技术研究[D].成都:电子科技大学,2017. [6] 杨鸿洁.基于磁电阻效应的电子罗盘研究[D].成都:电子科技大学,2017. [7] 谭玉林.轮式机器人的分析与设计[D].西安:西华大学,2010:10-11． [8] 张彪.一种基于多FPGA的逻辑划分方法的研究与实现[D].西安:西安电子科技大学,2018. [9] 海纳.浅谈智能手机硬件发展趋势[J].软件工程师,2013(03): 47-48. [10]李志宇.GPS模块在便携式导航系统中的应用[J].国外电子元器件,2004,7(7). [11]乐鑫信息科技.ESP8266用户手册V3.0[EB/OL].

  - 经费预算

| 开支科目 | 预算经费 （元） | 主要用途 | 阶段下达经费计划（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前半阶段 | 后半阶段 |
| 预算经费总额 | 10000 |  | 3000 | 7000 |
| 1. 业务费 | 6000 |  | 1800 | 4200 |
| （1）计算、分析、测试费 | 0 |  | 0 | 0 |
| （2）能源动力费 | 0 |  | 0 | 0 |
| （3）会议、差旅费 | 0 |  | 0 | 0 |
| （4）文献检索费 | 500 | 订购相关文献、期刊 | 150 | 350 |
| （5）论文出版费 | 5500 | 论文出版，专利申请花费 | 1650 | 3850 |
| 2. 仪器设备购置费 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3. 实验装置试制费 | 3000 | 结构部件，传感器、 芯片购买花费 | 900 | 2100 |
| 4. 材料费 | 1000 | 纸质、电子资料的购买，文案打印花费 | 300 | 700 |
| 学校批准经费 | 10000 |  | 3000 | 7000 |

  - 指导教师意见

本项目使用GPS与电子罗盘实现精确定位，与移动端APP相结合实现旅行箱的精确跟随，具有广泛的应用前景。项目组成员对项目进行了较为详尽的前期调研工作，在应用模块的基本原理、硬件电路设计等方面已经取得一定进展，具有较好的前期研发积累。 导师（签章）： 年 月 日

  - 院系大学生创新创业训练计划专家组意见

同意推荐校级项目 专家组组长（签章）： 年 月 日

  - 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

同意推荐省级项目 负责人（签章）： 年 月 日

  - 大学生创新创业训练计划领导小组审批意见

同意 负责人（签章）： 年 月 日