附件4：

第十届大学生研究性学习和创新性实验计划项目申  报  表

| 项目名称 | 水系锌离子电池的制备与性能研究 |
| --- | --- |
| 项目类别 | 创新训练项目 创业训练项目□ |
| 项目科类 | 文科类□ 理科类 |
| 项目级别 | 省部级，如省部级淘汰是否申请转校级 校级□ |
| 项目主持人 | 薛涵月 |
| 学生所在学院 | 化学学院 |
| 指导老师 | 雷钢铁 |
| 填表日期 | 2018.3.12 |

湘 潭 大 学 教 务 处 制

填　写　说　明

一、申报书要按要求逐项认真填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。

二、创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

创业训练项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等工作。

三、格式要求：表格中的字体用小四号仿宋体，1.5倍行距；需签字部分由相关人员以黑色钢笔或水笔签名。均用A4纸双面打印，于左侧装订成册。

四、申报省部级项目如未获推荐，同意转校级项目的将参与校级项目的遴选。

五、本页不装订。

| 项目名称：水系锌离子电池的制备与性能研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 学 号 |  | 专业名称 |  | 性别 | 入学年份 | 签 名 |
| 薛涵月 | 2016600503 |  | 材料化学 |  | 女 | 2016 |  |
| 李娟 | 2016600526 |  | 材料化学 |  | 女 | 2016 |  |
| 谢静 | 2016600534 |  | 材料化学 |  | 女 | 2016 |  |
| 指导教师 | 雷钢铁 | 职称 |  | 教授 | 项目所属一级学科 |  | 化学 |
| 学生曾经参与科研或创业的情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师承担科研课题情况 指导老师暂无与该研究相关的课题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目研究和实验的目的、内容和要解决的主要问题 1.研究目的 锌基电池主要应用在一次电池领域，使用后存在回收处理等问题，这造成了很大的资源浪费和环境污染。如果能将这种用量巨大的一次电池变为能够产业化的二次电池，锌基电池产业将更加符合当前的能源高效利用和环境保护政策。本实验组主要是对锌离子电池的正极材料进行研究，目前,报道的锌离子电池正极材料主要有二氧化锰、五氧化二钒和金属铁氰化物。其中二氧化锰具有价格低廉和环境友好的优点。同时，二氧化锰有锰的可变价态和突出的离子存储性能，近来作为电极材料在新型锌离子电池等化学电源上有突出的性能。 2.研究内容 实验采用液相共沉淀法来制备二氧化锰粉末材料，并在合成二氧化锰的过程中引入锆离子，从而提高锌离子电池的容量，并且使其倍率性能和循环稳定性均十分优异。主要内容有： (1) 研究不同制备条件及添加剂的掺杂等对锌离子电池性能的影响。重点考察掺杂剂（乙酸锆）的掺杂量（如：加入不同浓度的乙酸锆）及制备工艺条件（样品粉末颗粒度、压片压力、烘箱温度等）对锌离子电池性能的影响。 （2）以掺杂了锆的二氧化锰作为正极组装纽扣电池，研究其电池的循环性能及稳定性能，且与为掺杂锆的二氧化锰做正极的电池进行对比。 3.拟解决的关键问题 二次水系锌离子的电池研究还处于起步阶段，所以关于二次水系锌离子电池的研究还不是很多。二氧化锰作为锌离子电池正极材料，它在地球中的储量丰富，价格低廉。但它也同样存在着一些问题，如导电性不好，容量衰减较快等。 (1)在电池充放电过程中，锌离子在金属锌表面反复溶解和沉积，易形成树枝状沉积物。随着循环次数增加，这些沉积物继续长大，形成锌枝晶。但这些锌枝晶极易刺穿隔膜引起电池短路，同时会造成锌电极的厚度分布不均匀而引起电极形变，导致锌离子电池的容量下降。因此，一般使用直径为16 mm的无尘纸、双层聚丙烯膜或双层磺化膜。 (2)由于锌离子电池导电性不好，容量衰减较快，可采用掺杂不同含量的锆来制备出不同的二氧化锰材料。通过各种表征和电化学性能测试，研究在不同乙酸锆浓度下电池的循环性能及稳定性能。 （3）需要找到合适的粘结剂，使其能均匀涂布在不锈钢箔上。 （4）进一步研究不锈钢箔是否可以很好的作为集流体进行正极材料的涂布，且对其表面的粗糙程度适当改变。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外研究现状和发展动态 锌基电池主要应用在一次电池领域，使用后存在回收处理等问题，这造成了很大的资源浪费和环境污染。如果能将这种用量巨大的一次电池变为能够产业化的二次电池,锌基电池产业将更加符合当前的能源高效利用和环境保护政策。锌基电池是一类应用范围很广的电池体系，主要包括锌锰电池(Zn/MnO2电池)、锌银电池(Zn/AgO电池)、锌镍电池(Zn/NiOOH电池)和锌空气电池(Zn/Air电池)等。 在20世纪70年代，可充电锌–二氧化锰电池首次投放市场，这是一次碱性电池技术上的延伸，但其存在循环寿命短，性能稳定性低，且不能大电流充放电等缺点。因此，进一步提高锌基电池的可充性、循环寿命和大电流放电性能，新型可充电锌离子电池必将拥有巨大的发展潜力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目学生有关的研究积累和已取得的成绩 本项目学生查阅了大量关于锌离子电池和二氧化锰正极材料及其掺杂的相关书籍和文献，对电化学知识，尤其是二氧化锰电池正极材料有一定的了解。 本课题组近年来在二氧化锰正极材料及其改性方面做了大量研究，继而努力将二氧化锰正极材料运用于锌离子电池中。相信通过本项目的研究工作，不仅能提高我们创新小组人员的科研思维能力和实验操作动手能力，而且能培养我们良好的科研素养，提升我们未来在研究生期间的科研竞争力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目的创新点和特色 本课题的主要研究内容为以高锰酸钾和乙酸锰为原料，在利用液相共沉淀法合成二氧化锰的过程中加入乙酸锆溶液来合成掺有锆的。并对其进行表征和电化学性能研究。通过改变所加入乙酸锆的浓度、烘干温度、粘结剂等来改变物质含量的配比，制备出不同条件下的二氧化锰前驱体。通过各种表征和电化学性能测试，确定具有最佳电化学性能的制备工艺。 同时通过实验研究，加深对理论知识的理解，提高自己的学术水平，提高自己发现问题、分析问题和解决问题的能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目的技术路线及预期成果 技术路线： 1、二氧化锰的制备：(用液相共沉淀法) 过程：（1）配置 75 mL 的 0.1 mol/L的 Mn（CH3COO）2·4H2O 溶液； （2）将 12.5 mL 的0.01 mol/L 的 Zr(CH3COO)4 溶 液 加 入 配 好 的 Mn(CH3COO)2·4H2O 溶液并搅拌 30 min； （3）将 50mL 的0.1mol KMnO4溶液加入到上述已混合均匀的溶液中，并持续搅拌 6 h，最终得到棕褐色的沉淀物； （4）将沉淀物用去离子水反复洗涤多次，并抽滤、在真空烘箱中烘 12 h、研磨、过 200 目筛，最终得到掺杂Zr 的二氧化锰粉体材料。采用不掺杂Zr(CH3COO)4溶液的二氧化锰作为对照组，合成方法参照以上所述。 2、正极材料的制备： (1)调浆：按照活性物质：黏结剂：导电剂=7:2:1 的比例（质量比），分别称取 0.14g 二氧化锰、0.04 g CMC、0.02g乙炔黑置于称量瓶中，加入一定质量的蒸馏水搅拌 6 h 至三种物质混合均匀。 - 将浆料涂于不锈钢箔（厚 10 μm）上，涂层厚度为 120 μm。涂完后置于真空烘箱中烘干，并利用冲片机冲成直径 14 mm 的极片待用。 3、电化学性能测试与表征： （1）采用扫描电子显微镜观测二氧化锰掺杂锆前后的微观形貌； （2）采用X 射线衍射仪分析试样的相结构； （3）测其映射图（mapping 图），观察是否有锆元素的存在； （4）电化学性能的测试； 预期成果： - 按计划撰写中期报告和结题报告各一份； - 通过对正极材料的改性实验可以提高锌离子电池的电化学性能。 （3）通过本项目的切身研究，不尽可以培养我们查阅文献和实验动手能力，而且可以使我们参与创新研究团队的本科生在解决具体问题的过程中，有一个全新的认识，从而在各方面的能力得到较大的提高，为我们将来的研究生阶段打下坚实的研究基础。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标和工作内容（分年度写） 工 作 内 容; 目的和要求; 完 成 日 期. 查阅文献; 对创新实验有全面了解; 2018.02. 制定详细的实验计划; 明确实验目的、方案、步骤; 2018.03. 做实验; 采用不同方法制备二氧化锰，并对其性能进行表征和测试。; 2018.03至2018.07. 分析数据，写中期报告; 对实验数据进行分析总结; 2018.08至2018.10. 做实验; 对锌离子电池正极材料的研究条件进行探索，并选出最佳工艺条件; 2018.10至2019.02. 写结题报告; 对实验结果进行全面的总结并撰写结题报告; 2019.02至2019.04. 查漏补缺; 根据结题报告需要补前段时间工作的不完善之处; 2019.05. |
| 指导教师意见 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院推荐意见 签字（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表空栏不够可另附纸张。