大学生创新训练项目申请书

项目编号             S201910530035

项目名称  不同K+含量对NKBT纳米纤维电学性能的影响

项目负责人   程  莉   联系电话

所在学院           材料科学与工程学院

学    号 201705720135 专业班级 17级材料科学与工程一班

指导教师                  朱  哲

E-mail

申请日期              2019年5月8日

起止年月            2019年5月2021年5月

湘潭大学

  - 基本情况

| 项目 名称 |  | 不同K+含量对NKBT纳米纤维电学性能的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属 学科 |  | 学科一级门： |  |  | 工学 |  |  |  |  | 学科二级类： |  |  | 材料类 |  |  |
| 申请 金额 |  | 10000元 |  |  |  | 起止年月 |  |  | 2019年5月至2021年5月 |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导 教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人曾经参与科研的情况 |  |  | 前期已进入指导老师课题组，阅读了有关准同型相界NKBT纳米纤维的制备及其性能表征等相关文献；学习了扫描电子显微镜（SEM）、透射电子显微镜（TEM）、压电力显微镜(PFM)等仪器的原理和基本使用方法以及用静电纺丝法制备NKBT纳米纤维的基本流程;初步制备了NKBT纳米纤维，并使用PFM对其进行原始畴态观测和压电性能的测试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师承担科研课题情况 |  |  | - 国家自然科学基金青年项目，11302185，力电共同作用下一维铁 电纳米纤维的畴变机制，2014/01-2016/12，26万元，主持 - 湖南省教育厅优秀青年项目，18B061，NBT基纳米管及原理型器件 电学性能的PFM和CAFM表征，2019/01-2021/12，6万元，主持 3. 湖南省自科基金面上项目，2017JJ2248，一维NBT基弛豫铁电纳米线的力电耦合性能及其原理型器件制作，2017/01-2019/12，5万元，主持 4. 湖南省自科基金青年项目，14JJ3081，力电共同作用下一维铁电纳米纤维的畴变机制，2014/01-2016/12，4万元，主持 5. 湖南省教育厅一般项目，13C901，力电场共同作用下铁电薄膜的耦合畴变机制，2013/01-2015/12，1万元，主持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师对本项目的支持情况 |  |  | NKBT 纳米纤维及原理型器件电学性能的PFM和CAFM表征一直是研究的热点和难题。该项目选择准同型相界NKBT纳米纤维为研究对象，结合PFM和CAFM技术从微观角度表征了一维铁电纳米材料的畴态演变和漏电流分布，还使用Keithley I-V测试系统从宏观角度观测其整体导电性能，并在不同外场下进行畴变观测。项目关注准同型相界低维材料的制备和性能表征，具有一定的创新性和研究意义。项目组中的三名本科生学习成绩优秀，勤奋努力，具备一定的科研素养。相信依托课题组的研究背景和前期积累，能够做出一些有益的成果，并能使本科生对专业知识和相关应用前景有更为清晰的认识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 主 要 成 员 | 姓 名 |  | 学号 |  |  |  | 专业班级 |  |  |  | 所在学院 |  |  |  | 项目中的分工 |
|  | 程 莉 |  | 201705720135 |  |  |  | 17级材料科学与工程一班 |  |  |  | 材料科学与工程学院 |  |  |  | 调研文献 文章撰写 |
|  | 刘倩茜 |  | 201705720124 |  |  |  | 17级材料科学与工程一班 |  |  |  | 材料科学与工程学院 |  |  |  | 实验操作 数据处理 |
|  | 李永琴 |  | 201705720131 |  |  |  | 17级材料科学与工程一班 |  |  |  | 材料科学与工程学院 |  |  |  | 性能检测 |

  - 立项依据（可加页）

- 项目简介 本项目采用静电纺丝法制备不同K+含量和不同直径的NKBT纳米纤维。采用X射线衍射分析、扫描电镜测试、透射电镜测试、EDS能谱等手段表征纳米纤维的微观结构，并结合PFM测试纳米纤维在纳尺度下的本征三维畴态和不同外场下的畴态演变，通过大量实验数据获得不同K+含量和不同直径纳米纤维与三维畴变信息之间的关系。最终采用PFM结合导电原子力显微镜(CAFM)的手段从微观角度观测纳米纤维表面畴态翻转与其漏电流变化的关系，并采用 Keithley I-V测试系统从宏观角度观测其整体导电性能。 - 研究目的 本项目的研究目标是：通过静电纺丝法制备不同K+含量和不同直径的准同型相界一维NKBT基无铅弛豫铁电纳米纤维。首先采用XRD、SEM、TEM、EDS能谱等手段表征纳米纤维形貌、组分、晶体结构和电子结构等。接着采用压电力显微镜(PFM)测试纳尺度下的三维畴态和不同外场下的畴态演变，建立不同K+含量和不同直径的纳米纤维与铁电压电性能之间的关联。最后采用PFM结合导电原子力显微镜(CAFM)的手段从微观角度观测纳米纤维表面畴态翻转与其漏电流变化的关系，并采用 Keithley I-V测试系统从宏观角度观测其整体导电性能，进一步评估纳米纤维的制备质量和探究其漏电流产生及其变化的机理。 - 研究内容 本项目针对现有准同型相界一维纳米材料表面畴态翻转与其漏电流变化的关系不明确的问题，采用静电纺丝法制备不同K+含量和不同直径的NKBT纳米纤维。并与现代材料分析测试技术相结合，采用PFM测试纳米纤维在纳尺度下的本征三维畴态和不同外场下的畴态演变，通过大量实验数据获得不同K+含量和不同直径纳米纤维与三维畴变信息之间的关系。最终采用PFM结合导电原子力显微镜(CAFM)的手段从微观角度观测纳米纤维表面畴态翻转与其漏电流变化的关系，并采用 Keithley I-V测试系统从宏观角度观测其整体导电性能。研究内容分为以下两个方面： (1) 静电纺丝法制备准同型相界NKBT纳米纤维：(a)采用静电纺丝法调控PVP浓度、电场强度和退火温度等因素制备不同K+含量和不同直径的准同型相界NKBT纳米纤维。(b)采用XRD、SEM、TEM、EDS能谱等手段表征纳米纤维形貌、组分、晶体结构和电子结构等。(c)研究准同型相界纳米纤维的制备机理，为设计和提高纳米纤维的压电性能提供理论依据。 (2) 表征NKBT纳米纤维的电学性能：(a)采用PFM准确表征不同K+含量和不同直径纳米纤维的铁电压电性能，并在垂直压电力模式(VPFM)和侧向压电力模式(LPFM)下得到样品的本征三维畴态信息。(b)观测纳米纤维在电场、力场、温度场等条件下的畴态变化，获得不同直径纳米纤维与三维畴变信息之间的关系。(c)采用PFM结合导电原子力显微镜(CAFM)的手段观测并分析纳米纤维表面畴态翻转与其漏电流变化的关系，同时采用 Keithley I-V测试系统从宏观角度研究其整体导电性能。 （四）国、内外研究现状和发展动态 以超大规模集成电路为特征的微电子学，由于逼近器件尺寸缩小的物理极限，正面临严重挑战。受刻蚀技术和生产成本等的限制，对薄膜采用自上而下加工方式制备出超高密度的存储器是非常困难的。而纳米材料独特、优异的物理化学性能，在微纳元器件中将有潜在、广泛的应用。利用纳米材料采用自下而上的路线构筑纳米器件既能减少对原材料的需求又能降低环境污染，很有希望克服当前电子学所面临的挑战与困境[1]。近些年，电学功能器件的微型化和纳米工程概念的引入吸引了业界广泛的兴趣[2-4]。这其中最关键的是对用于先进传感器和换能器的形貌可控的低维纳米材料的使用[5-8]。如压电纳米线广泛用于俘能器件和纳米机电系统，主要得益于其能够有效收集环境中不同振幅频率的微小机械能[9,10]。压电微球经常被用来制备其他的压电复合材料[11]。单晶压电微立方块被用来形成微晶阵列并被填充到模型中生成单层或多层织构复合材料[12,13]。而其中一维铁电纳米材料相比其他形貌材料而言，因其高的体表比和特殊的表面结构表现出了更加优异的性能。实验研究表明，当直径小至3nm时BaTiO3纳米线仍然具有室温铁电性[14]。与此同时，在理解一维铁电体的尺度效应方面,科研工作者也进行了大量工作。Yun[15]和Urban[16]等人利用扫描探针显微镜进行了相关测试，证实了直径10纳米的单根BaTiO3纳米线存在局部非挥发极化畴。此外，他们在纳米线100 nm2的区域内实现了铁电极化畴翻转，表明了其在非易失性存储器方面的应用潜力[16]。Suyal等人[17]对K(Nb0.8Ta0.2)O3纳米棒在纳尺度下的铁电行为进行了研究。他们利用压电力显微镜(PFM)对单根纳米棒在50 nm2的区域内实现了极化方向的翻转。除了大量实验证实了一维铁电纳米材料的铁电性能，许多理论研究同样阐明了一维铁电纳米材料的铁电行为。例如，理论计算预测，一维铁电纳米材料可以极大提高非挥发性铁电随机存储器的存储密度[18, 19]。Naumov和Fu也通过理论计算预测了当PZT纳米线直径大于2 nm时铁电有序化的存在[20]。同时他们还得出了纳米线一维形貌的不同将会促使极化矢量方向沿纵向或横向分布，具体将取决于在相应方向上退极化场的大小[20]。因此通过改变纳米线的直径可以调控材料自发极化和居里温度[4]。Hong和Fang [21]宣称理论上居里温度，平均极化矢量以及电滞回线的窗口区域都会随着BaTiO3纳米线直径的减小而减小。并且当达到临界尺寸1.2 nm左右时，所有纳米线的铁电特性均会消失[21]，这也和Geneste等人的预测相吻合[22]。这些研究结果预示，如果利用一维铁电纳米材料通过自下而上的路线构造铁电存储器，将会为铁电存储器的微型化和高密度化提供一条更为有效的途径。 弛豫铁电体属于无序材料的一类，因其具有超大的压电和介电性能，在下一代传感器、制动器和换能器这些实现机械能和电能之间相互转化的器件中有着巨大的应用前景。然而，目前性能最好、用途最广的弛豫铁电材料如锆钛酸铅镧、铌镁锆钛酸铅和铌锌锆钛酸铅等都含有约占原料总量的70%的氧化铅，在制备和使用过程中，都会在很大程度上污染环境和损害人类健康。2016年，欧盟RoHS建议委员会发布了最新版RoHS指令：2020年前后部分铅基压电陶瓷或将不再被豁免，从而将无铅压电材料的产业化应用提上了日程。近些年出于环境保护的需求，钛酸铋钠(NBT)基无铅弛豫铁电材料引起了很大的关注。NBT具有典型的钙钛矿结构且居里温度高(TC=320℃)，在室温下呈现出强的铁电性能(Pr =38μC/cm2)[23, 24]，其被看作是一种重要的可替代的无铅压电材料。而对基于弛豫铁电体的一维纳米材料的研究，科研工作者也逐渐开展了一些研究。罗马尼亚国家材料物理研究院的科研人员采用溶胶凝胶结合多孔模板法制备了(Bi0.5Na0.5)0.92Ba0.08TiO3纳米管并测试了单根纳米管的压电振幅和相位图[25]。北京理工大学研究人员利用水热法，通过改变矿物剂浓度和反应时间分别制备出Na0.5Bi0.5TiO3纳米盘，微立方体和纳米线等不同的纳米晶形貌[26]。Jiang等人利用水热法分别制备了Na0.5Bi0.5TiO3和K0.5Bi0.5TiO3纳米线并分析了其形成机理[27,28]。Zhou等人利用静电纺丝法制备了多晶NBT纳米纤维并表征其压电性能[29]。Zhang等人采用水热法得到了一批不同尺寸的NBT立方体晶形结构[30]。Zhou等人利用水热法合成了不同结构的NBT纳米材料，并原位表征了各种材料的电畴结构[31]。与纯NBT相比，在组分x=0.16-0.2范围内(Na1-xKx)0.5Bi0.5TiO3二元体系弛豫铁电材料处于准同型相界附近，由于其存在菱形-四方晶型相边界(MPB)和对称极化旋转引起的相变[32]，并且在准同型相界区域上晶格畸变所需要的更低的势垒能和更低的极化各向异性，明显地改善了它的压电性能[33]。对于准同型相界弛豫铁电体的一维纳米材料的研究，科研工作者也逐渐开展了一些实验探究。Chen等人利用静电纺丝法分别制备了(Na0.82K0.18)0.5Bi0.5TiO3纳米纤维并使用PFM表征其压电性能[34],还采用纳米压痕技术对比了其压电纳米纤维和薄膜的力学行为[35]。Jalalian A等人分别采用溶胶-凝胶旋涂法和静电纺丝法制备了Ba(Ti0.80Zr0.20)O3-0.5(Ba0.70Ca0.30)TiO3薄膜和纳米纤维并对比分析了薄膜和纳米纤维的横向尺寸、几何形貌和夹持效应对其压电性能的影响[36]。Zhu等人采用静电纺丝的方法制备了0.96(K0.48Na0.52)(Nb0.95Sb0.05)O3-0.04Bi0.5 (Na0.82K0.18)0.5ZrO3纳米纤维并表征其优异的压电性能[37]。Sang J等人采用静电纺丝的方法制备了不同取向的0.78Bi0.5Na0.5TiO3-0.22SrTiO3纳米纤维并研究了取向对其压电性能的影响[38]。准同型相界铁电材料因引入其他相的物质来形成二元或多元体系的固溶体，会明显改善其漏电流等缺点，进而提升其优异的铁电压电性能[39-41]。Zhu等人采用溶胶-凝胶法在LNO和Pt基底上分别制备了(Na0.85K0.15)0.5Bi0.5TiO3纳米纤维并发现在LNO基底上降低了NBT基铁电薄膜生长时所产生的氧空位而大幅度降低其漏电流[42]。Wang等人利用PLD法制备了BiFeO3薄膜，并用La3+和Nd3+来取代其中Bi3+来减小氧空位的数量，减小漏电流进而提高其铁磁性能[43]。Wu等人用离子溅射法制备了BiFexSn1-xO3薄膜并通过掺杂Sn4+来减小漏电流来改善其铁磁特性[44]。BéaH等人采用PLD法制备了（001）取向的BiFeO3薄膜，用Ti4+和Zr4+来取代Fe3+来减小氧空位的数量，从而达到减小漏电流的目的[45]。Yang等人用静电纺丝法制备了BiFeO3纳米纤维并通过优先掺杂Sn4+来减小材料的漏电流来提高其铁磁特性[46]。 综上所述，目前对一维铁电纳米材料的研究主要集中在三个方面：畴结构的表征；尺寸效应的影响；漏电流的测试。但总体来说都有相应的局限性且研究还不够深入，而对准同型相界的一维NKBT纳米材料而言更是如此。其表现及原因主要体现在以下两个方面：(1)由于弛豫铁电氧化物的组成多为二元或二元以上的化合物，对其低维纳米结构的制备和性能表征相对比较复杂，如何获得纳米材料的本征三维畴态，探究不同直径纳米材料与三维畴变信息之间的关系仍然是具有挑战性的问题。(2) 基于纳米结构的铁电存储器件，我们需要关注器件纳尺度下的电输运特性，如何通过Keithley I-V测试系统以及PFM、CAFM分别从宏观、微观的角度研究NKBT纳米纤维的导电特性是难点。 基于以上结论，拟选择NKBT基的固溶体如(Na1-XKX) 0.5Bi0.5TiO3 (NKBT，x=0.16、0.18、0.20)为材料的主要研究对象，相比于单一NBT材料，其存在三方-四方的准同型相界且具有更好的压电和介电性能。拟采用静电纺丝法调控PVP浓度、电场强度和退火温度，制备不同K+含量和不同直径的NKBT 纳米纤维。拟解决不同外场条件下一维NKBT 无铅纳米纤维内部三维畴态的演化规律和压电性能的准确表征等关键科学问题。同时测试纳米纤维不同方向的PFM信号，构筑其三维本征畴态信息，并探寻不同直径的铁电纳米纤维与其铁压电性能之间的关系。最后采用PFM结合导电原子力显微镜(CAFM)的手段观测纳米纤维表面畴态翻转与其漏电流变化的关系，并采用 Keithley I-V测试系统从宏观角度观测其整体导电性能，进一步评估纳米纤维的制备质量和探究其漏电流产生及变化的机理。项目属于材料和力学及微电子学的交叉研究领域，对于促进从铁电纳米材料制备到性能表征及其潜在应用的发展有重要的意义。 参考文献： [1] B. Hoefflinger, ITRS: The international technology roadmap for semiconductors[M]. Springer Berlin Heidelberg, 2011:161-174. [2] S. Xu, B. J. Hansen, Z. L. Wang, Piezoelectric-nanowire-enabled power source for driving wireless microelectronics[J]. Nature Communications, 2010, 1(7):93. [3] C. K. Jeong, I. Kim, K. I. Park, M. H. Oh , H. Paik , G. T. Hwang , K. No, Y. S. Nam, K. J. Lee, Virus-directed design of a flexible BaTiO3 nanogenerator. ACS Nano, 2013, 7: 11016-11025. [4] X. Chen, J. Li, G. Zhang, Y. Shi, PZT nanoactive fiber composites for acoustic emission detection[J]. Advanced materials, 2011, 23(34): 3965-3969. [5] L. Gu, N. Cui, L. Cheng, Q. Xu, S. Bai, M. Yuan, W. Wu, J. Liu, Y. Zhao, F. Ma, Y. Qin, Z. L. Wang, Flexible fiber nanogenerator with 209 V output voltage directly powers a light-emitting diode[J]. Nano Letters, 2013, 13(1):91. [6] H. Tang, Y. Lin, H. A. Sodano, Nanocomposite Capacitors: Enhanced Energy Storage in Nanocomposite Capacitors through Aligned PZT Nanowires by Uniaxial Strain Assembly[J]. Advanced Energy Materials, 2012, 2(4):393-393. [7] G. Xu, X. Yang, C. Hua, J. H. He, Z. H. Ren, W. J. Weng, P. Y. Du, G. Shen,G. R. Han, Shape-controlled synthesis of lead zirconate titanate nanocrystallites, microrods, microrolls and 3D complex architectures via the effects of poly-vinylalcohol macromolecular conformation[J]. Crystal Engineering Communication, 2012,14(20): 6783-6787. [8] M. M. Kržmanc, I. Bračko, B. Budič, D. Suvorov, The Morphology Control of BaTiO3, Particles Synthesized in Water and a Water/Ethanol Solvent[J]. Journal of the American Ceramic Society, 2013, 96(11):3401-3409. [9] S. Bai, Q. Xu, L. Gu, F. Ma, Y. Qin, Z. L. Wang, Single crystalline lead zirconate titanate (PZT) nano/micro-wire based self-powered UV sensor[J]. Nano Energy, 2012, 1(6):789-795. [10]C. David, J. F. Capsal, L. Laffont, E. Dantras, C. Lacabanne, Piezoelectric properties of polyamide 11/NaNbO3 nanowire composites[J]. Journal of Physics D: Applied Physics, 2012, 45(41): 415305. [11]M. T. Kamali, H. M. Shodja, The scattering of electro-elastic waves by a spherical piezoelectric particle in a polymer matrix[J]. International Journal of Engineering Science, 2006, 44(10):633-649. [12]X. Liu, E. F. Mccandlish, L. E. Mccandlish, K. Mikulka-Bolen, R. Ramesh, Single-crystal-like materials by the self-assembly of cube-shaped lead zirconate titanate (PZT) microcrystals[J]. Langmuir, 2005, 21(8):3207-3212. [13]Y. Lin, C. Andrews, H. A. Sodano, Enhanced piezoelectric properties of lead zirconate titanate sol-gel derived ceramics using single crystal PbZr0.52Ti0.48O3, cubes[J]. Journal of Applied Physics, 2010, 108(6):064108-064108-6. [14]J. E. Spanier, A. M. Kolpak, J. J. Urban, I. Grinberg, L. Ouyang, W. S. Yun, A. M. Rappe, H. Park, Ferroelectric phase transition in individual single-crystalline BaTiO3 nanowires[J]. Nano Letters, 2006, 6: 735-739. [15]W. S. Yun, J. J. Urban, G. Qian, H. K. Park, Ferroelectric properties of individual barium titanate nanowires investigated by scanned probe microscopy [J]. Nano Letters, 2002, 2: 447-450. [16]J. J. Urban, J. E. Spanier, L. Ouyang, W. S. Yun and H. Park, Single-Crystalline Barium Titanate Nanowires[J]. Adv. Mater., 2003, 15, 423-426 [17]G. Suyal, E. Colla, R. Gysel, M. Cantoni and N. Setter, Piezoelectric Response and Polarization Switching in Small Anisotropic Perovskite Particles[J]. Nano Letters, 2004, 4, 1339-1342. [18]H. Tang, Y. Lin, H. A. Sodano. Synthesis of High Aspect Ratio BaTiO3, Nanowires for High Energy Density Nanocomposite Capacitors[J]. Advanced Energy Materials, 2013, 3(4):451-456. [19]H. Tang , Z. Zhou , H.A. Sodano. Large-scale synthesis of BaxSr1−xTiO3 nanowires with controlled stoichiometry[J]. Applied Physics Letters, 2014, 104(104):142905-142905-5. [20]I. I. Naumov, H. Fu, Spontaneous polarization in one-dimensional Pb(ZrTi)O3 nanowires[J]. Phys. Rev. Lett., 2005, 95, 247602. [21]J. Hong, D. Fang, Size-dependent ferroelectric behaviors of BaTiO3 nanowires[J]. Applied Physics Letters, 2008, 92, 012906. [22]G. Geneste, E. Bousquet, J. Junquera, P. Ghosez, Finite-size effects in BaTiO3 nanowires[J]. Applied Physics Letters, 2006, 88, 112906. [23]G. A. Smolenskii, V. A. Isupo, A. I. Agranovskaya, N. N. Krainik, Sov. New ferroelectrics of complex composition. IV. Physics of the Solid State, 2 (11) (1961) 2651-2654. [24]T. Takenaka, K. Sakata. Dielectric, piezoelectric and pyroelectric properties of (BiNa)TiO3 based ceramics. Ferroelectrics, 1989, 95(1):153-156. [25]M. Cernea, L. Trupina, B. S. Vasile, R. Trusca, Nanotubes of piezoelectric BNT-BT0.08 obtained from sol-gel precursor[J]. Journal of Nanoparticle Research 2013, 15:1787-93. [26]R. Lu, J. Yuan, H. L. Shi, Morphology-controlled synthesis and growth mechanism of lead-free bismuth sodium titanate nanostructures via the hydrothermal route[J]. Crystal Engineering Communication 2013, 15(19): 3984-91 [27]X. P. Jiang, M. Lin, N. Tu, C. Chen, Y.M. Li, Synthesis of K0.5Bi0.5TiO3 nanowires and ceramics by a simple hydrothermal method[J]. Materials Science and Engineering B 2010, 175: 90-3. [28]X. P. Jiang, M. Lin, N. Tu, et al. Simple hydrothermal synthesis and sintering of Na0.5Bi0.5TiO3 nanowires[J]. Journal of Alloys and Compounds 2011, 509: 9346-50. [29]D. Zhou, Y. H. Zhou, Y. Tian, et al. Structure and piezoelectric properties of lead-free Na0.5Bi0.5TiO3 nanofibers synthesized by electrospinning[J]. Journal of Materials Science & Technology 2015 31:1181-85. [30]H. Z. Zhang, M. K. Zhu, Y. D. Hou, R.Z.Wang, and H.Yan, Structural modulation of Na0.5Bi0.5TiO3 in hydrothermal synthesis[J]. International Journal of Applied Ceramic Technology 2016, 13(3): 569-78. [31]X. F. Zhou, C. Jiang, C. Chen, H. Luo, K. C. Zhou, D. Zhang, Morphology control and piezoelectric response of Na0.5Bi0.5TiO3 synthesized via hydrothermal method[J]. Crystal Engineering Communicaiton. 2016, 18(8): 1302-10. [32]Y.M. Chiang, G.W. Farrey, A.N. Soukhojak, Appl. Phys. Lett. 73 (1998) 3683-3685. [33]M. Ahart, M. Somayazulu, R.E. Cohen, P. Ganesh, P. Dera, H. Mao, R.J. Hemley, Y. Ren, P. Liermann, Z. Wu, Nature 451 (2008) 545–548. [34]Chen Y Q , Zheng X J , Feng X , et al. Fabrication of lead-free (Na0.82K0.18)0.5Bi0.5TiO3 piezoelectric nanofiber by electrospinning[J]. Materials Research Bulletin, 2010, 45(6):717-721. [35]Chen Y Q , Zheng X J , Li W . Size effect of mechanical behavior for lead-free (Na0.82K0.18)0.5Bi0.5TiO3 nanofibers by nanoindentation[J]. Materials Science & Engineering: A (Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing), 2010, 527(21-22):5462-5466. [36]Jalalian A , Grishin A M , Wang X L , et al. Large piezoelectric coefficient and ferroelectric nanodomain switching in Ba(Ti0.80Zr0.20)O3-0.5(Ba0.70Ca0.30)TiO3 nanofibers and thin films[J]. Applied Physics Letters, 2014, 104(10):103112. [37]Zhu R , Jiang J , Wang Z , et al. High output power density nanogenerator based on lead-free 0.96(K0.48Na0.52)(Nb0.95Sb0.05)O3–0.04Bi0.5(Na0.82K0.18)0.5ZrO3 piezoelectric nanofibers[J]. Rsc Advances, 2016, 6(71). [38]Sang J, Ji Y. Fabrication and Characterization of Aligned Flexible Lead-Free Piezoelectric Nanofibers for Wearable Device Applications[J]. Nanomaterials, 2018, 8(4):206 [39]A. Cernea, B. S. Vasile, C. Capiani. Dielectric and piezoelectric behaviors of NBT-BT0.05 processed by sol-gel method[J]. Journal of the European Ceramic Society, 2012, 1:133-139. [40]A. Chaouchi, S. Kennour.Characterization of sol-gel synthesised lead-free (1-x)Na0.5Bi0.5TiO3-x-BaTiO3-based ceramics[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2011,37:9138-9143. [41]C. Feng, C. H. Yang. Effect of Fe doping on the crystallization and electrical properties of Na0.5Bi0.5TiO3 thin film[J]. Ceramics International, 2015, 41:4214-4217. [42]Zhu Z, Zhang X, Guo J Q, et al. The domain configurations of (Na0. 85K0.15)0.5Bi0.5TiO3 thin film with different bottom electrodes[J]. Applied Surface Science, 2016, 367: 59-63. [43]Wang J, Neaton J B, Zheng H, et al. Epitaxial BiFeO3 multiferroic thin film heterostructures[J]. science, 2003, 299(5613): 1719-1722. [44]Wu J, Wang J. Multiferroic behavior of Sn-modified BiFeO3 thin films[J]. Electrochemical and Solid-State Letters, 2010, 13(9): G83-G85. [45]Béa H, Bibes M, Fusil S, et al. Investigation on the origin of the magnetic moment of BiFeO3 thin films by advanced x-ray characterizations[J]. Physical Review B, 2006, 74(2): 020101. [46]Yang Q, Xu Q, Sobhan M, et al. Simultaneous reduction in leakage current and enhancement in magnetic moment in BiFeO3 nanofibers via optimized Sn doping[J]. physica status solidi (RRL)–Rapid Research Letters, 2014, 8(7): 653-657. （五）创新点与项目特色 本申请项目的创新之处在于： (1) 实验上区别于传统的压电相位表征手段，通过对本实验所得到的样品测试面外和面内三个方向的信号，进而构筑其本征三维畴图；并观测在不同外场下的畴态变化，获得不同K+含量和不同直径对材料畴态演变及其电学性能的影响。 (2) 通过Keithley I-V测试系统以及PFM、CAFM分别从宏观、微观的角度研究NKBT纳米纤维的导电特性，力争在评估一维纳米材料的制备质量和探究其漏电流变化机理的方面有所突破。 项目按照从材料制备再到性能表征、从宏观特性和微观结构解释其电学特性的研究思路进行，在学术思想、研究方法及环境保护等方面有所创新。 （六）技术路线、拟解决的问题及预期成果 项目的技术路线: 本项目希望解决的关键科学问题是： (1) 如何准确获得纳尺度下的NKBT 纳米纤维的本征三维畴结构，探究不同直径的纳米纤维与三维畴变信息之间的关系是难点。 (2) 如何通过Keithley I-V测试系统以及PFM、CAFM分别从宏观、微观的角度研究NKBT纳米纤维的导电特性是难点。 预期成果: (1) 给出不同K+含量和不同直径的纳米纤维与其电学性能之间的关系。 (2) 给出宏观、微观角度表征一维铁电纳米纤维导电性能的测试方法。 (3) 在中文核心期刊上发表EI收录论文1篇，并能够参加学术会议1-2次。 （七）项目研究进度安排 2019.04-2019.08 完成准同型相界NKBT纳米纤维的制备，表征纳米纤维的形貌和晶体结构等微观信息。 2019.09-2020.05 使用PFM分别在VPFM和LPFM模式对样品进行原位畴态观测,获取样品本征畴态的参数设定和测试方法,构建样品的本征三维畴态信息，并探究不同直径的纳米纤维与其压电性能的关系。 2020.06-2020.11 选用PFM分别在电场、力场、温度场等外场下观测样品畴态演变规律。利用PFM结合CAFM观测施加电场前后纳米纤维表面漏电流的分布，分析其畴翻转与漏电流分布的关系，并使用Keithley I-V测试系统从宏观角度观测其整体导电性能。 2020.12-2021.03 工作总结。 （八）已有基础 - 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩 相关研究积累： 研究小组按照项目技术路线，以不同直径为切入点制备了K+含量为0.5的非准同型相界NKBT纳米纤维，并对其原始畴态观测和电学性能测试等方面展开了初步的工作，部分实验结果总结如下： - NKBT纳米纤维的制备及其微结构表征：采用静电纺丝法制备了非准同型相界(Na0.5K0.5)0.5Bi0.5TiO3纳米纤维。运用XRD、光学显微镜、SEM分别对NKBT纳米纤维晶体结构进行晶体结构和表面形貌的表征，如图1所示。从图1(a)中看出NKBT纳米纤维是典型的钙钛矿结构；从图2(b)-(c)中看出纳米纤维大部分区域清晰可见，粗细较为均一；从图2(d)-(e)中看出纤维直径在300-400nm范围，其表面粗糙，连续性一般，易出现断裂现象。接下来拟采用本项目中所列的PVP浓度、电场强度和退火温度等实验参数进行调控，不仅要制备出连续性好且粗细均一的NKBT纳米纤维，还要制备出不同直径的NKBT纳米纤维。 图1 非准同型相界NKBT纳米纤维微结构表征图：XRD图(a)；数量较少的光学显微镜图(b)；数量较多的光学显微镜图(c)；低倍下的SEM图(d)；高倍下的SEM图(e) （2）不同直径NKBT纳米纤维的原始畴态观测：采用PFM观测了不同直径非准同型相界NKBT纳米纤维的原始畴态，如图2所示。从图2形貌图中看出NKBT纳米纤维的直径约为700-1200nm，其表面均由大小不一的晶粒组成，并且晶粒尺寸约为100-260nm；从图2振幅图和相位图中看出纳米纤维表面均呈现多色分布，表明其表面均呈现出复杂且无规律的的多畴态。 图2 不同直径非准同型相界NKBT纳米纤维的原始畴态观测图：图(a)-(c)、(d)-(f)、(g)-(i)分别为直径700、800、1200nm的形貌图、振幅图、相位图 （3）不同直径NKBT纳米纤维的电学性能观测：采用PFM测试了不同直径非准同型相界NKBT纳米纤维的铁电压电性能，得到如图3所示的高度起伏图、振幅-电压图和相位-电压图。从图3中可知不同直径NKBT纳米纤维起伏高度不一，且均具有铁电压电性。我们还发现：随着NKBT纳米纤维直径的增大，其压电系数会降低。通过对前期工作所得的结果进行分析，目前制备的非准同型相界NKBT纳米纤维的压电性能较为普通，尚不能满足器件的应用要求。接下来制备组分处于准同型相界附近的(Na1-XKX)0.5Bi0.5TiO3(NKBT，x=0.16-0.20)二元体系纳米纤维, 以期获得性能更优异的纳米纤维。 图3 不同直径非准同型相界NKBT纳米纤维的电学性能观测图：图(a)-(c)、(d)-(f)、(g)-(i)分别为直径700、800、1200nm的高度起伏图、振幅-电压图、相位-电压图 已取得的成绩: 目前小组成员已针本项目进行了充分的文献调研，对项目中的实验内容进行了相关实验设备的操作使用培训，熟悉及掌握了仪器的基本操作流程，并开展了项目中以下部分实验的工作： 1.样品制备：配置前驱体溶液、纺丝法制备纳米纤维、退火烧结（基本掌握实验流程，已完成非准同型相界NKBT纳米纤维的制备） 2.微结构表征：XRD、SEM、TEM（熟悉流程和基本原理，运用相关仪器对制备的样品进行了测试） 3.畴态观测和性能测试：掌握了原子力显微镜对基本形貌和原位压电相位的测试流程（运用PFM模块对制备的样品进行了原始畴态观测和铁电压电性能表征） 学业总成绩及取得等级认证： 程 莉：平均学分绩点3.274 ，平均成绩83.83，班级排名5；大学英语四级 刘倩茜：平均学分绩点3.128 ，平均成绩81.33，班级排名8；大学英语四级 李永琴：平均学分绩点2.579 ，平均成绩80.50，班级排名20；大学英语六级 - 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法 已具备的条件： 目前，学校实验平台可预约使用NE-300 Just Infusion型注射泵等仪器制备纳米纤维，使用U1tima IV 型x射线衍射仪、JSM-6610LV 型扫描电子显微镜等仪器进行微结构表征，使用Asylum Research MFP-3D Infinity 型原子力显微镜等仪器进行畴态观测和电学性能测试，能够基本满足项目中的实验需求。 尚缺少的条件及解决方法： 学校实验平台虽然能够基本满足项目中样品制备、微结构表征及压电性能测试等方面的需求，但依然缺少φ扫描、场发射扫描电镜等仪器对纳米纤维进一步表征。我们将积极联系相关科研机构，达成合作以满足项目中的所有实验要求。

  - 经费预算

| 开支科目 | 预算经费 （元） | 主要用途 | 阶段下达经费计划（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前半阶段 | 后半阶段 |
| 预算经费总额 | 10000 |  | 3000 | 7000 |
| 1. 业务费 | 7000 |  | 2100 | 4900 |
| （1）计算、分析、测试费 | 3000 | 主要用于X射线衍射分析、扫描电镜测试、透射电镜测试、EDS能谱分析、热重分析、压电力显微镜的电畴观测等各种实验表征费用。 | 900 | 2100 |
| （2）能源动力费 | 0 | 无 | 0 | 0 |
| （3）会议、差旅费 | 3000 | 主要用于项目组各成员的国际国内会议、调研与学术交流的会议费及差旅费等。 | 900 | 2100 |
| （4）文献检索费 | 0 | 无 | 0 | 0 |
| （5）论文出版费 | 1000 | 主要用于支付中英文论文版面费，相关图书及杂志等资料的购买，查新服务费用及网络和通讯费等。 | 300 | 700 |
| 2. 仪器设备购置费 | 0 | 无 | 0 | 0 |
| 3. 实验装置试制费 | 0 | 无 | 0 | 0 |
| 4. 材料费 | 3000 | 主要用于购买实验原材料、Pt基底、扫描探针等消耗品费用。 | 900 | 2100 |
| 学校批准经费 | 10000 | 主要用于开展创新训练项目产生的费用。 | 3000 | 7000 |

  - 指导教师意见

NKBT 纳米纤维及原理型器件电学性能的PFM和CAFM表征一直是研究的热点和难题。该项目选择准同型相界NKBT纳米纤维为研究对象，结合PFM和CAFM技术从微观角度表征了一维铁电纳米材料的畴态演变和漏电流分布，还使用Keithley I-V测试系统从宏观角度观测其整体导电性能，并在不同外场下进行畴变观测。项目关注准同型相界低维材料的制备和性能表征，具有一定的创新性和研究意义。项目组中的三名本科生学习成绩优秀，勤奋努力，具备一定的科研素养。相信依托课题组的研究背景和前期积累，能够做出一些有益的成果，并能使本科生对专业知识和相关应用前景有更为清晰的认识。 导师（签章）： 年 月 日

  - 院系大学生创新创业训练计划专家组意见

同意推荐校级项目 专家组组长（签章）： 年 月 日

  - 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

同意推荐省级项目 负责人（签章）： 年 月 日

  - 大学生创新创业训练计划领导小组审批意见

同意 负责人（签章）： 年 月 日