第十届大学生研究性学习和创新性实验计划项目申  报  表

| 项目名称 | 基于双叉臂推杆式悬挂的全向移动运输平台 |
| --- | --- |
| 项目类别 | 创新训练项目√ 创业训练项目□ |
| 项目科类 | 文科类□ 理科类√ |
| 项目级别 | 省部级√，如省部级淘汰是否申请转校级√ 校级□ |
| 项目主持人 | 赵成 |
| 学生所在学院 | 机械工程学院 |
| 指导老师 | 罗致春 |
| 填表日期 | 2018年2月28日 |

湘 潭 大 学 教 务 处 制

填　写　说　明

一、申报书要按要求逐项认真填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。

二、创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

创业训练项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等工作。

三、格式要求：表格中的字体用小四号仿宋体，1.5倍行距；需签字部分由相关人员以黑色钢笔或水笔签名。均用A4纸双面打印，于左侧装订成册。

四、申报省部级项目如未获推荐，同意转校级项目的将参与校级项目的遴选。

五、本页不装订。

| 项目名称：基于双叉臂推杆式悬挂的全向移动运输平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 学 号 |  | 专业名称 |  | 性别 | 入学年份 | 签 名 |
| 赵 成 | 2016500431 |  | 机械设计制造及其自动化 |  | 男 | 2016 |  |
| 胡依婕 | 2017500924 |  | 材料成型及其控制工程 |  | 女 | 2017 |  |
| 指导教师 | 罗致春 | 职称 |  | 讲师 | 项目所属一级学科 |  | 0809 |
| 学生曾经参与科研或创业的情况 1.本小组成员参加了第八届机械创新设计大赛和节能减排大赛，有比赛经验和项目能力。 2.本小组成员自学并掌握了CREO等建模软件，能较好完成结构的设计。 3.阅读并学习了有关机械结构设计等方面的知识，有一定的知识储备。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师承担科研课题情况 参与项目： 1.省科技厅，半包覆多层结构YSZ/铁酸镧系气敏薄膜界面特性的研究 2.国家自然科学基金，高k栅介质/金属栅堆叠结构等效功函数的应变调控 3.省教育厅，基于虚拟仪器的微压传感器性能测试系统研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目研究和实验的目的、内容和要解决的主要问题 ## 一．目的 在现有的技术前提下设计研制出一款完整、高性能、高可靠性、接口丰富、能够在复杂地形下工作的轮式机器人平台运输系统。该机器人平台能够实现在二维平面内平移、自转以及平移并自传的的自由复杂运动，四轮采用双叉臂式的独立悬挂设计，采用液压阻尼避震，能够在崎岖的路面行驶并保持较好的平稳性。在平台上预置机械抓手，进行小型货物的搬运。在实际生活中该多功能机器人平台可被大学生机器人比赛、外卖快递行业货物运送筛检、危险环境侦查等多行业使用。 ## 二．内容 ## （一）底盘采用麦轮驱动 麦轮一般是四个一组使用，两个左旋轮，两个右旋轮。左旋轮和右旋轮呈手性对称，区别如图1。 图1 安装方式有多种，主要分为：X-正方形（X-square）、X-长方形（X-rectangle）、O-正方形（O-square）、O-长方形（O-rectangle）。其中 X 和 O 表示的是与四个轮子地面接触的辊子所形成的图形；正方形与长方形指的是四个轮子与地面接触点所围成的形状。如图2。 - 图2 - X-正方形：轮子转动产生的力矩会经过同一个点，所以 yaw 轴无法主动旋转，也无法主动保持 yaw 轴的角度。一般几乎不会使用这种安装方式。 - X-长方形：轮子转动可以产生 yaw 轴转动力矩，但转动力矩的力臂一般会比较短。这种安装方式也不多见。 - O-正方形：四个轮子位于正方形的四个顶点，平移和旋转都没有任何问题。受限于机器人底盘的形状、尺寸等因素，这种安装方式虽然理想，但可遇而不可求。 - O-长方形：轮子转动可以产生 yaw 轴转动力矩，而且转动力矩的力臂也比较长。是最常见的安装方式。 ## 麦轮底盘的正逆运动学模型 以O-长方形的安装方式为例，四个轮子的着地点形成一个矩形。正运动学模型（forward kinematic model）将得到一系列公式，让我们可以通过四个轮子的速度，计算出底盘的运动状态；而逆运动学模型（inverse kinematic model）得到的公式则是可以根据底盘的运动状态解算出四个轮子的速度。需要注意的是，底盘的运动可以用三个独立变量来描述：X轴平动、Y轴平动、yaw 轴自转；而四个麦轮的速度也是由四个独立的电机提供的。所以四个麦轮的合理速度是存在某种约束关系的，逆运动学可以得到唯一解，而正运动学中不符合这个约束关系的方程将无解。 先试图构建逆运动学模型，由于麦轮底盘的数学模型比较复杂，我们在此分四步进行： ①将底盘的运动分解为三个独立变量来描述； ②根据第一步的结果，计算出每个轮子轴心位置的速度； ③根据第二步的结果，计算出每个轮子与地面接触的辊子的速度； ④根据第三部的结果，计算出轮子的真实转速。 1、底盘运动的分解 我们知道，刚体在平面内的运动可以分解为三个独立分量：X轴平动、Y轴平动、yaw 轴自转。如下图所示，底盘的运动也可以分解为三个量： Vtx表示 X 轴运动的速度，即左右方向，定义向右为正； Vty表示 Y 轴运动的速度，即前后方向，定义向前为正； ω表示 yaw 轴自转的角速度，定义逆时针为正。 以上三个量一般都视为四个轮子的几何中心（矩形的对角线交点）的速度。如图3。 图3 2、计算出轮子轴心位置的速度 定义： r为从几何中心指向轮子轴心的矢量； V为轮子轴心的运动速度矢量； Vr为轮子轴心沿垂直于 r的方向（即切线方向）的速度分量； 那么可以计算出： 分别计算 X、Y 轴的分量为：如图4： 图4 同理可以算出其他三个轮子轴心的速度。如图5： 图5 3、计算辊子的速度 根据轮子轴心的速度，可以分解出沿辊子方向的速度和垂直于辊子方向的速度。其中是可以无视的，而其中是沿辊子方向的单位矢量。如图6 图6 4、计算轮子的速度 从辊子速度到轮子转速的计算比较简单： 如图7： 图7 根据上图所示的和的定义，有 结合以上四个步骤，可以根据底盘运动状态解算出四个轮子的转速： 以上方程组就是O-长方形麦轮底盘的逆运动学模型，而正运动学模型可以直接根据逆运动学模型中的三个方程解出来。 （二）底盘的悬架设计 此外麦克纳姆轮的轮缘是不连续的环面,由一系列不连续的斜置被动粗子包络形成,这若干个在被动棍子的轮毂带动下,与地面依次发生接触。不连续的辊子导致麦克纳姆轮运动时产生垂直方向的振动，这些意外的振动会降低定位精度,以及整体平稳性。为保证四轮全向移动平台移动的四轮输出均能得到有效利用,则需至少在一个轮上进行悬挂,保证四轮同时着地。为减缓由于麦克纳姆轮自身结构产生的垂直振动,最优方式为四轮均安装独立悬挂。麦克纳姆轮由于其轮缘是不连续环面,在运动过程中通常只有一个到两个辊子与被动地面接触,如果麦克纳姆轮稍微向轮壳一侧倾斜的话,麦克纳姆轮受力将会集中在倾斜一侧的辊子上,当悬挂方式为这种情况的话,麦克纳姆轮辊子将会出现辊子磨损不一致、轮毅受力不均匀的现象,极大减短麦克纳姆轮的寿命。麦克纳姆轮的轮毅一旦变形意味着麦克纳姆轮报废,这极大的增加使用成本,综上来说麦克纳姆轮悬挂系统应尽可能保持麦克纳姆轮垂直于地面。由于这一特性，我们决定采用带液压助力减震系统的双叉臂式独立悬挂。 从结构学上讲,双叉臂悬挂可以说是最坚固的独立悬架。三角形是最稳固几何形状，双叉臂悬挂的上下两根A字臂拥有类似三角形的稳定结构，不仅拥有足够的抗扭强度，而且上下两根A臂对横向力都具有很好的导向作用，因此当双叉臂悬挂使用在性能跑车上时，它可以很好的抑制车辆在过弯时的侧倾，同时，它也能够应付崎岖不平的路 况下所带来的冲击。如图8： 图8 车轮的四个定位参数前后外倾角、前轮前束量、主销内倾角和主销后倾角对于车辆的行驶性能，特别是车辆操控性能的影响很大。当车辆在运动过程中，这几个数值就会随之发生变化，一旦这几项参数变化范围过大，就会加剧车轮和转向机构的磨损，从而导致车辆的操控性能大幅降低。而在双叉臂悬挂结构中，这几项定位参数都是精确可调的，且由于双叉臂的结构在设计时拥有较高的自由度，可以通过合理安排空间导向杆的铰接点位置和控制臂长短，将定位参数的变化范围缩小，从而提升了车辆的整体操控稳定性。如图9： 图9 只要车轮定位参数的变化值较小，就可以使车轮在运动过程中可以在较大范围内与地面保持一定角度的垂直状态，拥有更出色的贴地性能，从而使得车辆在过弯时拥有更出色的轮胎抓地力。因此，时至今日，前后双叉臂悬挂仍然是绝大部分性能跑车悬挂的首选结构。 市面上还有不少家用车使用了类似双叉臂结构的双横臂悬挂，如果按照结构来分，双叉臂悬架是双横臂悬架中的一种特殊类型，它们在结构的本质上是相同的，只是双叉臂的两根横臂使用了叉臂或者A臂的形状。由于需要为支柱减震器预留足够运动的空间，这类型的双横臂悬挂的上横臂通常也会使用叉臂的结构，而下横臂则会使用L臂或者连杆臂。 优点：对于定位参数的精确控制，让车轮能够很好的紧贴地面，较强的横向刚性又提供了很好的侧向支撑，对于车辆的操控性能来说，这种结构的优越性是显而易见的，它不仅是法拉利，兰博基尼和玛莎拉蒂这些超级跑车们的首选，甚至是现今的F1赛车所使用的悬挂结构依旧能看到双叉臂的影子。而两根三角形结构的摇臂还拥有出色的抗扭强度和横向刚性。 缺点：相对于麦弗逊悬挂，它的结构更复杂，占用空间较大，成本较高，因此并不适用于小型车前悬挂，此外，定位参数的确定需要精确计算和调校，对于制造商的技术实力要求也比较高。 （三）齿轮设计 齿数z 一个齿轮的轮齿总数。 模数m 齿距与齿数的乘积等于分度圆的周长，即pz=πd,式中z是自然数，π是无理数。为使d为有理数的条件是p/π为有理数，称之为模数。即：m=p/π 分度圆直径d 齿轮的轮齿尺寸均以此圆为基准而加以确定，d=mz 齿顶圆直径da和齿根圆直径df 由齿顶高、齿根高计算公式可以推出齿顶圆直径和齿根圆直径的计算公式：如图10： 图 10 （四）机械夹具的设计 夹具设计时，应满足以下主要要求： 1.夹具应满足零件加工工序的精度要求。特别对于精加玉工序，应适当提高夹具的精度，以保证工件的尺寸公差和形状位置公差等。 2.夹具应达到加工生产率的要求。特别对于大批量生产中使用的夹具，应设法缩短加工的基本时间和辅助时间。 3.夹具的操作要方便、安全。按不同的加工方法，可设置必要的防护置、挡屑板以及各种安全器具。 4.能保证夹具一定的使用寿命和较低的夹具制造成本。夹具元件的材料选择将直接影响夹具的使用寿命。因此，定位元件以及主要元件宜采用力学性较好的材料。夹具的低成本设计，目前在世界各国都已相当重视。为此，夹具的复杂程度应与工件的生产批量相适应。在大批量生产中，宜采用如气压、液压等高效夹紧装置；而小批量生产中，则宜采用较简单的夹具结构。 5.要适当提高夹具元件的通用化和标准化程度。选用标准化元件，特别应选用商品化的标准元件，以缩短夹具制造周期，降低夹具成本。 6.具有良好的结构工艺性，以便于夹具的制造、使用和维修。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外研究现状和发展动态 国内研究现状： 1.目前麦克纳姆轮在国内的应用还处于初始阶段，各个行业对麦克纳姆轮的综合使用能力还较为缺乏。 2.机器人平台在国内的使用大多运用于agv智能机器人平台上，但由于麦克纳姆轮的使用环境较为苛刻，运动平温度欠佳等原因。拥有很大的技术发展空间。 国外研究现状： 1、麦克纳姆轮是瑞典麦克纳姆公司的专利。这种全方位移动方式是基于一个有许多位于机轮周边的轮轴的中心轮的原理上，这些成角度的周边轮轴把一部分的机轮转向力转化到一个机轮法向力上面。依靠各自机轮的方向和速度，这些力的最终合成在任何要求的方向上产生一个合力矢量从而保证了这个平台在最终的合力矢量的方向上能自由地移动，而不改变机轮自身的方向。在它的轮缘上斜向分布着许多小辊子，故轮子可以横向滑移。小辊子的母线很特殊，当轮子绕着固定的轮心轴转动时，各个小辊子的包络线为圆柱面，所以该轮能够连续地向前滚动。麦克纳姆轮结构紧凑，运动灵活，是很成功的一种全方位轮。有4个这种新型轮子进行组合，可以更灵活方便的实现全方位移动功能。 2、国外机器人平台的研究，主要是从学术角度，研究室外机器人的体系结构和信息处理。从80年代开始，美国国防安全研究计划局专门立项，制定了地面无人作战平台的战略计划。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目学生有关的研究积累和已取得的成绩 1、已确定设计的基本方向，四轮独立悬挂，且每个麦克拉姆轮均采用双液压阻尼减震，效果极佳且保障四个轮同时接触地面确保运动的流畅性。并通过Creo3D建模软件进行绘制。 2、学习研究了麦克纳姆轮的结构原理，完成了运动方案的设计。 3、完成了机械抓手的设计和计算 4、了解学习了汽车悬挂知识，计算出悬挂系统以及液压的各项数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目的创新点和特色 将整个底盘采用四轮纵臂独立悬挂，每个麦克纳姆轮集成悬挂模块均装有双液压助力减震系统，保证四个麦克纳姆轮在车体运行过程中同时着地驱动。每个悬挂模块中，麦克纳姆轮使用刚性联轴器与电机减速器电机轴相连，电机固定在高强度定做的钢套上，保证悬挂在底盘横向方向上的公差精度，另外弹性减震器采用纵臂方式与底盘上板进行连接，连接处用轴承来增加减震的稳定性和可靠性。 机器人底盘由两层结构组成，下板与上板之间用方铝固定连接，保证两层绿色环氧板的整体强度，机器人在不平整地面上的行驶过程中 四个麦克纳姆轮可以保持同时着地驱动，且四个悬挂有效缩小底盘上层板与地面的距离变化，大大提高了底盘的减震性能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目的技术路线及预期成果 项目路线： 基于叉臂推杆式悬挂的全向移动运输平台的研究 ↓ ↓ ↓ 麦克纳姆轮结构 相关机器结构的学习 国内外研究现状 双叉臂悬挂系统 相关论文的阅读 ↓ 完成运动方案设计 完成机械夹具的设计和计算 计算悬挂系统的各项数据 ↓ 做出实物以及完善设计 预期成果： 1、满足麦克拉姆轮与多功能平台的协调性，使两者系统高效的结合在一起。 2、设计出合理的结构，填补国内相关机器人平台方面的空白。 3、完成结题报告，收获经验和教训。 4、基于该平台开发机器人，参与机器人竞赛。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标和工作内容（分年度写） （1）2018年3月-2018年4月 设计出整体结构，完成该机器人的三维模型建立和分析仿真。 （2）2018年5月-2018月8月 搭建制作出该机器人工作平台。 （3）2018年9月-2019年2月 对该机器人平台进行实验，分析总结实验过程中遇到的问题，并进一步改进设计方案。 （4）2019年3月-2019年6月 根据实验的数据对该平台进行调整优化。 （5）2019年7月-2019年10月 整体功能测试，调试完善各模块，降低出错率。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见 申报成员积极认真，准备充分，具备课题研究的专业能力，团队组成合理，项目思路清晰，计划可行，同意申报。 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院推荐意见 签字（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |