第十一届大学生研究性学习和创新性实验计划项目  申  报  表

| 项目名称 | 双发射装置、可攀爬的多地形应对四轮驱动机器人 |
| --- | --- |
| 项目类别 | 创新训练项目 创业训练项目□ |
| 项目科类 | 文科类□ 理科类 |
| 项目级别 | 省部级 ，如省部级淘汰是否申请转校级 校级□ |
| 项目主持人 | 杨晴 |
| 学生所在学院 | 机械工程学院 |
| 指导老师 | 阳效良 |
| 填表日期 | 2018年2月 |

湘 潭 大 学 教 务 处 制

填　写　说　明

一、申报书要按要求逐项认真填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。

二、创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

创业训练项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等工作。

三、格式要求：表格中的字体用小四号仿宋体，1.5倍行距；需签字部分由相关人员以黑色钢笔或水笔签名。均用A4纸双面打印，于左侧装订成册。

四、申报省部级项目如未获推荐，同意转校级项目的将参与校级项目的遴选。

五、本页不装订。

| 项目名称：双发射装置、可攀爬的多地形应对四轮驱动机器人 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 学 号 |  | 专业名称 |  | 性别 | 入学年份 | 签 名 |
| 杨晴 | 2016500334 |  | 机械设计制造及其自动化 造及其自动化 |  | 女 | 2016 |  |
| 齐开然 | 2015501335 |  | 过程装备与控制工程 |  | 男 | 2015 |  |
| 朱明阳 | 2016820110 |  | 环保设备工程 |  | 男 | 2016 |  |
| 指导教师 | 阳效良 | 职称 |  | 副教授 | 项目所属一级学科 |  | 0809 |
| 学生曾经参与科研或创业的情况 项目成员分别来自于机械工程学院的和环境与资源学院，同属于湘潭大学机器人创新训练中心，所学专业均与机械结构设计有关。成员均有参加全国大学生机械创新大赛的经验，且获得过全国3D大赛的奖项，并曾经或现任于机械院创新实验室。通过专业与比赛的学习，成员拥有一定的机械设计及自主创新能力并能熟练运用绘图软件，团队之间也颇具默契。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师承担科研课题情况 1.氟磷酸玻璃基质中PbS/PbSe量子点与稀土离子之间的能量传递调控与上转换光学性质研究，国家自然科学基金项目，在研 2.量子点宽带敏化上转换及其对太阳能电池的光伏增强，湖南省自然科学基金，结题 3.量子点敏化上转换及其对聚光太阳能电池的增效，湖南省教育厅，结题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目研究和实验的目的、内容和要解决的主要问题 - 项目研究目的 在现有的技术前提下设计研制出一款完整、高性能、高可靠性、接口丰富、能够在复杂地形下工作的轮式机器人系统。通过各种技术融合，使机器人同时拥有发射、夹持和应对多种地形路况行动的功能，实现一台机器人多种作业的要求。该机器人能够实现在二维平面内平移、自转的自由复杂运动，四轮采用双叉臂式独立悬挂设计，采用推杆结构液压阻尼避震，能够在崎岖的路面行驶并保持较好的平稳性。同时，本研究项目可以作为模板，基于本机器人的结构特点，对机器人进一步的改造可以满足军工、勘探或者农业等各种行业需求。在实际生活中该多功能机器人平台可被大学生机器人比赛、外卖快递行业货物运送筛检、危险环境侦查等多行业使用。 二．项目研究内容和要解决的主要问题 研究内容： - 机器人平台的运动原理 如图1，麦克纳姆轮(mecanum wheel)由轮辐和固定在外围的小辊子（roller）构成，辊子轴线与轮子形成一定的夹角，通常为45°，每个轮子有3个自由度，分别是绕辊子轴心转动，绕轮子轴心转动，绕轮子和地面的接触点转动。 轮子由独立的电机驱动，剩下的两个自由度自由转动。由三个及其以上的麦克纳姆轮可以构全向移动机器人，实际应用中一般采用运动稳定性好的四轮结构。 图1 麦克纳姆轮安装方式有多种，主要分为：X-正方形（X-square）、X-长方形（X-rectangle）、O-正方形（O-square）、O-长方形（O-rectangle）。其中 X 和 O 表示的是与四个轮子地面接触的辊子所形成的图形；正方形与长方形指的是四个轮子与地面接触点所围成的形状，如图2。 ·X-正方形：轮子转动产生的力矩会经过同一个点，所以 yaw 轴无法主动旋转，也无法主动保持 yaw 轴的角度。一般几乎不会使用这种安装方式。 ·X-长方形：轮子转动可以产生 yaw 轴转动力矩，但转动力矩的力臂一般会比较短。这种安装方式也不多见。 ·O-正方形：四个轮子位于正方形的四个顶点，平移和旋转都没有任何问题。受限于机器人底盘的形状、尺寸等因素，这种安装方式虽然理想，但可遇而不可求。 ·O-长方形：轮子转动可以产生 yaw 轴转动力矩，而且转动力矩的力臂也比较长。是最常见的安装方式。 图2底盘运动的分解: 我们知道，刚体在平面内的运动可以分解为三个独立分量：X轴平动、Y轴平动、yaw 轴自转。如下图所示，底盘的运动也可以分解为三个量，如图3： vtx 表示 X 轴运动的速度，即左右方向，定义向右为正； vty 表示 Y 轴运动的速度，即前后方向，定义向前为正； w表示 yaw 轴自转的角速度，定义逆时针为正。 以上三个量一般都视为四个轮子的几何中心（矩形的对角线交点）的速度。 图3 计算出轮子轴心位置的速度 定义： r为几何中心指向轮子轴心的矢量； v为轮子轴心的运动速度矢量； vr为轮子轴心沿垂直于r的方向的速度分量； 那么可以计算出：v=vt+w×r 分别计算 X、Y 轴的分量为： vx=vtx-w×ryvy=vty-w×rx 此外麦克纳姆轮的轮缘是不连续的环面,由一系列不连续的斜置被动粗子包络形成,这若干个在被动棍子的轮毂带动下,与地面依次发生接触。不连续的辊子导致麦克纳姆轮运动时产生垂直方向的振动，这些意外的振动会降低定位精度,以及整体平稳性。为保证四轮全向移动平台移动的四轮输出均能得到有效利用,则需至少在一个轮上进行悬挂,保证四轮同时着地。为减缓由于麦克纳姆轮自身结构产生的垂直振动,最优方式为四轮均安装独立悬挂。麦克纳姆轮由于其轮缘是不连续环面,在运动过程中通常只有一个到两个辊子与被动地面接触,如果麦克纳姆轮稍微向轮壳一侧倾斜的话,麦克纳姆轮受力将会集中在倾斜一侧的辊子上,当悬挂方式为这种情况的话,麦克纳姆轮辊子将会出现辊子磨损不一致、轮毅受力不均匀的现象,极大减短麦克纳姆轮的寿命。麦克纳姆轮的轮毅一旦变形意味着麦克纳姆轮报废,这极大的增加使用成本,综上来说麦克纳姆轮悬挂系统应尽可能保持麦克纳姆轮垂直于地面。由于这一特性，我们决定采用带液压助力减震系统的双叉臂式独立悬挂。 - 机器人平台的悬挂设计 双叉臂式悬挂（平行四边形悬挂），如图4： 图4 原理：叉臂式悬架由上下两根不等。长V 字形或A字形控制臂以及支柱式液压减震器构成，通常上控制臂短于下控制臂。上控制臂的一端连接着支柱减震器，另一端连接着车身;下控制臂的一端连接着车轮，而另一端则连接着车身。上下控制臂还由一根连接杆相连，这根连杆同时也还与车轮相连接。在整个悬架构造中，通过对多个支点的连接提高了上下控制臂以及整个悬架的整体性。 优点：有侧倾小，可调参数多、轮胎接地面积大、抓地性能优异等特点，双叉臂悬架的上下控制臂能起到抵消横向作用力的功效，这使得支柱减震器不再承受横向作用力，而只应对车轮的上下抖动，因此在弯道上具有较好的方向稳定性。 液压助力减震系统，如图5： 图5 原理：阻尼减震结构中的阻尼部件基本都是在一个保持着弹性状态，主要对主体结构能够提供一个足够优秀的刚度或阻尼，使阻尼减震结构能够有效的满足在正常使用中所需要的要求。在不同的震动作用下，阻尼装置元件都能够率先的进入对能量耗散的工作状态，有效的产生较大的阻尼，使其输入结构中的能量进行大量耗散，结构的动力反应得到迅速衰减，而且对于主体结构是不会出现非常明显的非弹性变形，从而进一步确保结构在剧烈运动中的稳定性和安全性。在出现振动时，使振动过程中产生的能量尽可能多地被阻尼层耗散。 优点： （1）阻尼能够有效的减小机械结构中出现的共振振幅，进一步避免结构因动应力达到极限造成结构破坏。 （2）阻尼能够有助于机械系统在意外受到瞬间冲击后，在极短的时间里恢复到需要的稳定状态。 （3）在动态环境下，工作机构一般都需要比较高的抗震性和动态稳定性，这就可以通过各种阻尼进行处理了 （4）阻尼能够有效的帮助降低结构传递振动的能力。 3、 机器人平台的云台扩展设计，如图6、7 图6 图7 本平台具有两个两自由度云台，yaw轴和pitch轴分别控制云台的左右转动和上下转动，通过陀螺仪的精准感知和处理器的精确运算，确保平台在崎岖的路面行驶时能够保持良好的稳定性。同时在云台上配置一套多功能可拓展的接口，能够对该平台进行良好的拓展，从而实现其多功能的应用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外研究现状和发展动态 1、麦克纳姆轮是瑞典麦克纳姆公司的专利。这种全方位移动方式是基于一个有许多位于机轮周边的轮轴的中心轮的原理上，这些成角度的周边轮轴把一部分的机轮转向力转化到一个机轮法向力上面。依靠各自机轮的方向和速度，这些力的最终合成在任何要求的方向上产生一个合力矢量从而保证了这个平台在最终的合力矢量的方向上能自由地移动，而不改变机轮自身的方向。在它的轮缘上斜向分布着许多小辊子，故轮子可以横向滑移。小辊子的母线很特殊，当轮子绕着固定的轮心轴转动时，各个小辊子的包络线为圆柱面，所以该轮能够连续地向前滚动。麦克纳姆轮结构紧凑，运动灵活，是很成功的一种全方位轮。有4个这种新型轮子进行组合，可以更灵活方便的实现全方位移动功能。 2、国外机器人平台的研究，主要是从学术角度，研究室外机器人的体系结构和信息处理。从80年代开始，美国国防安全研究计划局专门立项，制定了地面无人作战平台的战略计划。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目学生有关的研究积累和已取得的成绩 1、已确定设计的基本方向，四轮独立悬挂，且每个麦克拉姆轮均采用双液压阻尼减震，效果极佳且保障四个轮同时接触地面确保运动的流畅性。并通过Creo3D建模软件进行绘制如图8。 图8 2、学习研究了麦克纳姆轮的结构原理，完成了运动方案的设计。 3、完成了机械抓手的设计和计算 4、了解学习了汽车悬挂知识，计算出悬挂系统以及液压的各项数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目的创新点和特色 机器人底盘由两层结构组成，下板与上板之间用铝型材固定连接，保证两层碳素纤维板的整体刚性，将整个底盘采用四轮纵臂独立悬挂，每个麦克纳姆轮集成悬挂模块均装有双液压助力减震系统，大大提高了底盘的减震性能，保证四个麦克纳姆轮在车体运行过程中同时着地驱动。 每个悬挂模块中，麦克纳姆轮使用万向联轴器与电机减速器轴相连，电机固定在高强度定做的钢套上，保证悬挂在底盘横向方向上的强度与刚性，另外弹性减震器采用推杆方式与底盘下板进行连接，连接处用鱼眼轴承轴承来增加减震的稳定性和可靠性。 具有两个云台系统，两个云台分别具有两个自由度，yaw轴和pitch轴分别控制云台的左右转动和上下转动，通过陀螺仪的精准感知和处理器的精确运算，确保平台在崎岖的路面行驶时能够保持良好的稳定性。同时在云台上配置一套多功能可拓展的接口，能够对该平台进行良好的拓展，从而实现其多功能的应用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目的技术路线及预期成果 项目路线： 研究目的：在现有的技术前提下设计研制出一款完整、高性能、高可靠性、接口丰富、能够在复杂地形下工作的轮式机器人底盘系统。 研究意义：通过研究基于麦克拉姆轮的四轮独立悬挂多功能机器人平台，首先可以保证机器人工作的高效性，云台上丰富的多功能接口实现良好的功能拓展，提高机器人的使用价值，其次可以提高国内使用麦克拉姆轮的综合能力。同时也可以建立麦克拉姆轮与机器人结合的高效率模式，丰富了机器人的驱动类型。在实际生活中该多功能机器人平台可被大学生机器人比赛、外卖快递行业货物运送筛检、危险环境侦查等多行业使用。 研究基础：本小组成员均参加过机械创新大赛，有一些项目经验，对机械结构较为了解，且均学习了Creo3D建模软件，在此项目中可发挥自身优势。 预期成果： 1、满足麦克纳姆轮与多功能平台的协调性，使两者高效的结合在一起。 2、设计优化结构，填补国内相关机器人平台方面的空白。 3、完成结题报告，收获经验和教训。 4、基于该平台开发机器人，参与机器人竞赛。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标和工作内容（分年度写） 2018年3月-2018年4月： 设计出整体结构，完成该项目的三维模型建立和分析仿真。 2018年5月-2018月8月： 搭建制作出第一代样机。 2018年9月-2019年2月： 对该样机进行实验，分析总结实验过程中遇到的问题，并进一步改进设计方案。 2019年3月-2019年6月： 根据实验的数据对该平台进行调整优化。 2019年7月-2019年10月 整体功能测试，调试完善各模块，撰写技术报告。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见 申报成员积极认真,准备充分,具备课题研究的专业能力,团队组成合理,项目思路清晰,计划可行,同意申报！ 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院推荐意见 签字（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |