大学生创新训练项目申请书

项目编号              S201910530045

项目名称   蛋品无损检测装置原型样机试制及技术验证

项目负责人     蔡天鸣        联系电话

所在学院                机械工程学院

学    号                 201705500331

专业班级         机械设计制造及其自动化一班

指导教师                   张  魁

E-mail

申请日期              2019年5月8日

起止年月          2019年5月 —— 2021年5月

湘潭大学

  - 基本情况

| 项目 名称 |  | 蛋品无损检测装置原型样机试制及技术验证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属 学科 |  | 学科一级门： |  |  |  | 工学 |  |  |  |  | 学科二级类： |  |  |  | 机械类 |  |
| 申请 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导 教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人曾经参与科研的情况 |  |  |  | 1、成员蔡天鸣为创新实验室成员，协助湘潭大学Pathfinder战队在RoboMaster机甲大师赛上取得省级三等奖；正在参加第12届全国大学生节能减排大赛，获得校级一等奖；并获得2018年全国第八届机械创新大赛慧鱼组竞赛三等奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师承担科研课题情况 |  |  |  | 主持国家级和省级自科基金各1项，省级和校级教改项目各1项，具体如下： 1、TBM滚刀作用下岩石密实核动态衍生机制及刀岩界面接触力特性研究(51704256)，国家自然科学基金青年项目，2018.1-2020.12（在研） 2、多场耦合破岩效应作用下TBM盘形滚刀H13钢刀圈制备工艺研究（2017JJ3292），湖南省自然科学基金青年项目，2017.1-2019.12（在研） 3、基于互联网技术的传统3D打印教学课程体系改革（湘教通[2017]452号-112），2017年湖南省普通高等学校教学改革研究，2017.10-2019.10（在研） 4、市场机制驱动下创新创业教育理念的跨专业融合、评估和改进，2018年湘潭大学第十批教学改革研究项目，2019.1-2020.12（在研） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师对本项目的支持情况 |  |  |  | 本项目指导老师目前科研/教研项目经费充足，可以对本项目提供额外的经费资助和生活补贴，以保障本项目顺利实施。此外，本项目指导教师系湘潭大学创新创业学院骨干兼职讲师，担任全校通识性必修课《大学生创新创业基础II》，同时主持开发有校级精品课程《从创意到产品》，并配套申请有《从创意到产品》校级教材出版基金，因此本项目指导老师具有丰富的创新创业指导经验与理论知识，可对本项目进行专业指导。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 主 要 成 员 | 姓 名 |  | 学号 |  |  |  | 专业班级 |  |  |  |  | 所在学院 |  | 项目中的分工 |  |  |
|  | 林俊豪 |  | 201705500323 |  |  |  | 17机械设计制造 及其自动化一班 |  |  |  |  | 机械工程 学院 |  | 负责总体方案设计与优化，机械结构，装置造型，以及后期改进，协调工作。 |  |  |
|  | 董 李 |  | 201705500315 |  |  |  | 17机械设计制造 及其自动化1班 |  |  |  |  | 机械工程 学院 |  | 负责整体项目财务，模块的组装，以及指导老师和成员之间的日常交流，安排成员工作，向指导老师汇报工作及阶段成果评估，所需元件采购计划撰写。 |  |  |
|  | 黄国峰 |  | 201705500316 |  |  |  | 17机械设计制造 及其自动化1班 |  |  |  |  | 机械工程 学院 |  | 负责市场调研，相关资料的搜集，相关文档的整理，阶段性成果评估。 |  |  |

  - 立项依据（可加页）

- 项目简介 针对2017年湘潭大学校级大学生创新训练优秀结题项目“蛋品无损检测装置”取得的技术理论成果进行技术验证和功能完善，在此基础上进一步研制工业级原型样机，并形成以“蛋品无损检测方法、装备”为核心的专利池。 - 研究目的 我国是家禽养殖大国，中国禽蛋产量一直位居世界首位，而随着蛋品需求量的日益提高以往的人工检测蛋品质量的传统方法逐渐显露出它本身的弊端，但目前国内外蛋品检测技术的研发还处于萌芽状态，而蛋品质量问题日益严重，在生产过程中，存在很大的人力物力浪费，迫切需要成熟的检测技术。 而当前存在的对蛋品质量的检测方法，主要是通过光学无损检测原理，即通过一光源对目标蛋品的照射下，采集目标蛋品的图像，然后根据不同质量的蛋品图像所成的光谱不同进行光谱分析，进而达到蛋品的分选及质量检测的目的。该种检测方法的适用性不强，无法完成自动化批量检测，精确度不高，提取图像缺陷的算法比较复杂,检测速度慢，而且检测过后的蛋品表面仍会不同程度存在污渍、鸡血、裂缝以及大量的有害微生物（如禽流感病毒，沙门氏菌等）严重的危害了公民的身体健康。 因而如何快速而又准确的检测出损坏蛋品，同时不需要太多的人力物力，这就成为了我们亟待解决的问题。基于此我们开发了一种无损检测方法，它能不断改善蛋品产业劳动者的工作环境以及减轻劳动者工作量的同时，又在大的方向上，促进当前我国蛋品产业的蓬勃发展，增大我国蛋品的出口量，进而促进我国经济的高速发展，具有巨大是的市场价值。 - 研究内容 1.工业原型机的开发：本项目在上一代的研究基础上进行可运行样机的开发，探索上一代研究的系统框架和检测机制的可能性，改进上一代检测模型出现的种种问题，并以此为基础探索蛋品检测装置的工业化，量产化的可行性。 2.新型声波采集与处理技术：改进上一代项目的声波的检测机制漏洞，使用自旋装置加大声波采集的效率与准确性，利用算法解析不稳定的声波信号，将其转化为数字信号，将单纯的声波采集变为可以比较信号的新型应用技术。 3.控制管理核心的优化：使用STM32F4代替上一代研究中的51单片机来控制整体机器的运行，提升各个模块之间的联系，加强整体机型的检测效率，优化检测机制。 3.智能人机交互模块：加装上一代项目系统框架中没有的人机交互模块，利用数据更加直观的反映管理和检测的情况，增添外部修改器，使得在人机交互界面对于检测数据的修改可以直接影响到检测结果，不用从底层代码修改原始数据。 - 国、内外研究现状和发展动态 目前国内外现有的蛋品检测技术虽然也存在一些，但还是相当不够成熟，不能满足日益增长的蛋品需求所产生的质量检测任务。学术界主要基于机器人视觉原理和声学检测原理展开了相关蛋品无损检测技术的研究。例如,李栋，赖科星等人利用机器视觉技术对蛋品进行检测，Ketelaere，Wang等人利用声学脉冲共振特征频率特性来检测蛋壳裂纹，通过对鸡蛋的时间信号和频率信号进行分析，其认为用振动特性测量是一种有效检测鸡蛋裂纹的方法；王树才等人利用声学响应后的衰竭时间，最小振峰频率和最大频率等参数进行模糊识别破损蛋等。上述研究虽为装置的设计提供了技术指导，可在实际应用过程中存在实用性和可靠性偏低的问题，且制作成本较高。具体分析如下： 1. 机器视觉技术 方案的实现包括硬件和软件部分。硬件部分使用单色光作为光源，采用背景光照射方式，在封闭的环境中使用高帧率摄像机获取单个物体的图像。软件部分采用灰度转换，中值滤波，线性锐化等手段实现图像的裂纹检测，最后基于图像的数学特征去除干扰因素，准确定位裂纹。该方法对于图像采集传感器精度和计算机数据分析处理速度的要求严苛，硬件成本过高，且由于裂纹的图像特征一般呈线状或网状，与污点部分的长宽推向类似，所以对有污点的鸡蛋的检测准确性较低。可靠性较低。 2. 蛋壳裂纹声学检测法。该方法主要包括如下两种实现形式： 荷兰ＭＯＢＡ公司采用“敲击力平行”这一形式设计生产了一种禽蛋裂纹声学检测系统[1]；该系统由一个电磁线圈驱动敲击臂，在敲击臂的前端安装有一永磁环形磁铁，当电磁线圈通过一个方向的电流时，线圈和环形磁铁间产生斥力，使得敲击臂向前伸出，以一定的速度和力度敲击禽蛋表面；敲击臂中安装有麦克风，用来收集敲击所产生的声音信号；当敲击结束时，使线圈通反向电流产生吸合力将敲击臂收回；敲击头为硬质铁磁性材料，一般为小钢珠；小钢珠由磁力吸附在敲击臂前端并有一定的活动余量，在敲击时既可以使蛋壳发出清晰的声音，又不会由于敲击头过硬造成禽蛋表面的损坏；通过调节流过线圈的电流和通电时问，可以得到不同的敲击力和速度，并且调节敲击头和禽蛋之间距离也可对敲击力进行调节。然而，该系统在实际应用中，为了保证在检测中能够敲击到禽蛋表面足够多的位置，并减少两敲击点间的距离，以使对蛋壳表面裂纹的检测更加全面，同时为了对敲击力度进行精确地控制，需要一套复杂的控制系统[2]；此外，考虑到禽蛋外形存在差异，故在待测禽蛋进入检测区域前还必须对其外形进行检查，并同时对电磁线圈的参数进行控制，以保证每个禽蛋的各部位能以基本相同的敲击力进行敲击，实现难度较大[3]。 ②日本ＮＡＢＥＬ公司在2000年采用“垂直于敲击臂方向”这一形式申请了蛋壳裂纹声学检测装置；该装置利用电磁铁或电机驱动敲击臂，可通过对电机或电磁铁参数进行调整从而控制敲击的力度和速度；收集敲击信号的麦克风被安装在敲击头前端，敲击时可以清楚地收集到敲击产生的声音信号[4]。该装置在安装上较前一形式简单，国内企业也多有借鉴。然而，该装置在实际应用于生产线时，也需要安装数个敲击装置对禽蛋表面各个位置进行敲击，并且设置数个位置传感器对被检测禽蛋的位置进行监测来保证及时敲击，同时仍然需要通过检测禽蛋的外形来保证敲击力度的一致性[5]。 综上来看，目前业内尚缺少结构简单、成本低廉、自动化程度高、高效可靠的蛋品无损检测技术及装置。针对这一现状，研究蛋品检测新方法并且设计与之相应的设备，具有巨大的经济效应和社会效益。 参考文献： [1] CHO H K,KWON Y.Crack detection in eggs by machine vision[J].Transactions of ASAE,1996,39(3):777-784. [2] WANG J,JIANG R S.Eggshell crack detection by dynconic frequency analysis [J].European Food Research Technology,2005,221(1/2):214-220. [3] 李栋,赖科星.一种基于机器视觉技术的鸡蛋裂纹检测[J].电脑知识与技术, 2013,9(7):1-3. [4] de KETELAERE B,VANHOUTTE H.de BEARDEMAEKER J,Parameter estimation and multivariable model building for the nondestructive,on-line determination of eggshell strength[J].Joumal of Sound and Vibration,2003,266(3): 130-133. [5] 梅劲华,王石泉,王树才.禽蛋破损在线检测自动敲击发声装置设计与试验[J].农业工程学报,2011,27(9):334-338. - 创新点与项目特色 1. 基于BP神经网络，提出新型的无损声学检测方法，对蛋品无任何损伤。设计了具有可以自主传输信号的功能的特殊结构，使得声学信号快速传输入控制端并给予响应反馈。 2. 在上一代的分立结构基础上采用运送—检测—反馈一体化结构，大大提高了蛋品检测效率，使得装置集成化程度高；精简设备，使设备模块化，易于维护。减少机器维修成本。简化操作，普通工人经过简单学习即可操作。 3. 采用多轴滚动式传送装置，其多轴契合鸡蛋外形，使运送时出现掉落，漏出等问题大大减少，同时增大装备整体稳定性，真正实现智能化零人工操作。 4. 新型号的嵌入式管理模块以STM32单片机为主控制器代替传统51主控制器，通过软件实现系统的控制与电量查询，使装置功耗低，性能稳定，体积小，能量利用率高，寿命大大提高。 5. 新装置使用悬挂式声波覆盖检测，大大提高了检测的准确性，使蛋品的质量提高，减少破损蛋苏带来的经济损失。 6. 新装置具备实时反馈功能，能够快速反馈所检测鸡蛋的质量及处理方式，且可以人工设定检测标准及速度等基本功能，增加人机交互体验，使得装备的灵活性与实用性大大增强。 - 技术路线、拟解决的问题及预期成果 本项目是以一款自主研发的以无损声波检测装置为核心的，针对鸡蛋品质检测的智能蛋品检测装置的后续完善及量产化，工业化为主要目的升级项目。在上一次的无损蛋品检测机型的研发中，我们已经成功将发生声波完整的捕获，并大致建立了系统的思路和框架，本项目将在上一次的开发基础上成功制造蛋品无损检测机器的原型机并加以改进，探索产品的工业化道路，使得产品更加适合量产，实用性高。在新的产品研发中，我们将着手解决上一代产品的声波检测效率低下的问题，并以STM32为核心制造新一代核心处理系统解决老系统运行效率低下的问题，加装人机交互模块使检测数据更加直观的反映到人们面前，启用急停按钮减少机器故障时的财产损失，改进分类通道，降低鸡蛋在运输过程中的磨损。新装置在上一代样机的基础上更加安全，可靠，且成本低，操作方便，稳定性好，极大程度上提高了蛋品检测的准确率。该系统让蛋品检测的效率得到了空前的提高，并在工业化，量产化检测装置的途径上提供了一种新的思路。 1. 产品实验机型的打造：在上一代的测试项目中，虽然提供了检测方法，系统框架，但实验团队只验证了声波检测的可能性，建立了一台只有旋转和初步检测功能的模型。在本次项目中，我们将基于上一代测试的理论和框架制备一台完全可投入使用的实验原型机并加以完备，在原型机的基础上加装新的功能，提高其效率，探索将机型工业化，量产化的方法。 2. 检测机制优化：由于声波检测的灵敏性高，且结果信号为不能准确表达的非稳态信号，信号稳定性低，难以量化，检测机制复杂，在上一代系统中对于信号的收集较为困难。新方案里我们在信号的收集中打算建立数学算法分析初始信号并将其转化为简易的数字形式进行比较，使得信号的检测更加准确，高效。 模型的建立 1）假设条件 输入信号经MATLAB解构后得出的结果，被分为n个经验模块和残余之和。 2）建立模型 （1） （2） （3） （4） 式中，x(t)为检测到的非稳态输入信号；cj为振荡信号的固有模块；rn：为自然残余部分；P为柯西主值；z(t)为经构造的解析信号；a(t)为幅值函数；θ(t)为相位函数；Re为残余分量r的实部；aj ,θj为常数；为已建立图谱的数学表示； 3）模型说明 在上面建立的模型中，模型（4）为最终得到的目标函数，其表达式为数学表示式，其形式为信号能量幅度在三维空间上的时频函数图谱；当原始信号经过（2）的构解后对不同分量进行HILBERT变换，得到振动表达式（3），如若（4）在时域和频域的表达符合频率和振幅的信号标准，即可通过检测，问题的实质被转化为时频标准的设定。 模型求解 该模型使用Hilbert Huang变换算法求解，具体步骤如下： 步骤1：输入信号被分解为 n 个经验模态和残余之合，得到振荡信号的固有模块cj和自然残余部分rn：。 步骤2：cj和rn是一组IMF变量，现在对这组IMF变量做Hilbert变换。 步骤3：变换结果H[c(t)]可作为参与值用于构造解析信号z(t)，其中P为柯西主值。 步骤4：对解析信号z(t)中IMF分量幅值函数a(t)和相位函数θ (t)分量进行 Hilbert 变换，即可得到原始振动信号的数学表达x(t)。 步骤5：将x(t)与z(t)结合，即可将原始信号的能量幅度输入表现为三维空间上的时频函数，这种表现图谱称为Hilbert 图谱。 步骤6：经HHT变换的声波信号在时域和频域上刻获得瞬时的频率和振幅信号。 步骤7：对比目标值，得出结果。 3. 自旋声波采集技术：思路基础来源于上一代产品设计中的结构方案二，本次预期成果将以此为基础制作出实体原型机样本。如图1所示，利用中央检测装置的自旋使目标鸡蛋以支柱为圆心做圆周运动，而支柱上方装有四个声波采集装置，采集装置两两成90度夹角，实现一个圆周内的全覆盖，使得鸡蛋在旋转运动过程中的有效声学信号都能得到及时采集，防止鸡蛋在进出检测装置时所产生的杂音影响结果。自旋速度与方向由STM32F4所控制，通过高级定时器输出PWM波形到L298N电机控制器中实现电机控制，使得检测装置产生自旋。 图1 自旋声波采集流程图 4.智能声波处理技术：以STM32F429微处理器为核心的智能声波处理技术，用以替代上一代研究中的AT89C51处理器，将非稳态信号通过Hilbert Huang变换算法解析为频率和振幅的标准信号，再经过A/D转换转为数字信号保存其实际意义存入ARM中，突破了上一代测试中采集信号慢，信号收集不稳定的问题。 图2 智能声波处理流程图 5.嵌入式管理模块：以STM32F4为核心的控制管理模块，用以替代上一代研究中的AT89C51处理器。如图3所示，初步实现声波的比较后将预输入数字信号与初设数值相比较，通过比较结果输出占空比不同的PWM波形输出至TB6612中控制舵机的旋转角度，带动挡板的运动使得鸡蛋在运出过程中流向不同的分拣通道，方便高效，为上一代研究模型中没有加装的模块，在本次项目中会加入模型样机中。 图3 管理模块运行图示 6.人机交互模块：基于秉火7寸电容屏显示设备实现人机实时交互，STM32F4通过串口打印鸡蛋的基本声波信息和检验标准，当鸡蛋通过中央检测装置时将鸡蛋的处理结果通过串口发送至USART中，进入中断后显示信息；同时操作员可通过电容屏修改参数或电机转向，相应信息进入接收中断后会在下一次检测中更正，同时相关人员可直接在电容屏上进行紧急停止操作，整个程序进入等待，可在不关断电源的情况下实行停止命令。本模块属于上一代研究模型中没有加装的模块，在本次项目中会加入模型样机中。 图4 人机交互流程实例 7.蛋品快速检测：利用声波采集系统，基于检测模块自旋采集鸡蛋产生的声波信号，采用特定算法分离和信号转化，及时分离品次不同的鸡蛋。算法主要框架包括将不稳定声波信号变换，分离为频率和振幅标准信号，通过将分离信号转换为数字输出形式储存，与系统内部标准比较，结果表达为舵机的转向角度变化带动挡板分离鸡蛋。频率信号输出即是用单频率声音信号对数据进行编码，然后播放这些单频率声音，接收方在收到声音后，识别出频率，然后根据频率解码出数据的技术，计算机将自动的将源码相互匹配输出信息。频率信号输出分为接受频率信号、解码输出数据、比较数据三个主要步骤： （1）不稳态信号经过Hilbert Huang变换算法分离出频率与振幅信号； （2）基于存储在处理器内的解码标准将信号解码，输出数字信号； （3）基于存储器内部的标准数值与解码后的数字信号比较，得到结果后返回特定值，实现信号的检测与对下一步操作的指示。 图5 算法框架示意图 图6 单片机控制流程图 步骤： 第一步、将解码信息打包写入控制器中，将送入的频率信号按解码标准解码后输出数字信号，然后基于解码的数字信息返回特定值； 第二步、构建判断程序，将特定值与标准值相比较，判断蛋品质量。 第三步、进入收发中断，发送解码后的信息，返回值，比较结果，下一步执行命令等基本信息至串口，显示在电容屏上。 第四步、根据比较结果，利用控制器输出不同的PWM波形控制舵机的运动，鸡蛋送至输出通道时会进入不同的分拣通道，鸡蛋的分拣标准取决于声波信号解码后返回的值。 - 项目研究进度安排 1. 2019年上半年 ①实现声波检测器的检测目标。 ②完成声波检测器与中央控制系统的通信。 ③编写不稳定信号的转化程序，并实现编码信号的转换。 2. 2019年下半年 ①使用STM32单片机，编好初步程序，实现驱动电机和舵机控制。 ②采购芯片和程序设计，实现人机交互模块。 ③完善该模块，实现自动控制 3. 2020年上半年 ①使用STM32F429芯片，进行编程设计，实现对编码信号的接收功能。 ②通过已有资料设定标准值。 ③初步实现比较功能，将信号返回值与控制代码相连接。 4. 2020年下半年 ①完善整体系统，进行整体的外形改进。 ②完成自检系统设计，并对装置进行调试和必要的实测。 ③对于各类实际情况可能出现的问题与困难进行进一步地改进 ③研究成果整理，准备结题 - 已有基础 - 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩 2019年校级大学生研究性学习和创新性实验计划项目（蛋品无损检测技术及其原型机设计）已完成结题工作，其与执行本项目相关的研究成果简要介绍如下： （1）蛋品信号无损检测总体采集方案 经过分析对比与实验，考虑到敲击检测装置可能对鸡蛋进行进一步损坏，超声波检测应用难度大，检测设备昂贵。项目成员最终决定以摩擦声学检测为核心检测方法。如图7所示，蛋品信号采集方案的基本原理如下：当鸡蛋和装置发生摩擦时，完好蛋与破损蛋发出声音不同，提取其特征值，进行对比分析，利用提取的特征值训练神经网络或建立判别模型，进而挑选出破损蛋。 图7 蛋品信号采集方案的基本原理框图 （2）结构设计 如图2和图3所示，本项目采用Creo三维建模软件设计了两套结构方案。如图8（a）所示，方案一包括前置蛋品传送带、核心检测单元和后置蛋品分离机构。如图9所示，方案二对核心检测单元进行了改进，其特征在于：顶部十字形支撑装置顶端放置拾音器，中心转动轴带动弧形挡板旋转，挡板推动蛋品与底部特殊发声材料摩擦产生原始声音数据，通过顶部拾音器采集此信号。与图8相比，如图10所示，方案二将拾音器整改为随传动轴转动的十字型装置，使声音数据采集更为精确，防止距离远处数据采集不准确；此外，方案二将检蛋腔分隔为四个独立检蛋单元，增大了同时检蛋数量。由此可见，方案二检蛋效率更高，故为优选方案。为了保护上述结构方案，本项目申请了国家发明专利1项，此外还对上述两种结构方案进行了渲染，申请了外观专利2项，具体见图11至图13。 (a)立体图 (b) 蛋品声学信号采集单元的全剖视图 图8 结构设计方案一示意图 图9 结构设计方案二中核心检测单元立体示意图 (a)去掉隔音罩前 (b)去掉隔音罩后 图10 设计方案2渲染效果图（优选方案） 图11 发明专利受理证书 图12 外观专利受理证书1 图13 外观专利受理证书2 （3）简易验证装置试制与验证测试 为验证上述方案的可行性，制作出简易核心检测装置的实物模型，如图5所示。图中，该实物模型包括以步进电机、齿轮、轴承为主体的传动机构、以中部圆筒、外部弧形挡板为主体的声源机构、顶部拾音器、单片机控制及接口电路板、底座。该实物模型的运行方式：以步进电机为动力源，通过传动装置带动弧形挡板转动，挡板带动鸡蛋绕中部发声筒旋转，产生摩擦声音，通过顶部拾音器采集数据。 初步声学信号采集步骤包括：让模型正常运转采集底噪；对样品蛋进形细致检查，挑选出破损蛋；完好蛋和破损蛋分别标号，然后将完好蛋依次放入装置采集声音数据；完好蛋利用敲击、挤压等方法人工制造裂纹，再次进行数据采集。 数据分析过程中，声音源数据通过Adobe Audition（下文简称AU）软件利用电脑内置声卡采集。项目录制声音标准采取最高录制标准：采样频率192000Hz，单声道，32（浮点）位深度。最大程度上保证了源数据的精确度。通过AU软件降噪，其降噪前后的音频波形曲线如下图14所示。由图可知，AU软件降噪效果明显，可适用于蛋品检测场合。 图14 降噪前后声源数据对比示例 图15 简易测试模型实物图 图16 神经网络运行效果图 随后，将降噪后的声音文件导入matlab，截取分割为数个片段，对每个片段进行标号、分组。提取其共振峰值、功率谱面积等数据。建立原始数据矩阵。利用向量组训练神经网络进行判断。通过matlab内置神经网络工具箱，导入提取的共振峰值、功率谱面积值组成的数据矩阵，对bp神经网络模型进行训练。多次训练以达到需要的精确度。保存训练成功的神经网络。通过对新一批鸡蛋样本采集声音数据，利用训练成功的神经网络判别鸡蛋破损与否，检验神经网络的可靠性。如图16所示，为神经网络运行效果图，相关的测试结果统计如下表1所示： 表1 测试结果表 综上来看，前一项目主要针对蛋品信号无损采集方案和采集装置结构方案进行了总体设计，但尚未开展原型机试制工作。本项目作为前一项目的延续性滚动项目，主要拟开展原型机试制与基于原型机的技术验证工作。前一项目的主要工作成绩简要介绍如下： 提出新的声波验证鸡蛋破损方法，进行了初步声波接收实验和测试，完成了样品机的开发，申请了多项相关专利，完善了系统构架和总体流程。 （九）已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法 经过较长时间的研究和讨论，至今本项目已有丰富的理论研究基础，完善的实践思路和经验丰富的项目成员； 已经具备的条件： 1.项目实现的理论基础：本项目在“蛋品无损检测技术及其原型机设计”实验中采集到了足量的技术参数信息并且验证了此检测技术应用的可能性。 2.电控基础代码及其设备：本项目采用STM32F4作为电路控制主板，目前已完成舵机控制，信号输入比较，基本信息输出和LCD屏幕转接等基本技术代码，并且已购入L298N，LCD电子屏和转向舵机等基本设备。 3.项目设计的部分图稿：本项目的部分设计图稿已由AUTOCAD绘出，初步可动模型的设计也已在CREO中完成。 尚缺少的条件及其解决方案： 1.基本电路的实现：本项目虽已经购买了足量的电子设备，但缺少基本电路的设计，不能完成各项电子设备的互通和控制，对此我们决定在基本代码完全完工后对基本电路结构进行设计和调整，使各个电子设备能够相互协调，完成既定任务。 2.实物模型的搭建：本项目虽有设定图稿和虚拟模型，但缺少实物模型，因为项目结构的特殊性，市面上也很难找到相匹配的钣金件契合项目的结构要求，对此我们决定在电路结构设计完整后，采用定做和3D打印的方式获得我们所需要的零件，并且在之后完成项目模型的制备和初步测试。

  - 经费预算

| 开支科目 | 预算经费 （元） | 主要用途 | 阶段下达经费计划（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前半阶段 | 后半阶段 |
| 预算经费总额 | 10000 |  | 3000 | 7000 |
| 1. 业务费 | 6000 |  | 1800 | 4200 |
| （1）计算、分析、测试费 | 0 |  | 0 | 0 |
| （2）能源动力费 | 0 |  |  |  |
| （3）会议、差旅费 | 1000 | 参加国内创新创业会议1人次，会议注册费500元，差旅费500元。 | 300 | 700 |
| （4）文献检索费 |  |  |  |  |
| （5）论文出版费 | 5000 | 申请发明专利2项目，每项专利代理费（官费）1500元；国内期刊1篇，版面费2000元。 | 1500 | 3500 |
| 2. 仪器设备购置费 | 0 |  |  |  |
| 3. 实验装置试制费 | 1500 | 原型机制造加工费、调试装配服务费 | 450 | 1050 |
| 4. 材料费 | 2500 | 用于购置制备原型机所用铝合金材料、钢材、3D打印丝材、信号线缆、传感器和电控的STM32F4开发板套件、LCD电子互动屏、ASME大功率舵机套件、L298N电机控制板、基本电路电子元件（二极管、稳压电阻等）和其他试验耗材。 | 750 | 1750 |
| 学校批准经费 | 10000 |  | 3000 | 7000 |

  - 指导教师意见

本项目系湘潭大学第七届大学生创新创业优秀已结题项目“蛋品无损检测技术”的延伸项目，前一项目已围绕蛋品声学信号采集、辨识及实施方案等核心技术领域申请国家发明专利1项，外观专利2项，具备了一定的研究基础。本项目拟进一步开展工业级原型机开发及技术论证、完善等工作。本项目研究方案合理，预期可产生一定的经济效益和社会效益，并有望形成具有独立自主知识产权和显著竞争力的专利池，请领导批准。 导师（签章）： 年 月 日 导师（签章）： 年 月 日

  - 院系大学生创新创业训练计划专家组意见

同意推荐校级项目 专家组组长（签章）： 年 月 日

  - 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

同意推荐省级项目 负责人（签章）： 年 月 日

  - 大学生创新创业训练计划领导小组审批意见

同意 负责人（签章）： 年 月 日