大学生创新训练项目申请书

项目编号            S201910530036

项目名称   信息化监控的分布式光伏发电系统

项目负责人    肖语婷    联系电话

所在学院             信息工程学院

学    号 201705551824专业班级 电子信息工程三班

指导教师                兰志勇

E-mail

申请日期            2019年5月8日

起止年月          2019年5月-2021年5月

湘潭大学

  - 基本情况

| 项目 名称 |  | 信息化监控的分布式光伏发电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属 学科 |  | 学科一级门： |  |  |  | 工学 |  |  |  |  | 学科二级类： |  |  |  | 自动化 |  |
| 申请 金额 |  | 10000元 |  |  |  |  |  | 起止年月 |  | 2019年5月至2021年5月 |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导 教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人曾经参与科研的情况 |  |  |  | 专业成绩排名第一，在TI实验室学习已有一年半，具有扎实的理论知识和丰富的实践经验，学习软件编程，擅长C编程、matlab仿真，有STM32、K60、LPC系列单片机开发经验。动手能力较强，参加学校LED粤嵌杯设计大赛，获得最佳创意奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师承担科研课题情况 |  |  |  | 2012年于华南理工大学电力学院电机与电器专业博士毕业；主要研究方向为：大功率永磁同步电机设计及优化、无刷直流电机设计及优化、精密伺服驱动器的研究与开发等。 科研项目: （1）省教育厅一般项目“内嵌式正弦波永磁同步电机优化设计方法研究”（2011~2013，主持） （2） 湘潭大学自然科学基金项目“内嵌式正弦波永磁同步电机优化设计方法研究”（2011~2013，主持） （3）博士科研启动基金项目“基于混合遗传算法的内嵌式正弦波永磁同步电机优化设计方法研究”（2012~2014，主持） （4）产学研合作项目“矿用防爆永磁同步电机研发”（2012-2014，主持） （5）湖南省战略性新兴产业科技攻关项目“工程装备新型高效节能电力驱动及伺服控制系统关键共性技术研究之子课题--25吨液压挖掘机用回转驱动电机及减速器（以下简称电驱回转装置）一体化设计（2012-2014，主持）” （6）国家自然科学基金青年项目“基于电磁转矩与退磁关联的内嵌式永磁同步电机退磁故障诊断与分析”（2016-2018，主持） （7）产学研合作项目“轨道交通直线电机型式试验动态模拟检测仿真系统装置”（2016-2017，主持） （8）产学研合作项目“pcb绕组系列盘式电机研发”（2018-2020） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师对本项目的支持情况 |  |  |  | 兰志勇副教授长期在电机及电源领域进行研究，有较丰富的工程项目经验，在风电的领域有卓有成效的成果，该项目正是兰教授带领本科生从工程实际问题出发，立足于教学实践，工程应用指导，在光伏管理及信息化方面给与技术支持及相关企业的资源支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 主 要 成 员 | 姓 名 |  | 学号 |  |  |  | 专业班级 |  |  |  |  | 所在学院 |  | 项目中的分工 |  |  |
|  | 肖语婷 |  | 201705551824 |  |  |  | 电子信息工程三班 |  |  |  |  | 信息工程学院 |  | 上位机及算法编写 |  |  |
|  | 龙璇 |  | 2016550823 |  |  |  | 通信工程一班 |  |  |  |  | 信息工程学院 |  | 系统方案及硬件设计 |  |  |
|  | 陈旭媛 |  | 201705551723 |  |  |  | 电子信息工程三班 |  |  |  |  | 信息工程学院 |  | 软件设计及材料撰写 |  |  |

  - 立项依据（可加页）

- 项目简介 一种可应用于分布式光伏发电系统的信息化软硬件平台。 - 研究目的 1、通过对分布式光伏发电项目的信息化建设，实现数字化信息监测和关键设备运行故障信息的分析评价功能，对于被诊断出故障的后级电路自主关闭防止进一步的损失。 2、对每个光伏组件进行独立的MPPT控制，大幅提高整体效率，提高了系统可靠性、安全性，延长了逆变器寿命，降低了维护成本，模块化的设计提高了光伏组件安装时的灵活性。 3、LoRa技术和4G技术的结合扩大了组网范围、增强适应性、提高了实时性，更加适宜未来的分布式光伏项目建设。 4、通过对数据监控和分析，实时进行电力调度，实现能源互联网，解决地区电力消纳问题。 - 研究内容 我们研究的主要内容是通过一种智能微型逆变器建造一个完整的分布式信息化监控平台。该平台主要通过智能微型逆变器显著提高光伏逆变整体效率，采用信息化手段降低维护成本，实现能源互联网的建设，便于进行电力调度，解决地区电力消纳问题，实现智能运维，将互联网的概念融入分布式光伏产业，达到节能减排的目的。 图1 系统结构框图 - 国、内外研究现状和发展动态 经过多年的研究，光伏发电已经成为较为成熟的一项新能源技术。然而因为光伏发电站信息化系统建设的不完善导致的运营管理问题亟待解决。 因此，国内外展开了大量对于光伏发电监控系统的研发。2011年，北京交通大学电气工程学院李方健、郝瑞祥针对光伏逆变器远程监控的需要，设计了一种基于嵌入式 Web server 的光伏逆变器监控系统，实现了光伏逆变器信息的实时采集及传送功能，使信息化建设在光伏产业迈进了新的一步。 图2 基于嵌入式 Web server 的光伏逆变器监控系统框图 2012年底，我国实现光伏电站数字化和智能化统一管理的首个科技平台“光伏发电智能化信息系统研究成果”在北京发布，该成果目前已经在青海省格尔木光伏电站一期工程（20MWp）以及青海乌兰（50MWp）和西藏桑日（10MWp）等光伏电站成功应用。 直到2018年，石家庄科林电气股份有限公司应此背景提出中国互联网+分布 式光伏发电监控运维平台。在光伏装机数量爆发式增长且由于光伏电站多建设在西北地区，占地面广、且分布地形复杂各异、暴雨风雪恶劣天气影响，分布式光伏发电项目的信息化平台建设显得越发重要。 图3 青海省格尔木光伏电站 图4 全球光伏累积装机量与新增装机量预测 完善的体系。例如德国，规定100KW以上的分布式电源必须安装远程通信和控制装置，以便调度实时了解其进度。 总的来说，国内外差距还是相当明显，我们仍需不断研究以寻求突破。且国家对这一研究提供大力支持。为了鼓励光伏产业良性发展，自2013年7月的《国务院关于光伏产业健康发展的若干意见》开始，提出引导光伏制造业加快智能化、网络化，为未来参与国际竞争奠定基础的新目标。到2018年5月，工信部等6部门联合发布《智能光伏产业发展行动计划(2018—2020年)》，明确指出，未来要将互联网、云计算、大数据、人工智能、IoT通信等现代信息技术与光伏产业进行深度融合。光伏电站将朝着信息化的方向高速发展，大数据、云计算和通信等信息技术不断赋能光伏行业，加上政策助力，光伏信息化趋势已势不可挡。 - 创新点与项目特色 1.采用智能微型逆变器：对每个光伏组件进行独立的MPPT控制，相比于集中式和组串式逆变方式，大幅提高了整体效率，这直接影响了光伏项目的收益，提高了系统可靠性、安全性，延长了逆变器寿命，降低了维护成本，模块化的设计提高了光伏组件安装时的灵活性。 2.结合了LoRa技术和4G技术：相比传统的Zigbee技术与GPRS技术结合，显著扩大了组网范围、增强了适应性、提高了实时性，更加适宜未来的分布式光伏项目建设，尤其是在农村山区，房屋较为分散，低功耗Zigbee数十米的通信范围捉襟见肘，GPRS通信速率过慢将会严重影响信息化建设。 3.信息化建设，大数据分析：通过信息化手段，后台工作人员可以实时查看任意光伏组件状态，可以采用图表等多种方式直观显示，并对异常数据采用大数据分析给出故障原因分析，便于快速定位故障进行检修，显著降低了运维成本。 综上，本系统为分布式光伏发电系统信息化提供了完整的解决方案，主要通过智能微型逆变器显著提高光伏逆变整体效率，采用信息化手段降低维护成本，实现能源互联网的建设，便于进行电力调度，解决地区电力消纳问题，实现智能运维，将互联网的概念融入分布式光伏产业，达到节能减排的目的。 - 技术路线、拟解决的问题及预期成果 1、系统设计 整个分布式光伏发电信息化系统由几个关键组件组成。主要组件包括智能微型逆变器、无线中继器、后台监控系统。 1.1 智能微型逆变器 设计了一种数字控制的并网太阳能微型逆变器，与传统的将多个光伏组件连接到直流汇流箱，通过中央逆变器进行逆变的方案不同，智能微型逆变器只连接到一个单独的光伏组件，这样的设计带来了许多的优势，包括消除了部分遮光条件、提高了系统效率、增强了可靠性和稳定性，同时模块化的设计将提高光伏组件安装时的灵活性。此外，智能微型逆变器还能实时监控光伏组件输出的直流电压，电流信息以及逆变后的电压、相位等信息，对于PV电压输入侧功率不足、逆变电路故障等情况可以自主停止逆变电路的运行并切断与电网侧的连接，避免对电路造成损坏，并通过LoRa无线通信技术与无线中继器通信，将各信息实时发送给无线中继器。 1.2 无线中继器 无线中继器可以收集一片范围内的分布式光伏组件实时数据，通过4G网络实时上传到Internet网络，同时存储到本地内存中，避免网络波动造成的数据丢失，并接受后台监控平台的指令，可以控制微型逆变器的启停。 图5 无线中继器模型 1.3 后台监控系统 后台监控系统可以通过上传的数据智能分析各地光伏组件的健康状况，并将可疑数据挑选出来交由监控人员决策，监控人员可以通过图表等多种方式直观的看到各光伏组件的运行健康状况，并决定是否派遣无人机对光伏组件的情况进行实地侦察。 图6 PC端信息化监控界面 2、硬件设计 以下主要介绍智能微型逆变器和无线中继器的硬件设计。 2.1 智能微型逆变器 智能微型逆变器主要有微型逆变电路、DSP处理电路、LORA通信模块、隔离电源四个部分的硬件电路。智能微型逆变器硬件示意图如图2-1所示。（未画出隔离电源部分） 图7 智能微型逆变器硬件示意图 微型逆变器需要完成对于单个光伏电池组件的升压逆变的过程，将输出的低压直流转换成符合入网要求的交流电压。一般的微型逆变器有单级和多级两种结构，由于单级式微型逆变器控制较为复杂，项目成员将先选择多级式结构，后期过渡到单级式。 第一级采用有源反激变换电路，将光伏电池组件输出的低压直流电压升压为高于电网峰值电压的高压直流电压，同时实现低压侧与高压侧的隔离，增加了系统的安全系数；反激变换器开关器件较少、控制方式简单、成本低、功率密度高，在中小功率的开关电源中应用广泛，非常适合于小功率的微型逆变器。 第二级采用SPWM单相全桥逆变电路，将高压直流电压逆变为50Hz市电电压，为了减小输出交流电压的谐波含量，使用了较高的PWM开关频率，这也有利于提高功率密度，减小系统体积。在输出级使用LCL滤波将全桥输出的脉宽调制方波转换为与电网同频同相的正弦交流电。 图8 微型逆变电路示意图 为了实现MPPT算法、并网、监控自身状态的功能，需要添加对Vpv、Ipv、HV_DC、AC_OUT、Grid_Vac、Grid_Ifb等参数的检测电路，为了保证安全，对于高压侧的参数检测电路与主控DSP间的通信还要加入隔离电路，并对各自的供电部分进行隔离。DSP处理电路包括DSP最小系统和上述各参数得检测与通信隔离电路。为了实现智能微型逆变器的组网通信功能，还需要在系统中增加LORA模块，接受DSP主控芯片的控制。 2.2 无线中继器 无线中继器由LORA无线模块、微控制器、TF存储卡、4G模组四个部分组成。 图9 无线中继器硬件示意图 上图所示为无线中继器硬件示意图，LoRa无线模块负责与各光伏组件上的智能微型逆变器组网通信，获取各光伏组件的运行信息，采用SPI接口与微控制器进行通信，可以负担较高速率的数据传输；LoRa是一种新型的可远距离传输数据兼顾低功耗的通信技术，融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码技术，相比于Zigbee等传统组网通信技术，LoRa技术兼顾了长距离和低功耗的特性，更适用于光伏分布式光伏项目中各组件相对分散的环境。 选用ST公司的STM32F103VET6作为微控制器，该芯片采用ARM32位的Cortex-M3内核，最高72MHz主频，具有512KB FLASH、64KB SRAM的大容量存储，多达100引脚完全可以满足与LoRa模组、4G模块、TF卡存储通信的需求。 选用Micro SD卡作为本地存储器件，具有小体积、大容量、高速传输数据、可热拔插的优良特性，被广泛地应用于便携式设备，无线中继器在进行4G通信时同时存储数据到Micro SD卡，可以避免因网络和电网波动造成的关键数据丢失。Micro SD卡容易与单片机进行通信，也易于从电脑和手机读取其中地数据。 选用华为ME909S-821 4G全网通通信模块，属于工业级模组，相比普通的4G模块有更好的性能。采用mini PCIe接口，可以进行高速数据传输，并提供高质量的语音、短信功能。虽然山区的4G建设还处于比较滞后的状态，但是4G模组向下兼容3G通信，不会出现无法通信的情况。随着5G大规模建设的展开，相信山区4G 基站建设也会迅速跟进，出于对于高质量数据传输和对未来基站建设的预期，在这里选用了4G模组通信。 3、软件设计 系统中设计到软件设计的主要有智能微型逆变器、无线中继器、后台监控系统三个部分。其中最为复杂的是智能微型逆变器，它的算法编写直接影响逆变的效率和输出交流电压的质量以及系统的稳定性，直接影响光伏项目的收益等。 3.1 智能微型逆变器 智能微型逆变器的软件设计主要实现最大功率点跟踪算法（MPPT）、软件锁相环（SPLL）两个部分。 MPPT是光伏逆变器中的重要算法之一，下图是光伏组件的电压功率曲线，可见在同样的光照环境下，光伏组件输出的功率受到输出电压的影响，MPPT算法实际上是通过控制光伏组件的工作电压或者工作电流，使光伏组件工作在最大功率点，获得最大输出功率的算法。 (a) 电压-电流特性曲线 (b) 电压-功率特性曲线 图10 光伏组件特性曲线 图11 MPPT算法在光伏逆变器中的应用 常用的MPPT算法有恒电压跟踪法、增量电导法、干扰观察法、基于梯度变步长的电导增量法等等。这些算法主要都是基于单峰值的曲线算法，相对简单，主要思路就是改变光伏组件工作电压的同时监测其输出功率的变化，判断自身处于曲线的上升阶段还是下降阶段，然后对工作电压进行调节来实现最大功率点跟踪；当出现遮挡物时或者其他特殊情况时，光伏组件的电压-功率曲线将会变为多峰值的曲线，按照原有算法很可能使系统工作在局部的峰值，这就需要我们探索更多的算法，有待样机的进一步开发。 由于要将输出的AC电压与电网进行并网，这就要保证两者的相位与频率严格相同，误差极小，否则会对设备和电网质量造成极大的破坏，在这里用到了软件锁相环的有关算法，主要方法是先断开交流输出电压与电网的连接，将二者的波形相位差和频率差作为作为系统变量，等输出交流电压稳定后进行并网，这样可以避免并网时的大电流冲击，并网后不断监测电网实时的频率变化，对系统自谐振频率进行自适应调整，对输入的相位进行跟踪。 图12 基于DSP锁相环控制原理图 3.2 无线中继器 在本系统组件中，无线中继器可以算是无线AP，因为无线中继器可以扩展LoRa网络的覆盖范围，用来将智能逆变器的输出信息转而发送给4G模块，起到中继的作用，是不可或缺的。 3.3 后台监控系统 对光伏板来说，长时间的使用会导致扬尘、鸟粪等污染物的积累，以及一些自然影响如风雪，都导致产生所谓热斑效应，将大大减少它的发电效率，甚至损坏光伏组件。 图13 光伏板上覆有灰尘 后台监控系统的主要作用就是处理前台发送来的数据，提取信息，从而决策判断出是哪个太阳能光伏板出现问题，再提醒相关的工作人员及时处理故障，可以提高发电的质量和效率。 在数据处理方面，首先运用Savitzky-Golay求导算法， Savitzky-Golay算法可以滤除告诫信号噪声，可以避免误判断。其基本原理就是通过对一组数据的插值后再进行多项式拟合，算出一组数据中心点关于旁点的加权平均和。 对多组数据进行求导后，同时在人机交互界面上显示出光滑的变化曲线。如若在某个数据点的求导值有突变情况，说明这组数据的有电压跌落情况，此时应该存储这点的位置信息，在人机界面上应该要着重显示信息，可以提示相关人员及时扫除故障。 4、拟解决发展的问题与预期成果 （1）MPPT算法的优化 （2）Savitzky - Golay求导算法的准确处理 （3）LoRa无线模块负责与各光伏组件上的智能微型逆变器组网通信技术的实施 （4）同时达到提高逆变效率、提升系统可靠性、完善信息化分析手段与降低成本的。 5、预期成果 做出一个性能优异、可产业化的分布式发电系统，为国家“智能光伏”和“精准扶贫”战略做出贡献 - 项目研究进度安排 2019年，初步完成项目。 3月，项目立项 。查找相关论文，确定项目完整可执行方案。 4月，材料采购，开始上位机设计和重要硬件功能模块的制作。 5-8月，初步完成第一版样机，实现主要功能。 9-10月，完成设想的全部功能，功能测试。 11-12月，系统稳定性测试，老化测试。 2020年，系统优化和实地测试。 1.优化系统结构。主要从提高逆变效率、提升系统可靠性、完善信息化分析手段、降低成本方向着手。 2.尝试去农村山区进行实地测试。 3.增加光伏组件自清洁功能。 - 已有基础 - 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩 本项目研发团队具有丰富的软硬件开发经验，项目成员各有分工，认真负责，分别负责嵌入式软件设计、硬件设计、上位机设计、论文撰写，团队结构合理，建立了良好的合作关系。 项目中负责硬件设计的成员对于电子仪表的开发有较多的经验，曾经完成过100M频率计、幅频特性检测仪、相位计、LCR数字电桥的设计，能熟练掌握两种EDA软件的使用，非常有利于本项目有关测量电路的开发。为了拥有更加扎实的基础，选修了光伏发电与并网技术的选修课程，并取得了“优”的成绩，对于光伏发电系统的各种结构、最大功率点跟踪MPPT算法、光伏并网技术有了比较深刻的理解，为项目开发提供了更多的理论依据，对于Zigbee、LoRa、BLE等多种组网通信技术有深入的学习，可以少走很多弯路，提高开发效率。 项目中负责上位机设计的成员熟悉QT平台和Labview平台的开发，可以快速编写数据采集系统的上位机，设计过激光测距图表显示等一些比较简单的上位机，由于本项目对于上位机的编写要求不太高，通过进一步的学习和提高，能满足本项目的需求。 项目中负责文案的成员有写专利和论文的经验，英语能力较强，可以独立完成外文文献的阅读，掌握matlab等仿真软件的应用，有利于算法的优化。 图14 充电测试 - 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法 小组成员成绩均在年级前10%，在实验室学习18个月及以上时间，具有扎实的理论知识和丰富的实践经验，项目得到了老师的大力支持和热切指导，成员之间联系紧密，互有分工，在硬件设计、算法设计、论文撰写上有丰富的经验，对本次研究项目抱有极大的热情。 目前团队成员已经查阅了大量的论文，在老师的指导下进行了多次研究探讨，对于整个系统的软硬件设计及优化有了完整的方案，在实验室的场地和经费支持下，已完成单片机最小系统，DCDC升压电路等部分电路的软硬件设计和测试工作，综合性能良好，PC端上位机已初具雏形，正在努力完成样机的制作，已提出一项发明专利的申请。 由于实验室能提供的经费有限，而光伏组件、硬件耗材、测试设备和外壳制作等成本较高，在一定程度上对研究进度造成了阻碍，我们渴望能做出一个性能优异、可产业化的解决方案，为国家“智能光伏”和“精准扶贫”战略做出一些微薄的贡献，而不是停留在实验室样机的阶段，这还需要更多的经费支持，并付出加倍的努力。

  - 经费预算

| 开支科目 | 预算经费 （元） | 主要用途 | 阶段下达经费计划（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前半阶段 | 后半阶段 |
| 预算经费总额 | 10000 | 样机的制作和测试、论文发表 | 3000 | 7000 |
| 1. 业务费 | 5300 | 测试和论文发表 | 1590 | 3710 |
| （1）计算、分析、测试费 | 1000 | 样机性能测试 | 300 | 700 |
| （2）能源动力费 | 200 | 电费 | 60 | 140 |
| （3）会议、差旅费 | 1500 | 实地测试 | 450 | 1050 |
| （4）文献检索费 | 400 | 参考文献检索 | 120 | 280 |
| （5）论文出版费 | 2200 | 期刊论文版面费 | 660 | 1540 |
| 2. 仪器设备购置费 | 800 | 测试设备 | 240 | 560 |
| 3. 实验装置试制费 | 800 | 模具、电路试制 | 240 | 560 |
| 4. 材料费 | 3100 | 光伏组件、耗材 | 930 | 2170 |
| 学校批准经费 | 10000 |  | 3000 | 7000 |

  - 指导教师意见

本项目组与湖南茂硕电气有限公司建立了深度合作关系，对光伏发电的信息化技术进行开发，在光伏平台上进行相关的测试。目前，其核心技术包含了多传感器融合技术、信息化技术、电机控制技术、高性能算法技术等核心门槛。这些技术能够运用在光伏的发展核心方向。该创业团队与湖南茂硕电气有限公司的资深工程师进行进一步的研究，未来将在光伏设备领域的细分市场进一步取得良好的基础及效果。 导师（签章）： 年 月 日

  - 院系大学生创新创业训练计划专家组意见

同意推荐校级项目 专家组组长（签章）： 年 月 日

  - 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

同意推荐省级项目 负责人（签章）： 年 月 日

  - 大学生创新创业训练计划领导小组审批意见

同意 负责人（签章）： 年 月 日