大学生创新训练项目申请书

项目编号            S201910530012

项目名称    势能驱动的无碳小车设计与制造

项目负责人   张楷锜

所在学院           机械工程学院

学    号           201705500512

专业班级   17级机械设计制造及其自动化三班

指导教师             杨 湘 军

E-mail

申请日期          2019年5月8日

起止年月       2019年5月-2021年5月

湘潭大学

  - 基本情况

| 项目 名称 |  | 势能驱动的无碳小车设计与制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属 学科 |  | 学科一级门： |  |  | 工学 |  |  |  | 学科二级类： |  |  |  | 机械类 |  |
| 申请 金额 |  | 10000元 |  |  |  |  | 起止年月 |  | 2019年5月至2021年5月 |  |  |  |  |  |
| 负责人 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导 教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人曾经参与科研的情况 |  |  | 暂无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师承担科研课题情况 |  |  | 纵向课题：STEP-NC开放式数控系统集成化方向研究 横向课题：风电偏航变桨试验台研制、核主泵轴承试验台研制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师对本项目的支持情况 |  |  | 除了提供实践场地外，指导老师还在项目调研、申请花费了大量的精力，对项目的规划提供了宝贵的意见。此外，在一代样机的制作过程中，导师为团队成员的加工实践提供了丰富的技术指导。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 主 要 成 员 | 姓 名 |  | 学号 |  |  | 专业班级 |  |  |  | 所在学院 |  | 项目中的分工 |  |  |
|  | 张楷锜 |  | 201705500512 |  |  | 17级机械设计制造及其自动化三班 |  |  |  | 机械工程学院 |  | 方案设计、分析以及仿真优化，并协调项目 |  |  |
|  | 吴昭毅 |  | 201805500203 |  |  | 18级能源动力类 二班 |  |  |  | 机械工程学院 |  | 数学模型构建、Matlab仿真、三维建模 |  |  |
|  | 王宇豪 |  | 201705500806 |  |  | 17级机械设计制造及其自动的化六班 |  |  |  | 机械工程学院 |  | 零配件加工、实物搭建及调试 |  |  |
|  | 沈 行 |  | 201805500731 |  |  | 18级机械设计制造及其自动化三班 |  |  |  | 机械工程学院 |  | 文献参阅统计，小车实物搭建、撰写文档 |  |  |

  - 立项依据（可加页）

- 项目简介 近年来，“无碳”理念被日益重视，社会对环保节能的考量也逐渐提高。结合这一现状，本项目基于大学生工程训练综合能力竞赛命题，设计并制作一种通用型无碳小车。小车根据能量转化原理，利用砝码重力势能驱动前进，并配合机构模块的调整，实现对不同赛道的适应。该项目不但能与高校金工实习课程相衔接，还能提高大学生的创新能力、实践能力以及工程管理能力。 - 研究目的 在“节能减排”大背景下，人们的环保节能意识逐渐提高，低能耗、无碳设计和研究被日益重视。本项目是对无碳理念的探索和开发，旨在设计一种符合竞赛要求，且具有方向控制功能的势能驱动自行小车。结合现有文献的分析以及第5届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛的亲身实践，本项目已有成熟的设计思路和经验。于是，本项目计划在实现分级调距的前提下，通过替换或者调节某机构实现小车的一车多用——S型、“双8”字型以及S环形赛道。此外，本项目将对小车的机构、材料的选择进行综合考虑，进一步提高自行小车的性能，并为此方向的设计提供经验。 - 研究内容 针对无碳小车在功能、成本、性能、可行性等方面的设计要求，本项目具体研究内容如下： 1）转向机构设计方案的论证和确定； 2）皮带传动、齿轮传动两种传动方式的对比选择，目的是提高小车行进距离以及运行可靠性； 3）定滑轮组的优化设计，细化势能输出，提高势能利用率； 4）绕线轴各部分参数设计，实现高效率的能量输出控制； 5）传动机构的设计优化，实现分级调距功能； 6）小车模块化设计，提高小车装配精度，降低转配难度； 7）小车加工材料选择，减小小车运行阻力，解决小车重心问题； 8）小车行进轨迹的优化，根据大赛要求，进一步优化小车的行进轨迹，提高小车行进距离和圈数； 9）验证后轮截面为形状对行进的影响； 10）验证储能机构的必要性。 - 国、内外研究现状和发展动态 1. 研究现状 从2010年开始，以“无碳小车”为新主题的大学生工程训练综合能力竞赛是该类设计的主要展示平台，其示意图如图1所示。近年来，通过众多参赛者以及学者的研究和尝试，出现了很多可行的设计方案，如转向机构设计上的连杆机构设计[1]、变心齿轮设计[2]、圆柱凸轮机构[3]、凹槽凸轮推杆机构[4]等方案；驱动机构上的两轮同步驱动、两轮差速驱动以及单轮驱动三种方式[5]。此外，还出现了如轨迹分析[6]法以及逆向分析法[7]等研究方式。小车所行进的圈数与距离也由此逐渐增加。 根据比赛情况不难发现，目前小车设计任有所不足，如： 1）小车拆解后，难以快速实现高精度的二次装配； 2）不同材质的赛道对小车性能影响较大； 3）小车行进速度难以控制。 图1 小车示意图 2. 发展动态 近年来，全国大学生工程训练综合能力竞赛在无碳小车项目上的要求不断提高，具体如下： 1）2010年，第二届全国大学生工程训练综合能力竞赛中提出“无碳小车”项目，要求小车以“S”型轨迹行进，并避开成直线排布且间距为1000mm的障碍物。 2）2012年，第三届全国大学生工程训练综合能力竞赛中提出“无碳小车越障竞赛”，其中“S”型赛道，在原来基础上将障碍物间距改为1000±100mm（距离抽签决定）。并提出“8”字型赛道，即小车绕相距至少300mm的两个障碍物沿8字形轨迹绕行。同时，将砝码下落高度由500mm减少为400mm，减低了无碳小车在高重力势能状态时对稳定性的要求，提高了小车对能量利用率的要求。 3）2014年，第四届全国大学生工程训练综合能力竞赛文件，将规则改为：经现场公开抽签，在700～1300mm范围内产生一个“S”型赛道障碍物间距值，在300～500mm范围内产生一个“8”字型赛道障碍物间距值。 4）2016年，第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛（沈阳赛）命题说明及实施方案，将“S”型赛道规则修改为：经现场公开抽签，在±200～300mm范围内产生一个“S”型赛道第一轮障碍物间距变化值和变化方向；“8”字型赛道规则修改为：将3个障碍成“L”形放置，“L”形的长边在球台的中线上，经现场公开抽签，在400～500mm范围内产生“L”形的长边值，在300±50mm范围内产生“L”形的短边值。 5）2018年，第六届全国大学生工程训练综合能力竞赛，将“S”型赛道规则修改为：抽签决定第一偶数桩位置在±（200～300）mm 范围内的调整，随后的偶数桩依次按照与前一个偶树桩调整的相反方向做相同距离的调整；将“8”型赛道规则修改为：3个障碍桩沿中线放置，两端的桩至中心桩的距离为350±50mm，并抽签决定具体数值。 参考文献： [1] 王晨升,苏芳,樊龙,张绍武.S型轨迹无碳小车运动特性研究[J].机械传动,2017,41(02):143-147. [2] 季元进,任利惠,顾建.利用变心齿轮传动的无碳小车的机构创新设计[J].机械设计,2014,31(03):71-74. [3] 吴新良,刘建春,郑朝阳.重力驱动的避障小车设计与制造[J].机械设计,2014,31(10):25-28. [4] 焦飞,陈力航,戴孟莲,李旭,姚雷.基于圆柱凸轮机构的“8字形”无碳小车设计[J].机械传动,2018,42(04):71-75. [5] 黄伟,孙笑,黄飞虎.以正弦机构控制转向的无碳自行小车研究[J].机械设计,2018,35(08):30-35. [6] 刘洋,姜吉光,谢醇.基于“轨迹分析法”的无碳小车微调机构的创新设计[J].机械传动,2015,39(12):83-87. [7] 李元良,张洪双,曹钊源,邵陈真,田胜.无碳小车轨迹的逆向分析方法[J].机械设计,2017,34(08):76-79. [8] 邹旻,王烨,史久伟,姬效印,张冬,姜晓,傅琪迪.一种越障无碳小车的转向及分级调距机构[P].江苏：CN105013187A,2015-11-04. [9] 邹光明,杨秀光,黄川,冯建.以势能驱动的涡卷弹簧储能小车研究[J].机械设计,2012,29(04):32-35. - 创新点与项目特色 本项目以势能驱动的无碳小车为对象，包括设计、仿真、优化、制作及调试阶段，具体创新点和特色如下： 1）分级调距 传动机构使用齿轮传动加皮带传动，其中皮带轮使用塔轮设计实现分级调距； 2）储能机构 使用涡卷弹簧实现储能，实现对势能的输出控制，增加小车行进时的稳定性； 3）微调机构 使用螺旋传动方式实现小车微调，在结构简化的同时保障小车的高精度校准； 4）模块设计 通过对根据功能对零件进行整体化设计，提高小车装配精度，简化小车结构； 5）一车多用 在模块设计的基础上，通过替换或者调节某机构实现小车的一车多用，应对不同功能要求。 - 技术路线、拟解决的问题及预期成果 1、技术路线 无碳小车主要包括行进机构、转向机构以及相关支撑结构，项目分解示意图如图2所示。 图2 项目分解示意图 其中，微调机构主要由调节螺栓、滑块（内置有螺母）、导轨、固定架以及前轮等零件组成。其零件关系及工作原理如下：转向板与滑块刚性连接，固定架通过法兰与前轮相关零件连接。滑块通过凹槽以及导轨可滑动的安装在固定架上，调节螺栓可转动的安装在固定架的通孔内，并与滑块内的螺母配合。调节时，旋转调节螺母，通过螺旋传动带动滑块轴向移动，实现对轨迹的调整。 该项目技术路线可以简单分为：小车总体设计方案的确定——分析仿真——调试和优化，具体技术路线图如图3所示。 2、拟解决的问题 1）减低小车内部能量损耗； 2）提高小车对运行环境的适应性，降低赛道的材质变化对小车性能的影响； 3）解决高速、高重心状态下，小车不稳定的情况； 4）提高小车微调机构的调节精度，降低微调难度。 3、预期成果 1）制作出高性能自行越障小车至少2台； 2）参加工程训练综合能力竞赛等学科竞赛，并争取省级及以上名次； 3）发表省级及以上期刊论文1篇； 4）撰写和申请相关专利2项。 图3 技术路线图 - 项目研究进度安排 2019年5月-2020年5月 1）根据18年省赛中评委的指导意见，对小车进行优化设计； 2）设计并制作小车行进机构、转向机构以及相关支撑结构； 3）整体装配并调试； 4）撰写论文并申请专利； 5）项目中期检查。 2020年6月-2021年5月 1）对模型进行一步优化和制作； 2）参加相关学科竞赛； 3）撰写期刊论文并投稿； 4）整理结题资料； 5）申请项目结题和验收。 - 已有基础 1、与本项目有关的研究积累和已取得的成绩 1）已设计并制作了“双8”字型无碳小车，三维建模图如图4所示； 2）参加了第5届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛，获得省级二等奖。 2、已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法 1）具备小车的测试调试场地以及部分加工设备； 2）缺少零件集成的高精度加工设备； 3）通过3D打印机或CNC加工中心，完成关键零件加工。 图4 “双8”字型无碳小车

  - 经费预算

| 开支科目 | 预算经费 （元） | 主要用途 | 阶段下达经费计划（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前半阶段 | 后半阶段 |
| 预算经费总额 | 10000 |  | 3000 | 7000 |
| 1. 业务费 |  |  |  |  |
| （1）计算、分析、测试费 |  |  |  |  |
| （2）能源动力费 |  |  |  |  |
| （3）会议、差旅费 |  |  |  |  |
| （4）文献检索费 |  |  |  |  |
| （5）论文出版费 | 4500 | 用于打印费、专利申请费、审稿费及版面费等 | 1350 | 3150 |
| 2. 仪器设备购置费 |  |  |  |  |
| 3. 实验装置试制费 |  |  |  |  |
| 4. 材料费 | 5500 | 采购碳纤维杆、亚克力板、PLA等易耗品和材料 | 1650 | 3850 |
| 学校批准经费 | 10000 |  | 3000 | 7000 |

  - 指导教师意见

申报成员积极主动，态度认真，具备课题研究的专业能力。团队组成结构合理，各有所长。所选题目来源于第六届全国大学生工程训练综合能力竞赛，表明学生们对课外科技活动有浓厚兴趣。该课题属于工程图学、机械设计基础等多课程的交叉课题，具有一定创新性。该课题涉及机械设计及制造、装配与调试，有利于提高学生动手能力、知识综合应用能力以及解决实际问题的能力。经过近半年的准备时间，团队已搭建了第一代样机，并且在省赛中获得第二名的成绩。本次申请是为了下一届比赛早做准备！ 项目思路清晰，计划可行，同意指导。 导师（签章）： 年 月 日

  - 院系大学生创新创业训练计划专家组意见

同意推荐校级项目 专家组组长（签章）： 年 月 日

  - 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

同意推荐省级项目 负责人（签章）： 年 月 日

  - 大学生创新创业训练计划领导小组审批意见

同意 负责人（签章）： 年 月 日