第十一届大学生研究性学习和创新性实验计划项目申报表

| 项目名称 | 三电平静止无功发生器 |
| --- | --- |
| 项目类别 | 创新训练项目创业训练项目□ |
| 项目科类 | 文科类□ 理科类 |
| 项目级别 | 省部级，如省部级淘汰是否申请转校级 校级□ |
| 项目主持人 | 肖萱 |
| 学生所在学院 | 信息工程学院 |
| 指导老师 | 罗培 冷爱莲 |
| 填表日期 | 2018.01.17 |

湘潭大学教务处制

| 项目名称：三电平静止无功发生器 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 学号 |  | 专业名称 |  | 性别 | 入学年份 | 签名 |
| 肖萱 | 201705550926 |  | 自动化 |  | 女 | 2017 |  |
| 潘旺 | 2016710519 |  | 微电子 |  | 男 | 2016 |  |
| 瞿家宝 | 20159200120 |  | 电子信息科学 |  | 男 | 2015 |  |
| 蒋恒 | 2015550538 |  | 电子信息工程 |  | 男 | 2015 |  |
| 朱志飞 | 201705710423 |  | 光电工程 |  | 女 | 2017 |  |
| 指导教师 | 罗 培 冷爱莲 | 职称 |  | 副教授讲师 | 项目所属一级学科 |  | 电气工程 |
| 学生曾经参与科研或创业的情况 团队成员中潘旺曾参加2017年全国大学生电子设计竞赛及2017年全国大学生智能车竞赛并获得省一等奖。团队成员中瞿家宝曾参加2016年北斗杯电子设计竞赛、2016年省电子设计竞赛、2017年全国大学生电子设计竞赛并获得较好成绩，2017年全国大学生智能车竞赛并获得省一等奖。蒋恒获2017年智能车竞赛省一等奖。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师承担科研课题情况 一、科研项目 1、主持湖南省自然科学基金项目“电气化铁路电能质量混合优化补偿机理与容量优化配置方法研究 ” 2、主持湖南省教育厅项目“基于Labview和Java技术的虚拟实验研究 ” 3、主持校级项目“电气化铁路统一能量存储与变换控制系统” 4、主持校级项目“基于MATLAB的电力电子器件仿真研究” 5、主持横向项目“统一能量存储与变换控制系统 ”（85万） 6、主持横向项目“V/v-PQMS小功率试验平台开发 ”（20万） 7、参与湖南省科技厅重点项目“湘钢混合煤气热值与压力稳定自控系统研发” 8、参与湖南省科技厅项目“电力变压器在线监测与智能故障诊断方法的研究” 9、参与湖南省教育厅项目“基于IEC62351的电力网络安全组件管理模型的研究” 10、参与湖南省教育厅项目“城市智能交通信号控制机设计与研究” 11、参与湖南省教育厅项目“无刷绕线转子三相异步电动机研制” 12、参与校级项目“基于SAML的电力企业集成服务智能登录系统研究” 13、参与横向项目“电磁铁，电磁离合器绝缘耐压测试系统研制合同” 14、参与横向项目“电机老化台研制合同” 二、发表论文专利和软件著作情况 1、发表论文15篇，其中在《中国电机工程学报》、《电工技术学报》、《电力系统自动化》等EI核心期刊发表论文6篇。 2、授权发明专利2项，另有3项发明专利进入实质审查。 3、获得软件著作权6项。 三、教学工作经历 1、1996年至今，在湘潭大学信息工程学院担任教学和科研工作。 2、2013年至今，担任湖南华大紫光科技股份有限公司技术总监。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目研究和实验的目的、内容和要解决的主要问题 研究目的：公用电网中的负载不可能是纯阻性负载，不可避免产生附加损耗，线路浪费、电能损耗、设备损耗等问题。利用SVG（Static Var Generator,静止无功发生器），可以平衡电网、补偿电网所需的无功功率，提高功率因数。高能耗的工业负荷在我国总用电负荷中占了较大成分，且农村用电状况比较恶劣，多数地区供电不足，电压波动很大，功率因数尤其低，利用SVG能改善供电状况、提高电能利用率，变压器可满负荷运行，从而达到解决电路产生的谐波以及一些损耗的问题的目的。 研究内容： - 研究如何使SVG的调节速度更快，运行范围更广。 - 研究在传统的基础上使闭环响应时间缩短，不产生谐波，能够同时起到有源滤波器的作用。 - 在SVG控制方面，研究运用电流的直接控制，使SVG实现实时跟踪电网频率变化，及时进行补偿，并且其性能不受电网频率变化的影响。 要解决的主要问题： 1.解决如何缩短闭环响应时间，减小谐波产生。 2.解决如何减少运行损耗，运行维护简单的问题。 3.解决如何将电流跟踪型pwm技术运用于SVG，让SVG完成对电流的实时监控，保证输出的补偿值的准确性。 4.解决如何控制器如何对供电系统电压、电流信号的采集并且准确输出补偿的无功电流值，准确补充电路的损耗。 5.解决电容均压问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外研究现状和发展动态 国内：在我国，SVG 的研究工作开始得较晚，直到 1999 年才由清华大学和河南省电力公司联合研制出第一台具有自主产权的±20Mvar的SVG。但是我国的 SVG研究工作发展的很快，和国外的差距也正在逐渐缩小。目前国内外很多专家学者都在对SVG进行着进一步的研究工作，研究的方向主要集中在以下三个方面： 1）主电路结构 SVG 的主电路结构大致有以下几种：单相二电平结构，三相二电平结构和三相多电平结构等。其中三相结构又分三相三线制和三相四线制结构。 2）控制方法 SVG 电压调节器输出的控制信号会被作为一个参考值，补偿器产生的无功电流将以这个参考值为标准。根据这个参考值来调节产生无功电流的控制方法大致分为电流间接控制方法和电流直接控制方法。这些控制方式都是比较成熟的，在这些控制方式的基础上，一些智能控制正在被研究。 3）多重化 多重化也是目前研究的一个重点，因其不仅能有效避免器件并联时的均流问题，还能增大装置的容量，同时多个变流器所输出的方波信号叠加在一起可以形成阶梯波，从而更加接近于正弦波，这样就能够在不增加器件开关频率的情况下有效地抑制谐波。 国外：1986 年01月日本三菱公司与关西电力公司共同研制了世界上首台实际投入运行的SVG 的样机，主要采用的为晶闸管强制换相桥式电压型电路，容量为20Mvar; 同年10 月美国国家电力研究院与西屋公司研制了首台以大功率GTO逆变器核心器件的1Mvar的SVG装置，并成功实现了现场试验，此后GTO以其可实现全控的优势成为了SVG 主电路的主力; 1991年日本三菱公司与关西电力公司研制了80MVar的SVG裝置，并成功在犬山变电站投运; 1994年日本东芝公司和日立公司开发了两台50MVA的SVG的装置; 1996年10月美国用纳西电力局与西屋公司合作，成功的建造了100MVar的SVG,在田纳西电力系统运行; 1997年德国西门子公司也研发了8MVA的SVG 在丹麦风电场安装运行；2001年，英国阿尔斯通公司成功研制了首台基于多重化高压静止无功发生器的静止无功补偿装置(svg)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目学生有关的研究积累和已取得的成绩 本团队成员都是来自信息工程学院电工电子创新实验室的成员，都有扎实的理论技术，丰富的实践经验和较强的自学能力。都已经掌握了一定的技术，能熟练运用相关的软件和运用单片机技术以及完成相关电路的设计、PCB绘图与制作。团队成员对于模块化设计也都已有一定研究。 团队成员潘旺：于2016年加入电工电子实验室，实验室副总管，主要负责全国大学生电子设计竞赛相关事务。精通焊接技术、PCB设计、SMT加工。熟练掌握开关电源、DSP及其他电力电子相关基础知识。曾获2017年获得全国大学生智能车竞赛湖南省一等奖，曾参加2017年全国大学生电子设计竞赛电源类。 团队负责人肖萱：于2017年加入电工电子实验室，对电工电子有浓厚的兴趣，踏实好学，有极大的潜力。熟练掌握C语言编程。创新意识强，善于提出问题，常常会提出有创意的点子和解决问题的好办法。 团队成员瞿家宝：于2015年加入电工电子实验室，学习与应变能力强，设计经验丰富，精通PCB的绘制与电子产品制作。参加2016年北斗杯电子设计竞赛、2016年省电子设计竞赛、2017年全国大学生电子设计竞赛并获得较好成绩，2017年全国大学生智能车竞赛湖南省一等奖。 团队成员蒋恒：于2015年加入电工电子实验室，实验室总管，掌握焊接技术和程序编写。协调与管理能力强。获得过湖南省智能车一等奖 ，优秀学生干部。 团队成员朱志飞：于2017年加入电工电子实验室，自主学习能力强，获得物理院新生杯演讲比赛第二名。熟练掌握C语言编程及51单片机的应用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目的创新点和特色 创新点： 1.采用三电平技术提高波形质量。三电平比两电平多一个零电平，输出波形为阶梯状，更加接近正弦波，输出的谐波水平会有所降低，波形质量能够得到保证。 2. 采用自换相的桥式电路，大幅度减小电容体积和整机成本。 3.采用电流跟踪型 PWM 控制，改善波形质量。利用此技术后，输入电流可以接近正弦波，对抑制电流的突变，降低谐波等都有很好的效果。 特色： 本系统采用PWM控制，可以相应地调整变流器交流侧电压的幅值和相位，使得 SVG 能够提供的最大无功电流ILmax和ICmax保持不变，且最大无功电流只受到电力半导体器件的电流容量的限制。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目的技术路线及预期成果 各功能设计 1、主控芯片选取 TMS320F28335主控电路板; 项目用途：TMS320F28335具有150MHz的高速处理能力，具备32位浮 点处理单元，6个DMA通道支持ADC、MCBSP和 EMIF，有多达18路的PWM输出，其中有6路为TI特有的更高精度的PWM输出 (HRPWM)，12位16通道ADC。用于此项目进行控制. - 各主要功能模块方案 （1）辅助电源模块： 项目用途：通过220V交流电降压整流滤波稳压后得到+5V和+12V后给各模块供电。 硬件电路： - 电源：为给辅助电源电路供电，此项目中，我们选择成品开关电源，输入220V交流市电，输出+5V直流电压。 - 电源芯片：为得到+12V，我们采用了TI公司的升压DC-DC转换器TPS61085。TPS61085是一款高频率，高效率的DC-DC转换器，集成2.0-A，0.13Ω功率开关，能够提供输出电压高达18.5 V.650 kHz或1.2 MHz的可选频率允许使用小外部电感和电容，并提供快速的瞬态响应。外部补偿允许优化应用程序的特定条件。 ③滤波:输出采用电容滤波，并在输入时加入共模电感及电容滤波以减少干扰。 （2）采样模块： 项目用途：快速、准确采集各点的电压、电流等用于数据计算，实现系统的动态补偿效果。 硬件电路： - 电流采样：为了使得DSP能够采集到合适的A/D信号，我们需要将较大的被测电流通过电流互感器或电流传感器降低，经有源滤波、放大后送入DSP的ADC。 - 电网电压采样：ip-iq无功电流检测法只需对 a相电压进行电压采样，但是由SVPWM 中需要对三相电网电压进行坐标变换，故仍然需要对其他两相进行电压采样。经有源滤波、放大后送入DSP的ADC。 - 直流侧电压采样：SVG的直流侧电压由几组大电容提供，每一组大电容均是两个串联。因此，我们采用大电阻分压分别采样，经有源滤波、放大后送入DSP的ADC然后输入至DSP。 - 频率、相位采样：由反馈信号及正弦波参考信号经过有源滤波、过零比较及整形限幅得到方波信号，送入DSP捕捉模块中，计算出正弦电压的频率和相位。DSP的CAP捕获模块只能对上升沿和下降沿信号进行响应，且对信号的幅值有严格的要求，高电平不能超过3.3V。因此，为了捕获输出正弦电压信号的相位和频率，需将其滤波并转换为0~3.3V的方波信号，而且要求过零翻转时避免振荡，以免造成CAP的误触发，故采用迟滞比较器。 （3）主电路模块: 项目用途：进行主要的电能转换、对无功功率进行补偿等工作。 - 电路拓扑选取：此处选取全桥逆变电路，输出波形与半桥相同，谐波成分也与半桥相同，但是幅值增大了一倍。 - MOS管选取：为了提高整机效率，并考虑滤波器的体积，逆变电路的开关频率不能太低，太低滤波困难，失真度大；开关频率也不能太高，太高所需要的驱动功率就越大，我们确定开关频率为30kHz。从桥式逆变的结构看，选择导通电阻Ron小、开启速度快的N沟道MOS管，能够在较高的频率下工作，且保持较低的驱动功耗。 由于选取的开关频率不是很高并且电路功率较低，其功率MOSFET管的功率损耗主要是导通电阻的损耗和开关损耗。作为功率MOSFET 来说，有两项参数是最重要的，一个是RDS(ON)，即通态时的漏源电阻，另一个是栅极电荷Qg。我们选择N沟道MOS管IRFB4110作为开关管，该管Qg典型值为150nC，RDS典型值为3.7mΩ，VGS=±20V。 - 滤波电路选取：在逆变器的输出中除含有需要的基波外，还含有逆变器开关频率和开关频率整数倍附近的谐波，如果不能滤除这些高频谐波，将会给电网带来高频谐波污染，也不能达到系统所要求的性能指标，因此必须将逆变器开关引起的谐波滤除。逆变电源选择LC滤波器来滤除高次谐波，采用对称结构，L1串联C再串联L2。 4）驱动模块 项目用途：由于DSP信号无法驱动MOSFET、IGBT等，为此必须加入驱动电路――本电路的任务是将 DSP 输出的 PWM 电压信号转换成能够驱动MOSFET工作的电压驱动信号。 驱动器：我们采用UCC27200。UCC2720驱动器由 120V 自举二极管和高侧/低侧驱动器组成，其中高侧/低侧驱动器配有独立输入，可最大限度提高控制灵活性。 HS 引脚具备 -18V 的负电压处理能力，最大启动电压：120V，最大VDD电压：20V，20ns传播延迟时，3A 供电输出电流8ns上升/ 7ns下降时间 （采用 1000pF 负载时），1ns 延迟匹配用于高侧和低侧驱动器的欠压锁定功能。 （5）抗干扰措施 项目用途： 由于电源或功率元件对控制电路产生很强的噪声，干扰系统正常的工作，如：模拟量的精确采集、捕捉模块误动作，导致无法准确测量信号频率相位，因此，控制噪声和辐射，采取抗干扰措施是提高系统性能和可靠性的主要环节。 - 所有电源输入均接共模电感及去耦电容，以降低干扰。 - 为降低干扰，连接控制电路与功率电路线材使用屏蔽线。 - 直流母线上并联吸收电容，并在MOS管两段并联瞬变二极管，以消除尖峰。 - 对于ADC采集到的模拟量，采用软件滤波算法以降低干扰，防止误动作。 （6）DSP处理器模块： DSP具有多总线结构、流水线操作、专用的硬件乘法器、特殊的DSP指令、 多机并行运行特性、快速的指令周期、高的运算精度。诸多优点能完全胜任本项目中波形产生、信号采集以及算法运行等工作。本项目采用TMS320F28335核心板。 3、系统结构设计 （1）、硬件结构图 （2）、系统整体框架 预期结果：三电平SVG样机一套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标和工作内容（分年度写） 年度目标： 2018年上半年 - 完成控制程序的编写，所需元件的采购。 - 完成单相静止无功发生器的各个模块的设计、组装。 - 完成对单相静止无功发生器的测试与评估。 2018年下半年 - 完成三电平静止无功发生器的各个模块的电路设计。 - 将三电平静止无功发生器的各个模块的电路设计在电脑上进行仿真 - 完成三电平静电无功发生器的各个模块的制作。 2019年上半年 - 完成整个系统的结构组装和相关电路系统的组装，并对电路进行一定的调试。 - 将成员工作重心转移到三电平静止无功发生器的测试上。 2019年下半年 - 采集完成三电平静电无功发生器使用过程中相关数据，测定补偿前功率因数以及补偿后功率因数。 - 将各次结果采集分析，多次实验，优化。 - 研究成果整理，准备结题。 成员工作内容： 成员潘旺：负责总体方案设计与优化，各模块的具体设计与制作，程序的设计，阶段成果评估及电路的调试。 项目负责人肖萱：负责项目的组织与实施，指导老师和成员之间的日常交流，安排成员工作，向指导老师汇报工作及阶段成果评估。 成员瞿家宝：负责数据的分析，模块的组装，整机调试与评估。 成员蒋恒：负责相关资料的搜集，技术文档的整理与撰写，阶段性成果评估。 成员朱志飞：实验数据的采集和汇总，技术文档的整理以及撰写，阶段性评估报告的整理，所需元件采购计划撰写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见 电力系统电能质量问题严重影响电网安全稳定运行经济运行，对其进行综合治理具有重要的现实意义。利用SVG（Static Var Generator,静止无功发生器）可以综合解决无功、谐波和负序问题，具有效率高、体积小、无电网谐振等突出优点，是目前极具发展前景的治理方式。项目组采用三电平拓扑结构和电流跟踪型 PWM 控制策略，能够显著改善SVG输出谐波含量，并提高SVG动态控制效果，从而提高电能利用率，进一步改善电网供电质量，具有一定的创新性。该申请项目研究紧扣当前电力工业发展需要，研究目标明确，研究思路可行，研究方案合理，项目组成员具有一定的研究基础和研究经验。总体而言，该申请项目可行性高，具有很好的研究价值。 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院推荐意见 签字（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表空栏不够可另附